重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2017〕第07号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 职业病危害现状评价 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 田平 |  |  |
| 建设单位 | 重庆泰濠制药有限公司 | 建设单位联系人 | 刘星 |
| 项目地理位置 | 重庆市高新区二郎高科创业园内 |  |  |
| 现场调查人员 | 田平、汪运 | 调查时间 | 2017.4.6 |
| 采样、检测人员 | 赵万江、宋云波等 | 采样检测时间 | 2017.4.6-14 |
| 建设单位陪同人员 | 刘星 |  |  |
| 报告评审专家 | 梁道康、雷勇、黄进、鲜莉、王华荣 | 评审时间 | 2017.6.7 |

二、项目简介

重庆泰濠制药有限公司成立于2004年，公司位于重庆九龙坡区二郎高科创业园内，是一家化学原料药及医药中间体的研发、生产和销售的外商投资高科技公司，主要产品包括紫杉醇、奥沙利铂、盐酸伊立替康和多西他赛四种产品，总产量65kg/a，公司总占地面积8500m3，厂区是租用一栋标准厂房大楼的3楼至5楼，其中3楼包括二车间、三车间和四车间（生产奥沙利铂和盐酸伊立替康），4楼为六车间和一车间、七车间（生产多西他赛和紫杉醇），5楼包括办公区。

重庆泰濠制药有限公司在建设初期并未开展职业病危害预评价工作，建成后在试生产期间也未进行职业病危害控制效果评价。由于该项目已运行较长时间，超过了进行职业病危害控制效果评价的期限，依据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）和《重庆市安全生产监督管理局关于开展职业病危害现状评价工作的通知》（渝安监发〔2012〕127号）的相关规定，重庆泰濠制药有限公司于2017年3月正式委托重庆市职业病防治院，对公司工作场所进行职业病危害现状评价。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：噪声、二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇、正己烷、丙酮、甲醇、吡啶、乙腈。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点（人）次 | 检测结果 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位个体噪声 （8h等效A声级） | 2 | 符合要求 | 100% |
|  | 丙酮 | 2 | 符合要求 | 100% |
|  | 乙酸乙酯 | 5 | 符合要求 | 100% |
|  | 正己烷 | 3 | 符合要求 | 100% |
|  | 异丙醇 | 3 | 符合要求 | 100% |
|  | 甲醇 | 2 | 符合要求 | 100% |
|  | 乙腈 | 2 | 符合要求 | 100% |
|  | 吡啶 | 3 | 符合要求 | 100% |
|  | 二氯甲烷 | 3 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 | 符合 |
| 2 | 生产工艺设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 《劳动防护用品配备标准（试行）》 | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》 《建筑采光设计标准》 《建筑照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》 | 基本 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》等 | 基本 符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康监护技术规范》 | 不符合 |

本报告书确定重庆泰濠制药有限公司职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、评价依据应补充《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013），删除《重庆市安全生产监督管理局关于加强建设项目职业卫生“三同时”工作的通知》（渝安监发〔2013〕107号）。

2、P29，表3-2中仅有噪声的内容建议进行补充。

3、P36中建议将前面识别的化学物质均在表4-3中进行分级。

4、P54，表5-2中建议补充制药相关标准的检查内容。

5、P64，补充个人防护用品的有效性评价。

6、现场警示标识、公告栏、完善洗眼器的设置。

7、表2-5补充实验室用试剂消耗情况。

8、在工作日写实中补充接触频次。

9、职业危害对人体健康的影响应补充二甲基甲酰胺和盐酸。

10、职业健康监护应补充二甲基甲酰胺、乙腈，乙酸乙酯、丙酮、二氯甲烷、异丙醇的体检项目在GBZ188中未明确。

11、P16，图2-2中草酸银制备方式有错误，硝酸银及AgNO3。

12、P28，3.1章节总平面布局，有空地绿化吗？全封闭厂区？

13、5.1章节中第（2）项说明部分溶剂？是指全部车间还是岗位。

14、P39，正己烷职业中毒应为职业性正己烷中毒。

15、P60应急演练应进行职业中毒相关，如密闭空间、化学中毒等。

16、P74，近两年体检结果，实际只有2016年。

17、P76,2015年职业病危害因素现场检测？时间问题。

专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。