重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2016〕第15号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 钟媛 |  |  |
| 建设单位 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 建设单位联系人 | 袁臣刚 |
| 项目地理位置 | 重庆市建桥工业园A区 |  |  |
| 现场调查人员 | 钟媛、田平 | 调查时间 | 2016.11.11 |
| 采样、检测人员 | 付冠燕、任秀龙等 | 采样检测时间 | 2016.12.19-21 2017.3.31 |
| 建设单位陪同人员 | 袁臣刚 |  |  |
| 报告评审专家 | 唐邦富、陈新、蒋学明、雷勇、石云亮 | 评审时间 | 2017.04.12 |

二、公司简介

重庆华伦医疗器械有限公司成立于1993年3月，是一家集科、工、贸为一体的医疗器械中港合资企业。公司主要致力于医疗设备、机电、仪表、生物技术产品的科研、开发、销售、服务，是政府认定的“高新技术企业”。GPX高频医用诊断X射线机不但克服了普通高频X射线对电源的依耐性，而且它采用的技术比普通高频X射线所采用的技术更先进它产生的X射线质量更好，抗干扰能力更强。

- 三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：噪声、电焊烟尘、锰及其无机化合物、二氧化锡、X射线。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测 点数 | 危害因素浓度 （强度）范围 | 检测结果情况 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊烟尘 | 1 | 0.85~1.0mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 2 | 其他粉尘 | 2 | 0.4~0.57mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 3 | 锰及其无机化合物 | 1 | 0.012~0.016mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 4 | 二氧化锡 | 2 | ＜0.3mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 5 | 铜烟 | 2 | ＜0.01mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 6 | 定点噪声 | 6 | 72.4~87.8dB（A） | 机加车间/打磨室和焊接岗位的噪声强度大于85dB（A） | —— |
| 7 | 岗位个体噪声 （8h等效A声级） | 6 | 71.2~84.8dB（A） | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 | 符合 |
| 2 | 生产工艺设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 《劳动防护用品配备标准（试行）》 | 基本符合 |
| 6 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》 《建筑采光设计标准》 《建筑照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》等 | 基本符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康监护技术规范》 | 基本符合 |

本报告经综合评估后认为，重庆华伦医疗器械有限公司职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、P17和P25中的年工作日数不正确，需修改。

2、补充X射线室的防护情况。

3、P46，表5-4中第3行的描述不准确。

4、P70，表11-3第8行建议改为基本符合。

5、补充X射线的体检结论和资料，X射线间需增加门机连锁。

6、2.5补充控评以来有无重大工艺改变和防护设施改进。

7、总平面布置图应标注建筑物的生产线内容。

8、表4-19中分级应做文字描述。

9、应对焊接岗位的防毒设施设置缺陷进行描述，并提出相应建议。

12、核对体检的应检人数。

13、表2-3补充焊丝的主要成分。

14、评价依据1.2.1第32，449号令的日期有修改

14、核实总平面布置的指北针方向。

15、表4-2中遗漏了激光。

16、表4-13中，建议将工作场所改为工作岗位。

17、p40中最后应确定重点评价因子和关键控制点。

18、机加车间打磨室操作工的站位方向不对，应提出建议。

19、12.3应急救援建议中还应增加应急救援预案的演练。

20、未申报职业危害项目，应提出建议。

专家组结论：整改后通过