重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防控评字〔2015〕第04号 | 评价类别 | 控制效果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | YAE及YL1轿车生产线建设项目 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 建设单位联系人 | 黎新 |
| 项目地理位置 | 重庆市巴南区经济园区天明汽摩产业园 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、夏懋书 | 调查时间 | 2015.12.09~14 |
| 采样、检测人员 | 杜航、赵万江等 | 采样检测时间 | 2016.1.6-7 |
| 建设单位陪同人员 | 黎新、盘杰 |  |  |
| 报告评审专家 | 雷勇、王华荣、鲜莉、涂白杰、石云亮 | 评审时间 | 2016.4.14 |

二、项目简介

重庆长安铃木汽车有限公司，创建于1993年5月，由重庆长安汽车股份有限公司、日本铃木株式会社、铃木（中国）投资有限公司三方持股。作为国内大型的综合性现代汽车制造企业，公司产品包括维特拉、启悦、锋驭、天语SX4、雨燕、新奥拓等系列车型，是一个以发展小排量轿车为基础，以自主创新为动力的企业。

根据长安铃木公司的发展规划，到2016年，通过新车型导入和自主开发，加快现有产品升级换代，完善A00级到B级全系列产品谱系，并涵盖近年来增势强劲的SUV，使长安铃木在现有1.0L（YC5）～1.8L（YY5）排量范围内的产品更加丰满，强化公司整体市场竞争力。因此，重庆长安铃木汽车有限公司利用自身的技术优势和管理优势，于2011年申请建设YAE及YL1轿车生产线，以完成公司小排量轿车的结构调整，使其成为公司新的增长点，实现企业的可持续发展。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产工艺过程中存在的职业病危害因素有：噪声、高温、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、邻苯二甲酸二辛酯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、甲醇、甲醛、丁醇、辛醇、乙二醇丁醚、二甲基乙醇胺、正己烷、戊烷、丙二醇甲醚、丙二醇丁醚、丙二醇丙醚、正庚烷、异丙醇、乙苯、异丙苯、丙烯酸丁酯、亚硝酸钠、氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠、磷酸、硝酸镍、磷酸二氢锌、磷酸二氢锰、二氯甲烷、硫酸、氢氧化钾、TDI、MDI、溶剂汽油、盐酸、硫化氢、矿物油雾、工频电场、粉尘（电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘）等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价 单元 | 工段 | 接害工种 | 工作地点 | 接触的职业病危害因素 | 作业 方式 | 接触 时间 | 接触 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压课 | 10线 | 冲压工 | 冲压生产线 | 噪声、矿物油雾 | 固定岗位 | 7h/班 | 2人 |
|  |  |  | 叉车工 | 冲压车间 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 2人 |
|  |  |  | 行车工 | 冲压车间 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 2人 |
|  |  |  | 外检台检查装箱工 | 冲压线外检台 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 8人 |
|  |  | 20线 | 冲压工 | 冲压生产线 | 噪声、矿物油雾 | 固定岗位 | 7h/班 | 2人 |
|  |  |  | 叉车工 | 冲压车间 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 2人 |
|  |  |  | 行车工 | 冲压车间 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 2人 |
|  |  |  | 外检台检查装箱工 | 冲压线外检台 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 8人 |
|  |  | 模具修理 | 修理工 | 维修区 | 锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、砂轮磨尘、电焊烟尘、噪声 | 固定岗位 | 3~4h/次 | 5人 |
| 2 | 焊接课 | YAE&YL1生产线 | 手工点焊 | 前下、主下、侧围、主车体、车门工段 | 电焊烟尘、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 30人 |
|  |  |  | 人工挤胶 |  | 环氧树脂、聚氯乙烯树脂、邻苯二甲酸二辛酯、噪声 | 固定岗位 | 5h/班 |  |
|  |  |  | 自动焊接 | 前下、主下、侧围工段 | 电焊烟尘、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 15人 |
| 2 | 焊接课 | YAE&YL1生产线 | 手工打磨 | 主车体工段 | 其他粉尘（金属粉尘）、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 6人 |
|  |  |  | 门盖扣合 | 前门、后门、背门门盖扣合操作位 | 噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 6人 |
|  |  |  | 装配工 | 白车体工段 | 噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 15人 |
|  |  |  | 二氧化碳保护焊 | 前下、主下、侧围、主车体、车门、白车体工段 | 锰及其无机化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、电焊烟尘、噪声 | 固定岗位 | 15min/次 | 由点焊工人负责 |
|  |  | YFE 生产线 | 手工点焊 | 前下、主下、侧围、主车体、车门工段 | 电焊烟尘、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 24人 |
|  |  |  | 人工挤胶 |  | 环氧树脂、聚氯乙烯树脂、邻苯二甲酸二辛酯、噪声 | 固定岗位 | 5h/班 |  |
|  |  |  | 自动焊接 | 前下工段 | 电焊烟尘、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 8人 |
|  |  |  | 螺柱焊 | 侧围工段 | 电焊烟尘、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 6人 |
|  |  |  | 手工打磨 | 主车体工段 | 其他粉尘（金属粉尘）、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 6人 |
|  |  |  | 门盖扣合 | 前门、后门、背门门盖扣合操作位 | 噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 6人 |
|  |  |  | 装配工 | 白车体工段 | 噪声 | 固定岗位 | 8h/班 | 10人 |
|  |  |  | 二氧化碳保护焊 | 前下、主下、侧围、主车体、车门、白车体工段 | 锰及其无机化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、电焊烟尘、噪声 | 固定岗位 | 15min/次 | 由点焊工人负责 |
| 3 3 3 | 涂装课 涂装课 涂装课 | 前处理 | 技术员 | 前处理线（脱脂、表调、磷化） | 亚硝酸钠、氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠、磷酸、磷酸二氢锌、磷酸二氢锰、二氯甲烷、硫酸、硝酸镍、氢氧化钾、碳酸钠、噪声 | 巡检作业 | 1h/班 | 4人 |
|  |  | 阴极电泳 | 技术员 | 电泳线、电泳烘炉 | 环氧树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、二丁基氧化锡、TDI、MDI、4-甲基-2-戊酮、甲基异噻唑啉酮、乙二醇丁醚、乙二醇己醚、乙酸、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、噪声、高温等 | 巡检作业 | 1h/班 | 4人 |
|  |  | 电泳打磨 | 操作工 | 电泳打磨室 | 其他粉尘、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 12人 |
|  |  | 打磨擦净 | 操作工 | 打磨擦净室 | 其他粉尘、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 12人 |
|  |  | 挤胶 | 操作工 | 挤胶线 | 环氧树脂、聚氯乙烯树脂、邻苯二甲酸二辛酯、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 30人 |
|  |  | PVC喷涂 | 喷涂工 | PVC室 | 聚氯乙烯粉尘、碳酸钙粉尘、邻苯二甲酸二辛酯、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 6人 |
|  |  | 胶烘干 | 技术员 | 胶烘炉 | 邻苯二甲酸二辛酯、氯化氢、氯乙烯、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、噪声、高温等 | 巡检作业 | 1h/班 | 2人 |
|  |  | 中上涂 擦净 | 操作工 | 中上涂擦净室 | 噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 8人 |
|  |  | 中上涂 | 喷涂工 | 喷漆线 | 苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、戊烷、己烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、甲醇、辛醇、甲醛、乙二醇丁醚、二甲基乙醇胺、噪声等 | 固定岗位 | 6h/班 | 32人 |
|  |  | 烘干 | 技术员 | 中涂闪干、色漆闪干、面漆烘干炉 | 苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、戊烷、己烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、甲醇、辛醇、甲醛、乙二醇丁醚、二甲基乙醇胺、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、噪声、高温等 | 巡检作业 | 1h/班 | 2人 |
|  |  | 检查 | 操作工 | 检查线 | 其他粉尘、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 28人 |
|  |  | 修正 | 操作工 | 修正线 | 苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、甲醛、噪声等 | 固定岗位 | 6h/班 | 30人 |
|  |  | 贴膜 | 操作工 | 贴膜室 | 噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 6人 |
|  |  | 轮毂黑 喷漆 | 操作工 | 热蜡室 | 苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、甲醛、噪声等 | 固定岗位 | 6h/班 | 6人 |
|  |  | 钣金修正 | 操作工 | 钣金修正室 | 噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 6人 |
|  |  | 调漆 | 调漆工 | 调漆室 | 苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、戊烷、己烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、甲醇、辛醇、甲醛、乙二醇丁醚、二甲基乙醇胺、噪声等 | 巡检作业为主 | 4h/班 | 2人 |
| 4 | 总装课 | 内饰 装配线 | 装配工 | 仪表盘安装操作位 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 8人 |
|  |  |  | 玻璃凃 底漆 | 涂底漆操作位 | 乙酸乙酯、异丙醇、乙酸丁酯、TDI、MDI、噪声 | 固定岗位 | 5h/班 | 2人 |
|  |  |  | 车身前后挡凃底漆 | 涂底漆操作位 |  | 固定岗位 | 5h/班 | 2人 |
|  |  |  | 前后挡玻璃安装 | 玻璃安装装配线 | 乙酸乙酯、异丙醇、乙酸丁酯、TDI、MDI、邻苯二甲酸二辛酯、己二酸二辛脂、乙醇、噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 4人 |
|  |  | 底盘 装配线 | 装配工 | 后桥安装操作位 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 8人 |
|  |  |  |  | 发动机安装操作位 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 8人 |
|  |  |  |  | 油箱安装操作位 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 8人 |
|  |  | 车门 分装线 | 装配工 | 分装操作位 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 12人 |
|  |  | 最终 装配线 | 装配工 | 操作位 | 噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 16人 |
|  |  |  | 三液加注 | 制动液、防冻液加注机 | 乙醇、丙二醇、乙二醇、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 2人 |
|  |  |  | 冷媒加注 | 冷媒加注机 | 四氟乙烷、噪声 | 固定岗位 | 6h/班 | 2人 |
|  |  |  | 汽油加注 | 汽油加注机 | 溶剂汽油、噪声 | 固定岗位 | 7h/班 | 2人 |
| 4 | 总装课 | 补漆 | 补漆工 | 涂装修正场 | 苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、戊烷、己烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、甲醇、辛醇、甲醛、乙二醇丁醚等 | 固定岗位 | 1~2h/班 | 4人 |
| 5 | 生产管理课 | 检测线 | 完成检查操作工 | 转鼓检查 | 噪声、溶剂汽油、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、 二氧化碳、二氧化硫 | 固定岗位 | 7h/班 | 12人 |
|  |  |  |  | 制动检查 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放检查 |  |  |  |  |
| 6 | 公用工程及辅助设施 | 动力站 | 巡检工 | 锅炉房、空调房、空压站 | 噪声、高温、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、溴化锂 | 巡检作业 | 1.5h/班 | 6人 |
|  |  | 能源中心 | 巡检工 | 2号主变室、10kV室、110kV室等 | 噪声、工频电场 | 巡检作业 | 1h/班 | 6人 |
|  |  | 废水 处理站 | 运行人员 | 加药间、设备区等 | 氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠、硫化氢、其他粉尘（熟石灰粉尘、聚合氯化铝粉尘、聚丙烯酰胺粉尘）、丙烯酰胺、噪声 | 巡检作业 | 2h/班 | 5人 |
|  |  |  | 化验人员 | 化验室、设备区等 | 盐酸、硫酸、硝酸、硫酸汞、硼酸、重铬酸钾、硫化氢、噪声 | 固定岗位 | 2h/班 | 2人 |
| 7 | 试验评价所 | 发动机试验室 | 试验人员 | 试验区 | 一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、溶剂汽油、噪声 | 固定岗位 | 2h/班 | 9人 |
|  |  | 变速器同步耐久试验室 | 试验人员 | 试验区 | 噪声 | 固定岗位 | 3h/次 | 4人 |
|  |  | 新车型试作场 | 试验人员 | 试作区 | 乙酸乙酯、TDI、MDI、邻苯二甲酸二辛酯、己二酸二辛脂、乙醇、噪声 | 固定岗位 | 3h/次 | 4人 |
|  |  | 造型室及产品分析场 | 试验人员 | 试验区 | 乙醇、烷烃、丁醇、乙二醇、TDI、MDI、甲基丙烯酸、噪声 | 固定岗位 | 3h/次 | 2人 |
|  |  | 电动汽车试验场 | 试验人员 | 试验区 | 乙酸乙酯、TDI、MDI、邻苯二甲酸二辛酯、己二酸二辛脂、乙醇、噪声 | 固定岗位 | 3h/次 | 4人 |

职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点（人）次 | 检测结果 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定点噪声 | 52 | 大于85dB（A）的点共计16个，其中大于90dB（A）的点5个 | —— | 总装课/底盘装配线/发动机安装操作位噪声强度最大， 达到95.1dB（A）。 |
| 2 | 控制室（值班室）噪声 | 9 | 只有锅炉站监控室噪声强度超标。 | 88.9% | 最高超标0.7dB（A）。 |
| 3 | 岗位噪声 （8h等效声级） | 52 | 有7个工种接触的噪声8h等效声级大于85dB（A）。 | 86.5% | 总装课/底盘装配线/发动机安装操作工接触的噪声8h等效声级最大为94.5dB（A） |
| 4 | 粉尘 | 18 | 符合要求 | 100% | —— |
| 5 | 硫化氢 | 1 | 符合要求 | 100% | —— |
| 6 | 盐酸 | 1 | 符合要求 | 100% | —— |
| 7 | 甲醛 | 5 | 符合要求 | 100% | —— |
| 8 | 臭氧 | 14 | 符合要求 | 100% | —— |
| 9 | 溶剂汽油 | 1 | 符合要求 | 100% | —— |
| 10 | 一氧化氮 | 17 | 符合要求 | 100% | —— |
| 11 | 丁醇 | 5 | 符合要求 | 100% | —— |
| 12 | 甲醇 | 4 | 符合要求 | 100% | —— |
| 13 | 一氧化碳 | 3 | 符合要求 | 100% | —— |
| 14 | 二氧化碳 | 3 | 符合要求 | 100% | —— |
| 15 | 二氧化氮 | 16 | 符合要求 | 100% | —— |
| 16 | 戊烷 | 5 | 符合要求 | 100% | —— |
| 17 | 正己烷 | 5 | 符合要求 | 100% | —— |
| 18 | 异丙醇 | 3 | 符合要求 | 100% | —— |
| 19 | TDI | 3 | 符合要求 | 100% | —— |
| 20 | MDI | 3 | 符合要求 | 100% | —— |
| 21 | 丙酮 | 5 | 符合要求 | 100% | —— |
| 22 | 苯 | 5 | 符合要求 | 100% | —— |
| 23 | 甲苯 | 6 | 符合要求 | 100% | —— |
| 24 | 二甲苯 | 6 | 符合要求 | 100% | —— |
| 25 | 乙酸乙酯 | 10 | 符合要求 | 100% | —— |
| 26 | 乙酸丁酯 | 9 | 符合要求 | 100% | —— |
| 27 | 工频电场 | 3 | 符合要求 | 100% | —— |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） | 基本符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 基本符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《建设单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 基本符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《建设单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 基本符合 |

通过对本项目工作场所的职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果进行综合分析和评估，并对照《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）和《高毒物品目录》（2003年版）。本项目存在的有害因素中一氧化碳、硫化氢、二氧化氮等化合物属于“高度危害”，甲醛、苯属于“极度危害”；一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、甲醛、苯等化合物列入了《高毒物品目录》（2003年版）；苯、甲醛还是确认人类致癌物（G1），危害性大。噪声检测结果表明，生产现场超过80dB（A）的噪声作业场所较多，分布较广，接触人数较多。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，本报告书确定重庆长安铃木汽车有限公司YAE及YL1轿车生产线建设项目职业病危害的风险分类为严重。

4.2评价建议

（1）建设单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条的规定，在二厂区醒目位置设置专门的职业卫生公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

（2）由附件表4-28可知，焊接课部分岗位电焊烟尘浓度已达到行动水平（职业接触限值的一半），建设单位应针对电焊烟尘做好日常监测、个体防护、职业健康监护、职业卫生知识宣传培训等工作。

（3）由附件表8-2可知，焊接线照度检测结果不符合标准要求，建议建设单位增加焊接生产线照明灯具的功率或数量。

（4）本项目噪声作业场所较多。建设单位应每年对暴露于LAeq，8≥85dB的作业场所的职工进行听力保护培训。听力保护培训应当包括：噪声对健康的危害；听力测试的目的和程序；本企业噪声实际情况及噪声危害控制的一般方法；使用护耳器的目的，各类型护耳器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等。

（5）未体检人员在职业健康体检中发现有职业禁忌证或有与所从事职业相关的健康损害的员工应调离原作业岗位，并妥善安置；发现健康损害或需要复查的，应如实告知员工本人，并按照体检机构要求的时间，进行复查或医学观察。

（6）建设单位还应在车间内部产生职业病危害的生产岗位和设备旁设置职业病危害警示标识和告知卡。警示标识的设置参见其他资料性附件8。

（7）安排企业分管职业卫生工作的主要负责人（至少是副总级别）参加安监部门组织的职业卫生培训，并取得培训合格证书。

（8）本项目整车及NVH试验和噪声试验室在后续投入使用之前，用人单位应首先对现场职业病防护设施进行调试，确保其能正常使用，同时做好试验人员的岗前职业卫生培训工作，提高其安全操作意识，防止职业危害事故发生。

（9）本项目现场清扫作业和大修作业外委。在与外包公司签订合同时，用人单位应如实告知外包单位工作场所存在的职业病危害因素；要求外包公司为劳务工提供符合职业病防治要求的个人防护用品，通过对外包劳务工进行上岗前的职业卫生培训和日常监督检查，使之正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

（10）涂装课喷漆室、喷涂室及通风净化设备应进行日常运行维护检查，定期清理沉积漆垢、积留粉尘。发现异常，要及时处理。

（11）锅炉站监控室噪声强度不符合非噪声工作地点噪声声级的设计要求，建设单位应在监控室安装双层隔音玻璃或隔声门。

（12）在高温季节委托有资质的技术服务机构对高温作业环境进行现场监测，并根据监测结果进行高温作业分级，以便采取针对性的管理和预防控制措施。

（13）在工艺可行的情况下，将装配过程中使用的工艺气枪、电钻更换为噪声强度更小的型号或安装消音器。

（14）完善生产现场劳动者个体职业病防护用品的配备，具体可参见本报告书正文表2-7。现场调查过程中还发现，部分劳动者未严格按要求穿戴防护用品，建设单位还应加强现场监督和管理，督促其按要求佩戴使用个人防护用品。

（15）在进入厂区有限空间（机械通排风管道、前处理线、电泳线、烘干炉、废水受槽和处理槽等）进行清理和设备检维修作业时，

建设单位一定要做好各项准备工作(如：危害分析、关闭阀门、强制通风、测氧、测爆、有毒气体浓度测定、应急措施、个人防护)后方可允许人员进入作业。作业现场应当安排专人监护，并设置警示标志。

（16）对生产现场配备的职业病危害防护设施和应急救援设施进行经常性的维护、检修，并定期检测其性能和效果，确保其处于正常使用状态。

（17）本项目属于职业病危害严重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）中第二十条的规定：存在职业病危害的建设单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次定期对工作场所存在的职业病危害因素进行检测。

职业病危害严重的建设单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和向劳动者公布。

（18）在生产管理课完成检测线安装一氧化碳有毒气体监测报警装置；废水处理站生活污水受槽、污泥泵等处安装硫化氢有毒气体监测报警装置；在锅炉站增设甲烷可燃气体检测报警装置。

（19）在涂装课前处理线增设喷淋洗眼装置；废水处理站加药间、化验室各增设一套洗眼器。

（20）生产管理课补充制定“一氧化碳中毒”，动力站补充制定“高温中暑”，废水处理站补充制定“硫化氢中毒”、“酸碱烧灼损伤”专项应急救援预案。

（21）可与周边具备应急救援卫生条件的医疗机构（巴南区人民医院、大江医院等）建立对突发事件处理的联动机制，并定期协同演练，进一步提高应急救援能力。

（22）对已投入使用的可燃气体检测报警器，建设单位应安排专人负责，定期检查和维护。同时，委托具有检测资质的单位，每年至少进行一次检定。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

- 正文

- 1、P2，整车及NVH试验和噪声试验室目前未使用，是否有相应的职业卫生建议；环保工程中活性炭再生是否在什么地方完成。

- 2、“氮氧化物”是环保术语，职业卫生方面最好能够明确是一氧化氮或二氧化氮。

- 3、P11，总装补漆接触的化学因素比喷漆工少的原因没有交代清楚。

- 4、P24，锅炉站可能引起急性损伤的是否只有高温？

- 5、增加外包工的职业卫生建议。

- 6、需要补测夏季高温相关指标。

- 7、受限空间，补充辨识如φ30cm以上管道、锅炉、化粪池、窖井等，并在附件中做同步修改。

- 8、P16，“外墙开百叶风窗自然进风”，更正为“出风”。

- 9、P18，锅炉站，补充甲烷、二氧化碳。

- 10、P32，（1）补充甲烷报警器。

- 11、P15，苯系物数据，苯、甲苯、二甲苯单列。

- 附件

- 1、P4,1.2.2（9）已经作废替代。

- 2、P87，表4-8中丙酮、甲醛、臭氧的检测分析仪器有误。

- 3、P91，苯、甲苯、二甲苯的检出限是一样？

- 4、P177，企业主要负责人是否参加了职业卫生培训。

- 5、附件8，部分岗位（除高毒以外）应该增加黄色警示线的建议。

- 6、附件7，体检周期不准确需核实，如冲压课噪声不超标应该2年/次。

- 7、P13，表2-2，劳动定员数应加一行合计。

- 8、建议补充说明生产节拍是否符合设计要求（检测时）。

- 9、P19，原辅材料钢材、钢板也应列入年用量。

- 10、P128，车间通风换气，说明新风量。

- 11、P159，个人防护用品图片，合格与不合格分开说明。

- 结论：整改后通过。