重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2016〕第03号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | —— | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 夏懋书 |  |  |
| 建设单位 | 恒安（重庆）生活用纸有限公司 | 建设单位联系人 | 俸升萍 |
| 项目地理位置 | 重庆市巴南区界石镇富城路88号 |  |  |
| 现场调查人员 | 夏懋书、汪运 | 调查时间 | 2016.4.13 |
| 采样、检测人员 | 杜航、任秀龙等 | 采样检测时间 | 2016.4. 26-29 |
| 建设单位陪同人员 | 俸升萍 |  |  |
| 报告评审专家 | 雷勇、石云亮、梁道康 | 评审时间 | 2016.8.25 |

- 二、项目简介

- 恒安（重庆）生活用纸有限公司年产12万吨高档卫生纸项目总投资9962万元，于2011年11月投入运行，主要生产高档生活用纸，包含抽纸、卷纸、皮夹纸、湿巾纸等。造纸共建两条生产线，单条生产线生产能力为200t/d，年产12万吨，促进了生活用纸行业的发展，在满足人们日常生活需要的同时，进而改善和提高人们群众的生活品质。目前恒安（重庆）生活用纸有限公司有员工774人。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素有：噪声、高温、其他粉尘（纸粉尘）、电离辐射、盐酸、氢氧化钠、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价 单元 | 岗位 | 工作日写实 | 接触的职业病 危害因素 | 作业 方式 | 接触 人数 | 接触 时间 | 职业病危害 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造纸车间 | 打浆巡检工 | 工作制度： 三班倒。每班巡检2次。 巡检路线： 控制室→打浆机→回控制室 工作内容： 1、巡视设备运行是否良好。 2、巡视工艺指标、各项参数的变化是否在允许的范围内。 | 粉尘、噪声、高温 | 巡检 | 6人 | 运行人员每班巡检2次，每次巡检时间约30分钟，每班累计巡检时间约60分钟。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。 |
|  |  | 湿部巡检工 | 工作制度： 三班倒。每班巡检2次。 巡检路线： 控制室→湿布区→回控制室 工作内容： 1、巡视设备运行是否良好。 2、巡视工艺指标、各项参数的变化是否在允许的范围内。 | 粉尘、噪声、高温 | 巡检 | 6人 | 运行人员每班巡检2次，每次巡检时间约30分钟，每班累计巡检时间约60分钟。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。 |
|  |  | 干部巡检工 | 工作制度： 三班倒。每班巡检2次。 巡检路线： 控制室→干布区→回控制室 工作内容： 1、巡视设备运行是否良好。 2、巡视工艺指标、各项参数的变化是否在允许的范围内。 | 粉尘、噪声、γ射线、高温 | 巡检 | 6人 | 运行人员每班巡检2次，每次巡检时间约30分钟，每班累计巡检时间约60分钟。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。γ射线来源于纸张定量传感器Kr-85，高温来源于燃气锅炉供给蒸汽。 |
|  |  | 卷取巡检工 | 工作制度： 三班倒。每班巡检2次。 巡检路线： 控制室→卷起布区→回控制室 工作内容： 1、巡视设备运行是否良好。 2、巡视工艺指标、各项参数的变化是否在允许的范围内。 | 粉尘、噪声、高温 | 巡检 | 6人 | 运行人员每班巡检2次，每次巡检时间约30分钟，每班累计巡检时间约60分钟。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。 |
|  |  | 复卷操作工 | 工作制度： 三班倒。每班巡检2次。 巡检路线： 控制室→复卷操作工→回控制室 工作内容： 1、巡视设备运行是否良好。 2、巡视工艺指标、各项参数的变化是否在允许的范围内。 | 粉尘、噪声、高温 | 巡检 | 6人 | 运行人员每班巡检2次，每次巡检时间约30分钟，每班累计巡检时间约60分钟。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。 |
|  |  | 化学品巡检工 （1F） | 工作制度： 三班倒。每班巡检2次。 巡检路线： 控制室→化学品添加区→回控制室 工作内容： 1、巡视设备运行是否良好。 2、巡视工艺指标、各项参数的变化是否在允许的范围内。 3、根据生产需要向加药间配药池中投加药剂(控制室操作泵加)。 | 噪声、粉尘（化学品密封桶装，巡检不直接接触危害）、高温 | 巡检 | 6人 | 运行人员每班巡检2次，每次巡检时间约30分钟，每班累计巡检时间约60分钟。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。 |
|  |  | 磨刀房操作工 | 工作制度： 三班倒。 工作内容： | 噪声、高温 | 固定岗位 | 3 | 每班8h | 噪音主要来源于机器运行 |
|  |  | 质控员 | 工作制度： 三班倒。每班巡检15次 工作内容： 1.巡检查验纸品质量 2.工作写实，将看到的实况写入当日工作记录。 | 粉尘、噪声、高温 | 巡检 | 3 | 质控员每班巡检15次，每次0.1小时左右，共计90分钟，每次巡检其后回办公室做记录。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。 |
| 2 | 造纸机械室 | 机修员（检修） | 工作制度：长白班；8小时。 工作内容：巡检查看机械是否运行正常。发现问题及时处理。 | 粉尘、噪声、焊接烟尘、焊接弧光 | 巡检 | 6 | 一班巡检一次，一次0.5h，共计0.5h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。焊接烟尘与弧光来源于检修时焊接（极少量）。 |
|  |  | 机修员（值班） | 工作制度：三班制；8小时 工作内容：巡检查看机械是否运行正常。发现问题及时处理。 | 噪声、粉尘 | 巡检 | 3 | 一班巡检一次，一次2h，共计2h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。 |
|  |  | 机修员（维护） | 工作制度：长白班；8小时。 工作内容：对所有机械进行正常的维护，巡查。 | 噪声、粉尘 | 巡检 | 4 | 一班巡检一次，一次2h，共计2h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于造纸过程。 |
| 3 | 纸品生产一车间 | 软抽纸生产线主机操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 12 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 软抽纸生产线小包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将成品包装成小包 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 18 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 软抽纸生产线中包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将小包包装成中包；操作工旁包装工将产品装箱。 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 66 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 卷纸生产线主机操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 8 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 卷纸生产线小包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将成品包装成小包 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 12 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 卷纸生产线中包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将小包包装成中包 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 4 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 卷纸生产线大包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将中包包装成大包；操作工旁包装工将产品装箱。 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 19 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 搬运工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：负责车间内原材料的运输。 | 噪声、粉尘 | -- | 2 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 抽芯操作工（外包） | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将废弃的卷纸抽去硬纸芯后统一堆放后，有运输至碎纸室。 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 4 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 碎纸机运行产生的噪声和粉尘。 |
|  |  | 粉碎料装运工（外包） | 工作制度：三班倒：8小时。 工作内容：将粉碎后的纸运输至干损纸碎桨池。 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 9 | 每班1次，一次2h，总计2小时接触。 | 碎纸机运行产生的噪声和粉尘。 |
| 4 | 纸品生产二车间 | 皮夹纸生产线主机操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、粉尘、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯 | 固定岗位 | 10 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯产生于聚氯乙烯热封分解。 |
|  |  | 皮夹纸生产线小包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将成品包装成小包；操作工旁包装工将产品装箱。 | 噪声、粉尘、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯 | 固定岗位 | 36 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯产生于聚氯乙烯热封分解。 |
|  |  | 手帕纸生产线主机操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 18 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 手帕纸生产线中包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将小包包装成中包； | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 17 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 加多宝纸盒抽纸生产线 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：生产加多宝纸盒抽纸。生产线旁包装工将产品装箱。 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 30 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 软抽纸生产线主机操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 4 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 软抽纸生产线小包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将成品包装成小包；操作工旁包装工将产品装箱。 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 20 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 搬运工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：负责车间内原材料的运输。 | 噪声、粉尘 | -- | 4 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
| 5 | 纸品生产三车间 | 卷纸生产线主机操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 12 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 卷纸生产线小包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将成品包装成小包 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 4 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 卷纸生产线中包操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将小包包装成中包；操作工旁包装工将产品装箱。 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 26 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 软抽纸生产线主机操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 2 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
|  |  | 软抽纸生产线小包机操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将成品包装成小包；操作工旁包装工将产品装箱。 | 噪声、粉尘 | 固定岗位 | 6 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，共计接触时间11h。 | 噪音主要来源于机器运行，粉尘来源于分切纸的过程。 |
| 6 | 湿巾生产车间 | 单片装生产线操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、臭氧 | 固定岗位 | 10 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，臭氧机每2h工作5分钟共计接触时间。0.47h。 | 噪音主要来源于机器运行臭氧来源于臭氧机杀毒过程。 |
|  |  | 单片装生产线包装工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将成品包装成小包 | 噪声、臭氧 | 固定岗位 | 24 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，臭氧机每2h工作5分钟共计接触时间。0.47h。 | 噪音主要来源于机器运行臭氧来源于臭氧机杀毒过程。 |
|  |  | 便携装生产线操作工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容： 1.原纸加工需要的成品。 2.处理设备故障 3.设备正常运行过程中6S、质量、安全 | 噪声、臭氧 | 固定岗位 | 4 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，臭氧机每2h工作5分钟共计接触时间。0.47h。 | 噪音主要来源于机器运行臭氧来源于臭氧机杀毒过程。 |
|  |  | 便携装生产线包装工 | 工作制度：两班倒：12小时。 工作内容：将成品包装成小包 | 噪声、臭氧 | 固定岗位 | 4 | 每班工作12h。其中吃饭休息1h，臭氧机每2h工作5分钟共计接触时间。0.47h。 | 噪音主要来源于机器运行臭氧来源于臭氧机杀毒过程。 |
| 7 | 公辅工程 | 桨板房质管部检验员 | 工作制度：长白班；8小时 工作内容：清点桨板数量。 | 噪声 | 固定岗位 | 1 | 每班8h，4小时在桨板房清点。共计4h接触时间。 | 叉车运行产生噪声。 |
|  |  | 桨板房叉车工（外委） | 工作制度：三班倒; 工作内容：用叉车运输桨板 | 噪声、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 | 固定岗位 | 6 | 每班8h | 叉车运行产生噪声，叉车使用柴油做燃料，燃烧产物一氧化碳、二氧化碳及氮氧化物。 |
|  |  | 桨板房剪铁丝工（外委） | 工作制度：两班倒; 工作内容：将桨板上的铁丝剪断，把桨板放到运输链条机上。 | 噪声 | 固定岗位 | 3 | 每班8h | 叉车运行产生噪声。 |
|  |  | 水处理工 | 工作制度：三班倒;8小时工作 工作内容： 调整水ph值 | 氨水、磷酸三钠 | 巡检 | 3 | 每班巡检2次，每次巡检0.5h，添加药品30s左右每次。接触时间总计1分钟每班。 | 在加药时接触。 |
|  |  | 司炉工 | 工作制度：三班倒;8小时工作 工作内容：巡查锅炉的运行情况 | 噪声、高温、一氧化碳、二氧化碳 | 巡检 | 3 | 每班巡检2次，每次巡检0.5h，接触时间总计1h每班。 | 锅炉运行时产生噪声、高温、一氧化碳、二氧化碳。 |
|  |  | 给排水操作工 | 工作制度：三班倒;8小时工作 工作内容：巡查斜网、初沉池、曝气池、二沉池、加药房、检测房、出水、原水清水池、水泵房、电柜房、周边情况，维护设备。 | 酸、碱、硫化氢 | 巡检 | 6 | 每班巡检2次，每次巡检0.5h，添加药品1分钟左右每次。接触时间总计2分钟每班 | 加药时接触酸、碱，每月一次清洗除淤时接触硫化氢。 |
|  |  | 机修员 | 工作制度：三班倒; 工作内容：询查设备的运行情况。 | 噪声 | 巡检 | 12 | 每班巡检1次，每次巡检2h，接触时间总计2h每班。 | 机械运行产生噪声。 |
|  |  | 电修员 | 工作制度：三班倒; 工作内容：负责生产设备及辅助设备的电气维修、维护工作，确保生产设备的正常运行；并协助新设备电路的安装、调试及旧设备的改造。 | 噪声、工频电场 | 巡检 | 9 | 每班巡检1次，每次巡检2h，接触时间总计2h每班。 | 配电室产生工频电场、设备运行产生噪声。 |
|  |  | 配电工 | 工作制度：长白班8h 工作内容： 每周对配电房进行巡检，保证设备的正常运行。 | 噪声、工频电场 | 巡检 | 1 | 每周巡检2次，每次巡检1h，接触时间总计2h每周。 | 配电室产生工频电场、设备运行产生噪声。 |

通过对生产工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：噪声、其他粉尘（纸粉尘）、电离辐射、硫化氢。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 职业病危害因素检测项目 |  | 检测点数（个） | 不符合点数（个） | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学有害因素 | 一氧化碳 | 2 | 0 | 100% |
|  | 二氧化碳 | 2 | 0 | 100% |
|  | 硫化氢 | 1 | 0 | 100% |
|  | 二氯乙烯 | 1 | 0 | 100% |
|  | 三氯乙烯 | 1 | 0 | 100% |
|  | 四氯乙烯 | 1 | 0 | 100% |
|  | 四氯化碳 | 1 | 0 | 100% |
|  | 臭氧 | 4 | 0 | 100% |
| 粉尘 | 其他粉尘 | 14 | 1 | 92.9% |
| 物理因素 | 噪声 （8h等效声级） | 59 | 31 | 47.5% |
|  | 照度 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  | 88 | 34 | 61.4% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 基本符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《工业企业职工听力保护规范》(卫法监发[1999]第620号) | 基本符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 基本符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 基本符合 |

依据国家职业卫生有关法律法规、标准规范，运用现场调查、检测检验、定量分级和检查表等方法，对恒安（重庆）生活用纸有限公司在生产（运行）过程中存在的主要职业病危害因素及其危害程度、对劳动者的健康影响、职业病防护设施和措施及效果、职业卫生管理等方面进行综合分析与评价，恒安（重庆）生活用纸有限公司职业卫生现状符合职业卫生有关法律法规、标准和规范要求。公司在生产过程中，应继续有效落实目前采取的各项职业病防护措施，加强企业的职业卫生管理工作，作好各项防护设施的维护保养，确保防护设施处于正常运行状态；同时，按照本报告书的建议，对存在的问题进一步完善，以达到控制职业病危害，保障职工健康的目的

4.2评价建议

职业卫生管理方面

（1）加强外包作业（污水处理厂清淤、卷纸去芯、粉粹纸运输等作业）的职业卫生管理工作。与外包公司签订外包合同时，应在合同中明确双方职业卫生管理责任，要求外包公司落实劳动合同告知、职业健康监护与个体防护等措施。不能将其外包给不具备职业病防护条件的单位和个人。在外包作业过程中，监督承包商做好职业危害防护工作，避免职业病危害事故发生。并应调整粉碎室工作人员工作时间，使接触粉尘浓度在容许浓度之下。

（2）企业职业卫生管理人员尚未取得企业职业卫生管理人员培训合格证书。用人单位应尽快和所在地安监部门联系，派遣职业卫生管理人员参加培训，取得合格证书。

（3）按照《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，规范生产现场职业病危害警示标识的设置。具体建议详见下表。对投入使用的职业病危害警示标识，至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等问题时应及时修整或更换。

本项目需更换补充的职业病危害警示标识一览表

| 设置地点 | 设置的职业病危害警示标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 警告标识 | 指令标识 | 职业病危害告知卡 |
| 碎浆池入口或设备旁醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 湿布工段醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护目镜 戴防毒面具 戴防尘口罩 戴防护手套 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 高温职业病危害告知卡 |
| 干布工段醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 当心电离辐射 | 戴护目镜 戴护耳器 戴防尘口罩 戴防护手套 穿防护服 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 高温职业病危害告知卡 电离辐射职业病危害告知卡 |
| 卷起布作业区域醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护目镜 戴护耳器 戴防尘口罩 戴防护手套 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 复卷操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护目镜 戴护耳器 戴防尘口罩 戴防护手套 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 化学品存放和添加作业区域醒目位置 | 噪声有害 当心中毒 当心腐蚀 | 戴护目镜 戴护耳器 戴防毒面具 戴防护手套 注意通风 | 硫酸职业病危害告知卡 稀碱（职业病危害告知卡 噪声职业病危害告知卡 |
| 盘磨房入口处或操作台附近醒目位置 | 噪声有害 当心腐蚀 | 戴护耳器 戴防护手套 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 一车间软抽生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 一车间卷纸生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 一车间抽纸芯操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 一车间粉粹回收料操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 一车间切尾室巡检岗位醒目位置 | 噪声有害 | 戴护耳器 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 二车间手帕纸生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 二车间皮夹纸生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 二车间软抽生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 纸品生产 二车间加多宝抽纸生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 单片装湿巾生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 当心中毒 | 戴护耳器 戴防护手套 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 臭氧职业病危害告知卡 |
| 湿巾生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 当心中毒 | 戴护耳器 戴防护手套 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 臭氧职业病危害告知卡 |
| 纸品生产三车间卷纸生产线操作岗位醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防护手套 戴防尘口罩 戴护目镜 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 |
| 锅炉房入口处或锅炉附近醒目位置 | 噪声有害 当心中毒 注意高温 | 戴护目镜 戴护耳器 戴防毒面具 戴防护手套 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 高温职业病危害告知卡 |
| 水处理加药处醒目位置 | 噪声有害 当心中毒 当心腐蚀 | 戴护目镜 戴护耳器 戴防毒面具 戴防护手套 注意通风 | 氨水职业病危害告知卡 磷酸三钠职业病危害告知卡 |
| 桨板房入口处或统计岗位醒目位置 | 噪声有害 当心中毒 当心有毒气体 | 戴护耳器 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 柴油职业病危害告知卡 |
| 污水处理通道处醒目位置或污泥池围栏上醒目位置 | 噪声有害 注意防尘 当心中毒 当心有毒气体 | 戴护目镜 戴护耳器 戴防毒面具 戴防护手套 注意通风 | 噪声职业病危害告知卡 粉尘职业病危害告知卡 硫化氢职业病危害告知卡 盐酸职业病危害告知卡 |

（4）企业应当按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（GBZ188-2014）的相关规定，及时安排从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，以便及早采取预防干预措施，防止职业病。职业健康检查结果应书面告知劳动者。本项目职业健康检查项目可参见附件3。

（5）轮班工作不符合人体的生物节律，不利于健康，夜间工作还容易发生事故，应合理组织和安排轮班时间和顺序，可以减轻疲劳，提高出勤率，减少工伤事故的发生。此外，控制室人员进行视屏控制操作，容易出现视觉疲劳、腰背痛、肩颈综合症等。为预防此类疾病的发生, 企业应将仪器(仪表)显示装置、控制台和座椅的设计等人类工效学问题作为劳动过程中的有害因素加以关注。如：坐椅应高低可调节，有合适的腰部支撑。坐椅若不能降低到适当高度，应使用脚垫，合理安排工间休息时间等。特别注意：碎纸运输工应与派遣单位协商，更改班次接触时间，已达到工人健康的要求。

职业危害防护方面

（1）对本项目投入使用的职业病防护设施、应急救援设施（防辐射服、急救箱等）和个人使用的职业病防护用品，用人单位应安排专人负责进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常运行状态。

（2）加强设备和管道的维护与管理，定期检修所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。在进行设备检修时，进入受限空间作业时应严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）的要求进行操作，并提前做好现场救治急性中毒的准备工作。

（3）纸品生产车间作业人员在作业时，应佩戴好个人防护用品（防噪声耳塞（SNR25dB）、防尘口罩），以保证噪声强度控制在接触限值之下。

（4）由于污水收集池底部的粘泥中附着有一种特殊的专性厌氧菌，这种细菌主要是硫酸盐还原菌，在厌氧条件下将废水中的含硫酸盐有机物还原，使之生成硫化氢。因此，工人在进行池底清淤作业时（正常情况下站在池子上方用水枪冲洗池底清淤，但在异常情况下工人需下到池底进行清淤），作业前必须做好人员登记记录并报告上级主管部门，取得上级主管部门批示后方能开展作业。作业时应先通风排气，穿戴正压式空气呼吸器、身上缚以安全绳，并安排现场监护人员做好救护准备。在作业过程中如发现异常情况，应立即停止工作，作业人员迅速撤出。

（5）联合造纸车间的粉尘浓度较高，用人单位应为工作人员配备防尘口罩，供其巡检时使用。

（6）由于本次评价不在项目所在地的高温季节，故未对工作场所的高温环境进行检测。但考虑高温属于本项目主要职业病危害因素之一，因此建议用人单位在高温季节（通过对重庆地区历年夏季高温天气的调查分析，项目所在地高温天气主要集中在每年的八、九月份）对高温热源工作场所的WBGT指数进行补充检测与评价，确定高温作业场所，并按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，对高温作业工人进行职业健康检查。

（7）在今后涉及新建、改建、扩建项目时，用人单位应做好职业卫生“三同时“工作，建设项目的职业病防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

（8）本项目属于职业病危害较重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应能力的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

应急救援方面

（1）用人单位虽制定有应急救援预案，但未进行过应急救援演练。用人单位应尽快组织一次应急救援演练，以检验预案的实用性和可行性，完善提高自身应急救援能力。

（2）建议企业按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求，调整应急预案体系，将预案按综合预案、专项预案、现场处置方案分类完善。

（2）按照《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）之要求，在污泥泵区、生活污水提升池、生化处理区域应佩戴便携式报警仪，保障硫化氢气体浓度超过国家标准时能及时报警。

（3）在污水处理池、生化池现场设置防毒器具存放柜。存放柜应铅封，柜内存放空气呼吸器、防护服等防毒器具，以备应急救援时使用。

（4）在造纸车间药品添加和污水处理药品添加处各增设一套喷淋洗眼装置，以备紧急情况下使用。并设置围堰，保证围堰的容积不小于围堰内储罐的有效容积。

（5）完善应急物资的储备和管理工作。增配空气呼吸器、防护服、便携式有毒气体报警仪、担架、事故通讯设备等应急物资。生产现场配备的应急物资，企业应划定专门区域进行放置，并安排专人负责维护管理，确保其能随时投入使用。

（6）补充“硫化氢专项应急救援预案”，以满足发生突发事件时应急救援的需要。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、对通风换气设计，有细节问题没考虑到，建议评价结论改为基本满足。

2、补充密闭空间的识别及对应危害因素识别。

3、根据现场工人的现场操作，培训部分应当在现有的培训中加入巩固培训内容的部分。

4、报告的评价结论建议由“较重”改为“严重”。

5、表4-1，对造纸车间的岗位建议补充危害因素：高温。

6、臭氧的接触时间核实。

7、各个表格中的单位及表述方式应再核实，并修改。

8、p26增加固定工作天数的描述。

9、P105经费单位中多写一个万字。

10、建议中固定报警建议改为便携式硫化氢报警仪。

11、增加对高温检测的建议，生产线高温识别。

12、增加粉尘分级评价。