重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2014〕第04号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 川庆公司川东钻探渝北技术研发与生产基地建设项目 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 建设单位联系人 | 杨红 |
| 项目地理位置 | 重庆市渝北区台商工业园 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、谢勇 | 调查时间 | 2014.5.5 |
| 采样、检测人员 | 无（采用风险评估法） | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 杨红 |  |  |
| 报告评审专家 | 张华东、王华荣、向新志、唐邦富、袁方、何长春 | 评审时间 | 2014.7.31 |

二、项目简介

- 川东钻探渝北技术研发与生产基地建设项目是为支持重庆江北国际机场建设，进行搬迁、异地重建项目。本项目建设也整合了机修厂、钻具井控公司分散在两路基地、云台基地（长寿）的车间、厂房，进行集中布置，减少管理层次，节约费用，更有利于生产管理。为各基层单位在不断提高生产技术服务水平的同时创造了必要条件，提供了更佳的服务保障和良好工作场所，使川东钻探渝北技术研发与生产基地建设项目成为川东钻探公司生产发展需要的重要生产保障基地。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产过程中存在的职业病危害因素有：噪声、苯、甲苯、二甲苯、甲苯二异氰酸酯（TDI）、丁醇、丁酯、丙酮、超声波、工频电场、砂轮磨尘、二氧化锡、锰及其无机化合物、氮氧化物、硫化氢、密闭空间作业、夏季高温等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价单元 | 分布环节 | 可能产生或存在的职业病危害因素 | 可能接触 人数 | 可能接触 时间 | 作业 方式 | 职业病危害因素 产生环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#科研培 训生产综合管理用房 | 实验室 | 二氧化锡 | 2人 | —— | 手工 | 在维修电路元件的过程中，偶尔会进行锡焊操作。 |
| 2#厂房 | 钻井工具库房 | 噪声 | 16人 | 2h/班 | 手工 | 钻井工具拆卸安装过程中，会产生噪声。本项目使用超声波探伤仪（频率：0.4-15MHZ）探伤。带丝扣的工具加工完后，会涂抹防油除锈磷化液。 |
|  |  | 超声波 | 1人 | 10min/班 |  |  |
|  |  | 磷化液（主要成分为磷酸和磷酸二氢锌） | 2人 | 0.25h/班 |  |  |
|  | 三器维修工房 | 噪声 | 18人 | 2h/班 | 手工 | 设备拆卸和安装过程中，会产生噪声。本项目使用超声波探伤仪（频率：0.4-15MHZ）探伤。此外，三器组装过程中偶尔会进行焊接，焊接操作过程中会接触到锰及其无机化合物、电焊弧光等。 |
|  |  | 超声波 | 1人 | 10min/班 |  |  |
|  |  | 锰及其无机化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、电焊弧光、电焊烟尘 | 2人 | 0.5h/班 |  |  |
|  | 套油管钳检修工房 | 噪声 | 24人 | 2h/班 | 手工 | 设备安装拆卸过程中，会产生噪声。套油管钳组装过程中偶尔也会进行焊接操作。 |
|  |  | 锰及其无机化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、电焊弧光、电焊烟尘 | 2人 | 0.5h/班 |  |  |
| 3#厂房 | 机加工 工房 | 噪声 | 28人 | 2h/班 | 手工 | 车床、剪板机、砂轮机等设备运行过程中，产生噪声。砂轮机打磨机件过程中，还会产生砂轮磨尘。机加工过程偶尔也会进行焊接操作。 |
|  |  | 砂轮磨尘 | 2人 | 0.25h/班 |  |  |
|  |  | 锰及其无机化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、电焊弧光、电焊烟尘 | 2人 | 0.5h/班 |  |  |
| 4#厂房 | 顶驱修理工房 | 噪声 | 12人 | 2h/班 | 手工 | 顶驱拆卸安装、试车过程中，会产生噪声。本项目使用超声波探伤仪（频率：0.4-15MHZ）探伤。 |
|  |  | 超声波 | 1人 | 10min/班 |  |  |
| 公用工程 | 清洗喷涂房 | 苯、甲苯、二甲苯、丁醇、丙酮、乙酸丁酯、甲苯二异氰酸酯（TDI）、噪声 | 6人 | 2h/班 | 手工 | 由6.5章节原辅材料表6-5可知使用的油漆和稀释剂中含有苯系物、丁醇、丙酮、乙酸丁酯。聚氨酯类油漆中还可能会含有极少量游离的TDI。 |
|  | 空压机房 | 噪声 | 4人 | 0.5h/班 | 巡检 | 空压机运行过程中产生噪声。 |
|  | 变配电房 | 工频电场、柴油、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声 |  |  |  | 变配电装置产生工频电场。配电房内设置有一台 500 kW柴油发电机组作为应急电源。当发生停电事故时，柴油发电机投入运行，运行过程中会产生噪声、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。 |
|  | 污水处理站 | 噪声、硫化氢、丙烯酰胺、密闭空间、粉尘（聚丙烯酰胺） |  |  |  | 污水处理设备运行过程中会产生噪声，污水处理会投加絮凝剂。絮凝剂聚丙烯酰胺中残留有极少量的丙烯酰胺单体。污水处理池为地下污水处理池，清淤时为密闭空间作业，还会接触到硫化氢。 |

经过工程分析，确定噪声、苯、甲苯、二甲苯、甲苯二异氰酸酯（TDI）为重点评价因子。

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 建议 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 | —— |
| 4 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) 《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全〔2000〕189号） | 符合 | —— |
| 5 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 6 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 | 完善应急 救援设施，制定应急救援预案，并定期演练 |
| 7 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕51号）等 | 基本符合 | 完善职业卫生管理制度和管理档案。 |

通过对拟建项目工艺流程、生产过程使用的原辅材料名称及用量、重点评价因子和风险评估结果的综合分析。虽然油漆和稀释剂中含有的苯、甲苯二异氰酸酯（TDI）列入了《高毒物品目录》（2003年版），而且分别是确认人类致癌物（G1）和可疑人类致癌物（G2B），但油漆和稀释剂年用量不大（合计约3.4t），接害人数（2人/班）和接害时间（2h/班）较低。风险评估显示苯发生职业危害的风险在中等风险水平，甲苯二异氰酸酯（TDI）等物质均在低风险水平。实施和维持局部通风措施，定期进行日常监测，可控制职业病危害发生风险。根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），该项目属于金属制品、机械和设备修理业，为职业病危害较重的建设项目。因此本报告经综合评估后认为，川庆公司川东钻探渝北技术研发与生产基地建设项目职业病危害的风险分类为较重。

4.2评价建议

（1）在初步设计阶段，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制“职业病防护设施设计专篇”。专篇编制完成后，应当组织有关职业卫生专家对“职业病防护设施设计专篇”进行评审，评审完成后，按照有关规定组织职业病防护设施的施工。

（2）建设项目配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入生产和使用。建设项目试运行期间，建设单位应当及时委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

（3）用人单位应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的要求，在建设项目竣工验收后30日内向所在地安全生产监督管理部门进行作业场所职业病危害申报，并接受其监督管理。

（4）建设项目投入运行后，用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条的规定，在厂区醒目位置设置专门的职业卫生公告栏，用于公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

（5）建设项目可研报告中对职业卫生专项经费未作概算，在初步设计中应加以补充完善。该费用应包括专项经费总额、卫生防护设施费用、职业病危害因素检测检验设备、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、上岗前体检、上岗前培训教育费等，以及专项经费总额占项目总投资的比例等。

（6）用人单位与劳动者签订劳动合同时，存在职业病危害的作业岗位还需签订职业病危害劳动告知合同。在告知合同中，应将可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。

（7）项目建成后，用人单位应当针对本项目存在的主要职业病危害因素，按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2007）中要求的体检项目、周期，组织接害员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。

（8）建设项目投入运行后，用人单位应当按照本报告书4.1.11章节的要求，建立和完善职业卫生管理制度及档案（台账）。

（9）项目建设施工过程中，建设单位应当监督项目施工单位和项目监理单位严格按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》（GBZ/T 211-2008）的要求，做好拟建项目建设施工过程中的职业病防治工作。

（10）项目建设结束后，建设单位应当按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）第二十三条施行说明（ZW-FZ-2013-012）的规定，要求施工单位和监理单位提供建设施工过程职业病危害防治总结报告。

（11）用人单位应对本项目上岗前和在岗期间的作业人员进行防尘、防毒、防噪声、防职业性中暑等知识的宣传教育和个人防护培训，使其具有一定的自救和互救基本知识。作业人员培训合格后方可上岗作业。

（12）本项目化粪池和地下污水处理池清淤作业外包。决定清淤作业承包商时，用人单位应评估承包商是否具有职业病防护能力，不得将清淤作业外包给不具备职业病防护条件的单位和个人。

（13）用人单位在购买化学品时，应当及时向供货商索取化学品物质安全数据说明书（MSDS），以便采取有针对性的预防控制措施。

（14）企业在采购油漆和稀释剂时，应挑选不含苯系物的油漆和稀释剂，从根本上控制有毒物质对人体健康产生的危害。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

- 一、正文

1、对建设施工过程中的职业病危害因素进行识别。

2、对职业病危害现状未进行全面描述。

3、危害因素的识别未与资料附录的生产工艺联系起来。

4、预测不客观、准确。

5、表2-1，污水处理站，应识别丙烯酰胺（可不作为重点评价因子）。

6、建议将“2.1.4 生产过程职业病危害因素识别小结”改为“职业病危害因素识别小结”，将夏季高温纳入。

7、P19，末句表述不妥，可表达为“预计粉尘对工人健康的影响较小”。

8、表3-1~3-3，栏目设置不规范，应设序号，检查内容，检查依据，检查结果，评价结论，建议措施等。表3-2，生产工艺及设备布局检查表，所列检查内容偏少，至少还应检查GBZ1-2010之6.1.4和6.1.5之要求的符合情况。

9、P29，4.1.1，对喷漆房应要求上送风下抽风（全面通风）。

10、喷漆、调漆为常见工艺，建议采用类比法，补充检测数据，使职业病危害因素浓度预测更有依据。

11、结论定为“较重”应有充分的依据，应建议企业采用不含苯的油漆和稀释剂。

12、完善报告书附件。

13、表5-1，结论均为“符合”，不客观。

14、核实厂房纵轴与主导风向的夹角。

15、P29，核实柴油储罐围堰防腐的合理性。

16、P36，核实仅将喷漆房作为车间进行卫生特征分级的合理性。

17、对应总图对建构筑物编号。

18、对化学品库房应提出要求。

19、应增加喷漆房的更衣室。

20、增加施工过程中职业卫生管理评价。

结论：整改后通过。