重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2017〕第19号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 职业病危害现状评价 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆安都陶瓷有限公司 | 建设单位联系人 | 徐爽 |
| 项目地理位置 | 重庆市荣昌区安富街道 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、徐一雷 | 调查时间 | 2017.11.2 |
| 采样、检测人员 | 赵万江、宋云波等 | 采样检测时间 | 2017.11.15-17 |
| 建设单位陪同人员 | 徐爽 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、雷勇、梁道康、邱建平、石云亮 | 评审时间 | 2017.12.26 |

二、项目简介

重庆安都陶瓷有限公司（以下简称“用人单位”）位于重庆市荣昌区安富街道沙河村二社，于2012年建成投产，主要生产酒坛、酒缸、发酵缸、泡菜坛。本项目在可行性研究阶段，未进行职业病危害预评价；在投产试运行阶段，也未进行职业病危害控制效果评价。根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《重庆市安全生产监督管理局关于开展职业病危害现状评价工作的通知》（渝安监发〔2012〕127号）等法律、法规、规章及文件的要求，对未实施过职业卫生“三同时”的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，进行职业病危害现状评价。为了贯彻落实国家有关职业卫生及职业病防治的法律、法规、规章，切实保障劳动者的生命健康权益，2017年11月重庆安都陶瓷有限公司正式委托重庆市职业病防治院，按照中华人民共和国现行职业卫生法律、法规、规范及标准等要求，为公司工作场所编制职业病危害现状评价报告。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：矽尘、高温、噪声、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、甲烷。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点（人）次 | 检测结果 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 （8h等效声级） | 4 | 打泥组3个工种均超标 | 25% |
| 2 | 矽尘 | 7 | 仅转坯岗位矽尘合格 | 14.2% |
| 3 | 一氧化碳 | 3 | 制坯岗位一氧化碳浓度超标 | 66.7% |
| 4 | 二氧化碳 | 3 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 基本符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《陶瓷生产防尘技术规程》（GB 13691-2008） | 基本符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 不符合 |
| 5 | 个人职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健[2015]124号） | 不符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) | 基本符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 基本符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 不符合 |

本报告书确定重庆安都陶瓷有限公司职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、建议将表2-5放到原辅材料表一起。

2、核对修改表4-17中作业场所危害分级。

3、建议对禁用蜂窝煤作烘干提出可采用的替代方案。

4、应对企业车间地坪结构提出改进措施。第5章宜增加GB13691-2006的条文做检查内容。

5、表7-2，核实接触限值。

6、在建议中增加警示标识配套设置的建议。

7、在表2-2中补充石英砂的使用量及使用环节。

8、P37，制坛操作工，呼尘判断错误。

9、完善受限空间辨识及对应的职业危害因素。

10、补充有无离岗情况，补充体检制度执行情况。

11、P23，全文对“粉尘”、“矽尘”的使用建议协调一致。

12、表4-2，细化工作日写实。

13、P70，应涉及防尘毒的建议防护措施。

14、P19，总平面检查表1.4，“生产区在上风向”核实。

15、P61，职业卫生档案：补充每个档案的具体内容情况。

16、P62，表10-1，总检人数不一致。

- 17、P69，防护设施的建议，应提出具体的改进措施。

专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。