重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2017〕第02号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 本特勒汽车系统（重庆）有限公司 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 钟媛 |  |  |
| 建设单位 | 本特勒汽车系统（重庆）有限公司 | 建设单位联系人 | 江极舒 |
| 项目地理位置 | 重庆市江北区海尔路886号 |  |  |
| 现场调查人员 | 钟媛、徐一雷 | 调查时间 | 2017.3.7 |
| 采样、检测人员 | 杜航、任秀龙等 | 采样检测时间 | 2017.4.10-12 |
| 建设单位陪同人员 | 龚鑫 |  |  |
| 报告评审专家 | 雷勇、鲜莉、李莹、陈凤琼、蒋学明 | 评审时间 | 2017.07.20 |

二、公司简介

本特勒汽车系统（重庆）有限公司是由德国本特勒汽车工业有限公司投资建立的外商独资企业，公司引进德国本特勒公司先进的制造技术，生产加工汽车底盘件以及车身结构件，如前后桥、控制臂等。主要为福特、一汽大众以及沃尔沃等国内主要汽车制造厂提供一流的汽车零部件配套。

随着现代汽车工业的快速发展，对汽车零部件的强度、重量、价格等性能指标也提出了更高的要求。本特勒汽车系统（重庆）有限公司独特的产品和工艺技术以及世界一流的生产设备能提高产品的性能、稳定性及使用寿命。公司引进了先进的热锻压成型的生产线来生产保险杠骨架和汽车的A柱、B柱等产品；汽车驱动桥类的生产采用柔性焊接生产线，采用垂直多关节焊接机器人进行自动焊接，焊接精度和生产效率高；焊接线通过更换本特勒自行生产的焊接夹具和检具，焊接不同类型的驱动桥产品。

- 三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：电焊烟尘、其他粉尘、锰及其无机化合物、硫酸、磷酸、乙二醇、氢氧化钠、氢氧化钾、噪声、紫外辐射（电焊弧光）。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测 点数 | 危害因素浓度 （强度）范围 | 检测结果情况 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊烟尘 | 7 | 0.8~3.9 mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 2 | 其他粉尘 | 12 | 0.4~22.1mg/m3 | 生产部阴极电泳涂装线（Bu-CS）/废水处理工和质量部/等离子切割操作工岗位的总粉尘浓度超标 | 83.3% |
| 3 | 锰及其无机化合物 | 8 | 0.023~0.094mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 4 | 硫酸 | 1 | ＜0.3mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 5 | 磷酸 | 1 | ＜0.3mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 6 | 乙二醇 | 1 | ＜1.2mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 7 | 定点噪声 | 38 | 75.6~94.4dB（A） | 有13个点的噪声强度大于85dB(A)，其中质量部/打弯、质量部/等离子切割和1#空压机岗位设备噪声超过90 dB(A) | —— |
| 8 | 岗位个体噪声 （8h等效A声级） | 32 | 72.2~90.1dB（A） | 生产部热成型（Bu-ST）/1#热成型下件工、调整工，抛丸机上下件工、质量部/打弯工、等离子切割操作工、生产部底盘焊接（Bu-CS）/NCS/OP200/OP300操作工、生产部底盘焊接（Bu-CS）/NCS/OP180打码操作工工作岗位的噪声检测值超标 | 78.1% |
| 9 | 紫外辐射（电焊弧光） | 8 | <0.1μw/cm2 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 | 符合 |
| 2 | 生产工艺设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 《劳动防护用品配备标准（试行）》 | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》 《建筑采光设计标准》 《建筑照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》等 | 符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康监护技术规范》 | 符合 |

本报告经综合评估后认为，本特勒汽车系统（重庆）有限公司职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、针对等离子切割岗位粉尘超标的情况，应寻找超标原因，建议企业进行整改，并加强防护设施的维护和管理。

2、等离子切割岗位的烟尘识别与结果报告不一致，核实。

3、表4-13中设备噪声的检测结果，表头不应该为工种。

4、表5-3中因为有粉尘超标情况，应为基本符合。

5、P28，总体布局检查表中的拟建项目应改为用人单位。

6、补充近几年的高温检测结果。

7、补充对喷蜡和打码工艺的描述，明确焊接的类型。

8、表4-5中镍的分级应为高度危害。

9、表6-1中喷涂线中建议增加磷酸和氟化氢。

10、P27中公司委托有资质的职业卫生技术服务机构应改为职业健康检查机构。

11、表10-1中的定员与P23中的定员人数不一致，请核实。

专家组结论：整改后通过