重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2014〕第09号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 二甲醚生产12000t/a混合芳烃项目 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆德雅化工有限公司 | 建设单位联系人 | 张立玉 |
| 项目地理位置 | 重庆市长寿区经济技术开发区 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、夏懋书 | 调查时间 | 2014.12.5 |
| 采样、检测人员 | 无（采用风险评估法） | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 张立玉 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、汤强、蒋学明、王华荣、何长春 | 评审时间 | 2015.1.29 |

二、项目简介

重庆德雅化工有限公司是一家从事二甲醚等精细化学品生产和销售的公司，目前公司已建成投产二甲醚装置一套，实际年产二甲醚4.48万吨。面对目前市场上二甲醚产能过剩的情况，公司计划在厂区预留用地上，依托二甲醚资源优势，新建一套年产1.2336万吨混合芳烃、1.1616万吨液化石油气（LPG）、0.2496万吨粗均四甲苯的生产装置，以响应国家能源替代、循环经济的政策，提高经济效益。

2014年1月，中化化工科学技术研究总院编制完成了《重庆德雅化工有限公司二甲醚生产12000t/a混合芳烃项目可行性研究报告》，对该建设项目进行可行性论证。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有二甲醚、苯、甲苯、二甲苯、液化石油气、均四甲苯、1-乙基-2,3-二甲苯、1,3-二甲基-2-乙苯、三甲苯、2,4-二甲基苯乙烯、1,3-二甲基-4-乙苯、1,2,3,4- 四氢-2,7-二甲基萘、1-甲基-2-丙基苯、1-甲基-4-（1-甲基丙基）苯、丙苯、一氧化碳、二氧化碳、氮气、二氧化硫、氮氧化物、甲烷、乙烷、重烃、烯烃、导热油、催化剂、电焊烟尘、电焊弧光、噪声、高温等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价 单元 | 工序 | 可能存在的职业病危害因素 | 作业方式 | 可能接触时间 | 接触频度 | 可能接触人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体生产装置 | 二甲醚气化 | 二甲醚、甲烷、乙烷、一氧化碳、噪声、高温 | 巡检 | 2h/班 | 四班三运转，每1 小时巡检一次，每次巡检时间约15分钟。 | 2人/班*4= 8人 |
|  |  | 混合芳烃 合成 | 二甲醚、苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁烯、戊烯、己烯、液化石油气、均四甲苯、1-乙基-2,3-二甲苯、1,3-二甲基-2-乙苯、三甲苯、2,4-二甲基苯乙烯、1,3-二甲基-4-乙苯、1,2,3,4- 四氢-2,7-二甲基萘、1-甲基-2-丙基苯、1-甲基-4-（1-甲基丙基）苯、丙苯一氧化碳、甲烷、乙烷、重烃、催化剂、噪声、高温 |  |  |  |  |
|  |  | 闪蒸 | 苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁烯、戊烯、己烯、液化石油气、均四甲苯、1-乙基-2,3-二甲苯、1,3-二甲基-2-乙苯、三甲苯、2,4-二甲基苯乙烯、1,3-二甲基-4-乙苯、1,2,3,4- 四氢-2,7-二甲基萘、1-甲基-2-丙基苯、1-甲基-4-（1-甲基丙基）苯、丙苯一氧化碳、甲烷、乙烷、重烃、噪声、高温 |  |  |  |  |
|  |  | 驰放气压缩 | 甲烷、乙烷、一氧化碳、噪声 |  |  |  |  |
|  |  | 产品分离 | 苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁烯、戊烯、己烯、液化石油气、均四甲苯、1-乙基-2,3-二甲苯、1,3-二甲基-2-乙苯、三甲苯、2,4-二甲基苯乙烯、1,3-二甲基-4-乙苯、1,2,3,4- 四氢-2,7-二甲基萘、1-甲基-2-丙基苯、1-甲基-4-（1-甲基丙基）苯、丙苯、重烃、导热油、高温、噪声 |  |  |  |  |
|  |  | 催化剂再生 | 催化剂、一氧化碳、二氧化碳、氮气、高温、噪声 | 巡检 | 不定 | 催化剂再生周期约7天，一次再生时间约2天 | 由主体生产装置的8人负责巡检。 |
| 2 | 公用工程及辅助设施 | 混合芳烃和粗均四甲苯罐区 | 苯、甲苯、二甲苯、戊烯、己烯、均四甲苯、1-乙基-2,3-二甲苯、1,3-二甲基-2-乙苯、三甲苯、2,4-二甲基苯乙烯、1,3-二甲基-4-乙苯、1,2,3,4- 四氢-2,7-二甲基萘、1-甲基-2-丙基苯、1-甲基-4-（1-甲基丙基）苯、丙苯、重烃 | 巡检 | 2h/班 | 四班三运转，每2 小时巡检一次，每次巡检时间约0.5h。 | 2人/班*4= 8人 |
|  |  | 二甲醚罐区 | 二甲醚、液化石油气、乙烯、丙烯、丁烯 |  |  |  |  |
|  |  | 导热油站 | 导热油*、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、高温、噪声 |  |  |  |  |
|  |  | 循环水站 | 噪声 |  |  |  |  |
|  |  | 空压站 | 噪声 |  |  |  |  |
|  |  | 空氮站 | 氮气、噪声 |  |  |  |  |
|  |  | 变配电站 | 工频电场 |  |  |  |  |
|  |  | 取样化验 | 苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁烯、戊烯、己烯、液化石油气、均四甲苯、1-乙基-2,3-二甲苯、1,3-二甲基-2-乙苯、三甲苯、2,4-二甲基苯乙烯、1,3-二甲基-4-乙苯、1,2,3,4- 四氢-2,7-二甲基萘、1-甲基-2-丙基苯、1-甲基-4-（1-甲基丙基）苯、丙苯、重烃、噪声 | 定点 | 2h | 每天2h | 2人 |
|  |  | 产品装卸 | 苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁烯、戊烯、己烯、液化石油气、均四甲苯、1-乙基-2,3-二甲苯、1,3-二甲基-2-乙苯、三甲苯、2,4-二甲基苯乙烯、1,3-二甲基-4-乙苯、1,2,3,4- 四氢-2,7-二甲基萘、1-甲基-2-丙基苯、1-甲基-4-（1-甲基丙基）苯、丙苯、重烃、噪声 | 定点 | 每次装车约需0.5~1h | 有装车任务时接触 | 3人 |
|  |  | 维修 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、电焊弧光、臭氧、氮氧化物、砂轮磨尘等 | 定点 | 不定 | 有维修任务时接触 | 3人 |

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的二甲醚、苯、甲苯、二甲苯、液化石油气、均四甲苯、1-乙基-2,3-二甲苯、1,3-二甲基-2-乙苯、三甲苯、重烃、一氧化碳、噪声、高温等职业病危害因素为重点评价因子。

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 建议 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 基本符合 | 在满足工艺要求的前提下，将高噪声设备集中布置。 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本 符合 | 具体补充措施见本报告书4.1章节 |
| 4 | 个人职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) | 符合 | —— |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 | 依据标准完善工作场所辅助卫生用 室设计。 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 | 具体措施见本报告书4.1.5章节。 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）等 | 基本符合 | 具体措施见本报告书4.1.10章节 |

根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于化学原料和化学品制造业中的基础化学原料制造，为职业病危害严重的建设项目。

拟建项目存在的有害因素中苯、一氧化碳等化合物列入了高毒物品目录（2003年版），其中苯还是确认人类致癌物（G1），按照《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）标准的要求，属于“极度危害”。吸入一氧化碳可严重损害心脏和中枢神经系统，对人体有十分大的伤害。原料二甲醚年消耗量大（4.48万t/a），为气体，易泄露。主要产品产量大（混合芳烃：1.2336万t/a、液化石油气：1.1616万t/a、粗均四甲苯：0.2496万t/a），产品中含有的苯、甲苯、二甲苯等苯系物对人体有较大的危害，液化石油气为气体，易发生泄露。生产现场存在压缩机、空压机、制氮机等高噪声源设备，且存在密闭空间作业。虽然拟建项目生产过程自动化、密闭化程度高，原料和产品均通过密闭管道输送，正常生产情况下作业人员不直接接触，但在发生意外事故或设备检维修时可能存在高浓度接触而导致作业人员急性职业中毒。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，本报告书确定重庆德雅化工有限公司二甲醚生产12000t/a混合芳烃项目职业病危害的风险分类为严重。

4.2评价建议

（1）由于该建设项目职业病危害风险分类为严重，因此在初步设计阶段，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制“职业病防护设施设计专篇”。专篇编制完成后，应当组织职业卫生专家组对“职业病防护设施设计专篇”进行评审，评审通过并报安监部门审查批准后，按照有关规定组织职业病防护设施的施工。

（2）配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入生产和使用。建设项目试运行期间，建设单位应当及时委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

（3）用人单位应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的要求，在建设项目竣工验收后30日内向所在地安全生产监督管理部门进行作业场所职业病危害申报，并接受其监督管理。

（4）厂区职业卫生公告栏除公告工作场所职业病危害危害因素检测结果外，还应公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施等。

（5）本项目机修人员在加工零部件和进行检修维护过程中可能接触电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物、锰及其无机化合物等有害因素，虽然维修量和接触时间较少，但电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物、锰及其无机化合物等物质仍会对机修人员健康造成一定影响，机修人员应做好防尘、防毒、防电焊弧光等综合防护措施。

（6）项目建成投产后，建设单位须对新上岗和在岗人员进行职业卫生知识培训，并进行考核，考核不合格者一律不准上岗作业。培训内容应包括职业卫生法律法规、所在岗位职业病危害及其防护措施、设备操作、物料的MSDS、个人职业病防护用品的正确使用与维护、急救常识和急救方法、危害标识识别、事故应急报告程序、疏散路径、事故实例和实际演练等。

（7）设计过程中，加强设备、管道和储罐的密闭设计。如选用无泄漏泵；甲乙类储罐考虑内浮顶加氮封；应根据操作和维修的需要设置高点放空或低点放净，高点放空采用丝堵、管帽或盲法兰密闭，低点放净宜设置阀门便于操作。

（8）优化总图布置，按照一次整体规划，分期建设实施的原则，将罐区集中设置。罐区与界区外及工艺装置连通的管线均设双阀和紧急切断阀，防止界区外及工艺装置事故影响罐区。可燃液体储罐均应单独设置防火堤或防火隔堤。

（9）投产后，用人单位应遵守《女职工劳动保护特别规定》中女职工禁忌从事的劳动范围之规定，将本单位属于女职工禁忌从事的劳动范围的岗位书面告知女职工。女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应当根据医疗机构的证明，予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。

（10）可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，并加注必要的警示语句。泄险区启用时还应设置“禁止入内”、“禁止停留”等警示标识。

（11）委托有资质的职业卫生技术服务机构对本项目接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前的职业健康检查，其中应包括接触苯、甲苯、二甲苯、液化石油气、二甲醚、一氧化碳、高温、噪声等危害因素的作业人员以及视屏作业人员，以发现有无职业禁忌证。同时接触不同的职业病危害因素应合并相应的检查项目进行体检。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

- 一、正文

1、吻合报告1.7节与表2-1中的人数。

2、适当补充岗前体检的健康监护内容。

3、催化剂再生工序识别一氧化碳。

4、可建议密闭取样。

5、可建议选用无泄漏泵，常用甲乙类储罐建议考虑内浮顶加氮封。

6、建议考虑优化总图布置，将罐区集中设置；储罐物料进出口设双阀，加紧急切断阀；可燃液体储罐单独设置防火堤。

7、4.1.1（4）能否提出有有害有毒气体探测器是探测何种化学物。

- 二、资料性附件

- 1、适当补充建设单位基本情况介绍。

2、资料性附件如有可能，能否告知苯、甲苯、二甲苯的比例。

3、补充化学反应中产生的一氧化碳的去向。

4、规范职业病危害因素所导致的职业病的名称。

5、附件P47,3.5.3风险评价结论，应是在正常生产情况下得出的。

6、附件P69 应急措施，喷淋洗眼器、空呼、报警仪、建议对设置区域进行补充，以供职业病防护设计专篇参考。

7、资料性附件P5，评价范围应增加“辅助用室”，“拟采取的防止内容”应为“拟采取的防治措施”

8、P12，劳动定员，建议列表说明。

9、P22，原辅材料：补充导热油、焊条消耗量及化学成分。

10、P73，警示标识和职业病危害告知，补充警示线设置建议及中文警示说明牌设置要求建议。

11、评价依据建议补充《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

12、资料性附件2.3.1.2，核实生产线中存在人工投料否？如何，在何岗位，所投物料名称，用量。

13、评价依据补充《女职工劳动保护特别规定》。

结论：整改后通过。