重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2014〕第08号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆宝创宝马5S店项目 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 张立 |  |  |
| 建设单位 | 重庆宝创汽车销售服务有限公司 | 建设单位联系人 | 谢臣武 |
| 项目地理位置 | 重庆市北部新区高新园金开大道15号 |  |  |
| 现场调查人员 | 张立、夏懋书 | 调查时间 | 2014.12.16 |
| 采样、检测人员 | 无（采用类比检测数据） | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 谢臣武 |  |  |
| 报告评审专家 | 唐邦富、王正虹、何志军、雷勇、李莹 | 评审时间 | 2014.12.26 |

二、项目简介

重庆宝创汽车销售服务有限公司属于森那美集团，由宝马汽车（香港）有限公司直接投资成立。森那美（Sime Darby）成立于1910年，是一家拥有近百年历史并享有国际声誉的跨国公司，集团总部位于马来西亚首都吉隆坡。二零零七年十一月二十八日，森那美与马来西亚牙直立集团及金希望集团合并，成立新森那美集团。新森那美集团为马来西亚最大的上市公司，在欧洲、美洲、亚洲、非洲等二十多个国家设立多间分公司，业务遍布澳洲、中国大陆、中国香港、中国澳门、新加坡、印度尼西亚、新西兰及泰国等国家和地区，全球雇佣超过十万名员工。核心业务包括种植、物业、汽车、工业设备、能源和公用事业等。

森那美集团汽车分部正积极扩展其中国内地经销商网络，经营国际名牌汽车销售及售后服务。集团在内地的汽车业务遍布深圳、广州、番禺、汕头、海口、昆明、成都、长沙、上海及杭州等。

近年来，随着人们生活水平的不断提高，汽车已经成为了越来越多家庭的生活必需品，并呈现出不断加速的增长势头，重庆宝创汽车销售服务有限公司正是看到这种商机，于2011年9月1日租赁重庆华廷机动车交易市场部分用地新建重庆宝创宝马5S店，以满足不断扩大的市场需求。

5S店与传统的4S店（整车销售Sale、零配件Sparepart、售后服务Service、信息反馈Survey）不同，多出的一个S为“Sustainability”（可持续发展）。以可持续发展作为管理企业的生产、销售以及废物处置的重要指标。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有电焊烟尘、砂轮磨尘、丙烯酸树脂、钛白粉、乙酸丁酯、乙酸乙酯、轻芳烃溶剂石脑油、苯、甲苯、二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、1,2,5-三甲苯、甲醛、丁醇、乙醇、丙酮、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、清洗剂（片碱、十二烷基苯磺酸、AES、K-12、三聚磷酸钠、去离子水等）、噪声、高温、电焊弧光、工频电场等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 岗位 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钣金车间 |  | 电焊工 | 手工操作 | 噪声、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、碳氢化合物、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫 | 焊接时会产生电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物等；试车时会产生碳氢化合物、氮氧化合物等。 |
|  |  |  | 打磨工 | 手工操作 | 噪声、砂轮磨尘、碳氢化合物、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫 | 打磨时会产生噪声、砂轮磨尘；试车时会产生碳氢化合物、氮氧化合物等。 |
| 2 | 涂装车间 |  | 调漆工 | 手工操作 | 噪声、丙烯酸树脂、钛白粉、乙酸丁酯、轻芳烃溶剂石脑油、苯、甲苯、二甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,5-三甲苯、乙苯、甲醛、丁醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯 | 由2.4章节主要原辅材料消耗一览表2-7可知使用的涂料和配套稀释剂中含有丙烯酸树脂、钛白粉、乙酸丁酯、轻芳烃溶剂石脑油、二甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,5-三甲苯、乙苯、丁醇等，以及可能存在少量的苯、甲苯、甲醛。 |
|  |  |  | 喷烤漆工 | 手工操作 | 噪声、高温、丙烯酸树脂、乙酸丁酯、轻芳烃溶剂石脑油、苯、甲苯、二甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,5-三甲苯、乙苯、甲醛、丁醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯 |  |
| 3 | 机修车间 |  | 机修工 | 手工操作 | 噪声、碳氢化合物、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、清洗剂（片碱、十二烷基苯磺酸、AES、K-12、三聚磷酸钠、去离子水等） | 机修时会产生噪声；试车时会产生碳氢化合物、氮氧化合物等；清洗时会使用汽车清洗剂。 |
| 4 | 公用工程及辅助设施 | 污水处理系统 | 控制室 | —— | 噪声 | 控制室内存在噪声。 |
|  |  |  | 泵房 | 巡检 | 噪声 | 对泵房进行巡检时会接触噪声。 |
|  |  |  | 清淤 （外包） | 手工操作 | 硫化氢 | 清除淤泥过程中会接触硫化氢。 |
|  |  | 空压 系统 | —— | 巡检 | 噪声 | 空压系统巡检时会接触噪声。 |
|  |  | 冷水 系统 | —— | 巡检 | 噪声 | 冷水系统巡检时会接触噪声。 |
|  |  | 变电所 | 变电 | 巡检 | 工频电场 | 变电房巡检时会接触工频电场。 |

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的乙酸乙酯、乙酸丁酯、轻芳烃溶剂石脑油、苯、甲苯、二甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,5-三甲苯、乙苯、丁醇、硫化氢等职业病危害因素为重点评价因子。

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 建议 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） | 基本 符合 | 具体补充措施见本报告书4.1章节 |
| 4 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) | 基本符合 | 细化各岗位防护用品配备情况，详见资料性附件表7-3。 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 | 细化卫生设施设置数量 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 | 补充应急预案内容和应急救援设施 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） 《放射工作人员职业健康管理办法》等 | 基本符合 | 完善职业卫生防护管理制度。 |

通过对拟建项目工艺流程、生产过程使用的原辅材料名称及用量、类比检测和风险评估结果的综合分析。虽然涂料和稀释剂中含有的苯已列入《高毒物品目录》（2003年版），而且是确认人类致癌物（G1），但涂料和稀释剂中含苯量较少，年用量不大（合计约1440L/a），喷烤漆房拟设置通风系统和净化系统，因此苯对工人健康危害较小。风险评估显示轻芳烃溶剂石脑油、乙苯、1,2,4-三甲苯、1,2,5-三甲苯、丁醇职业危害的风险在低风险水平。实施和维持工艺密闭或局部通风控制措施，定期进行日常监测，可控制职业病危害发生风险。根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），该项目属于机动车、电子产品和日用产品修理业中的汽车、摩托车修理与维护。因此本报告经综合评估后认为，重庆宝马汽车销售服务有限公司重庆宝创宝马5S店项目职业病危害风险分类为较重。

4.2评价建议

（1）在初步设计阶段，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制“职业病防护设施设计专篇”。专篇编制完成后，应当组织职业卫生专家组对“职业病防护设施设计专篇”进行评审，评审完成后，按照有关规定组织职业病防护设施的施工。

（2）配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入生产和使用。建设项目试运行期间，建设单位应当及时委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

（3）用人单位应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的要求，在建设项目竣工验收后30日内向所在地安全生产监督管理部门进行作业场所职业病危害申报，并接受其监督管理。

（4）建设项目投入运行后，用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条的规定，在厂区醒目位置设置专门的职业卫生公告栏，用于公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1、评价依据增加涂装行业设计规范标准和女职工劳动保护条例。

2、建议调漆室在设置局部通风的基础上增设事故通风系统。

3、对调漆、喷烤漆房的通风、净化措施建议强调有效通风。

4、增加一个平面布局图。

5、建议将苯筛选为重点评价因子，并在附件表4-5增加苯的职业接触限值及完善相关评价。

6、建议将硫化氢作为重点评价因子。

7、对车间通风作描述，如机修车间在吊1F。

8、建议对污水处理系统投加液碱的岗位设置淋浴洗眼器的具体要求，原辅材料表中补充液碱。

9、建议措施应要求在初步设计中落实。

10、附件1.1章节，完善现有企业概况介绍。

11、附件2.4章节，表2-7中补充砂轮、焊条、清洗剂等耗量及化学成分。

12、附件表4-6，进一步落实一氧化氮、二氧化氮的危害程度分级。

13、附件6.7章节，完善项目应急救援相关职业病危害因素分析及防护措施评价，如污水处理清污时的应急措施。

14、附件6.9章节警示标识、危害告知建议按照安监总厅安健[2014]111号文件要求提出相关建议。

15、正文表2-2，建议污水处理补充识别硫化氢。

16、附件表4-1，落实试车的车间，补充试车时的汽车尾气处理。

结论：整改后通过。