重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2015〕第04号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 北部新区仪器仪表基地建设项目 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 张立 |  |  |
| 建设单位 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 建设单位联系人 | 江雪 |
| 项目地理位置 | 重庆市北部新区黄山大道中段61号 |  |  |
| 现场调查人员 | 张立、夏懋书 | 调查时间 | 2015.4.15 |
| 采样、检测人员 | 无（采用类比检测数据） | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 江雪 |  |  |
| 报告评审专家 | 雷勇、李胜、梁道康、陈新、石云亮 | 评审时间 | 2015.7.29 |

二、项目简介

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称川仪）是一个集科研、生产制造、销售、进出口贸易、投资为一体的国家计划单列的大型企业，由重庆川仪执行器分公司、重庆川仪流量仪表分公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司和重庆川仪自动化股份有限公司技术中心等17个子公司组成，主要生产和经营工业自动化控制系统及仪表、控制软件、分析仪器及成套系统、楼宇自动化系统、电气自动化系统、电子及仪表元器件、IT专用集成电路、功能材料、工艺工装设备、汽车/摩托车零部件及专用汽车仪表、光学仪器、环境试验设备、电脑加油机等十几个大类产品。

为合理布局，满足各公司的生产需求，重庆川仪执行器分公司、重庆川仪流量仪表分公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司，以及重庆川仪自动化股份有限公司技术中心一并进行新建和技改。本项目由4个子项目组成，分别为流程分析仪器及环保监测装备产业化项目（隶属于川仪子公司重庆川仪分析仪器有限公司，以下简称“分析仪”）、智能现场仪表技术升级和产能提升项目北部新区部分（隶属于川仪子公司重庆川仪执行器分公司和重庆川仪流量仪表分公司，以下简称“流量计和执行器”）、典型智能现场仪表数字化制造车间北部新区部分（隶属于川仪子公司重庆四联测控技术有限公司，以下简称“测控”）和技术中心创新能力建设项目（隶属于川仪子公司重庆川仪自动化股份有限公司技术中心，以下简称“技术中心”）。建设地点位于重庆市北部新区黄山大道中段61号，即川仪北部新区仪器仪表基地（以下简称“川仪基地”），总投资34438万元。其中技术中心属于新建项目，分析仪、测控、执行器和流量计属于技改项目，为了便于后续的分析，本预评将以上项目统称为技改项目。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有电焊弧光、电焊烟尘、二氧化锡、金属粉尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、松节油、松香、硅油、乙酸乙酯、二亚乙基三胺、甲基纤维素、固化剂、切削液、齿轮油、异丙醇、氢气、氨气、甲烷、二氧化硫、聚氨酯树脂、异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯、聚合MDI、环己酮、单丁醚、重芳烃、氨基树脂、丙烯酸树脂、噪声、高温、激光辐射等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价单元 | 子单元 | 岗位 | 作业 方式 | 职业病危害因素 | 可能接 触时间 | 可能接 触人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析仪分公司 | 气体分析仪器生产线、水质分析仪器生产线、气相色谱仪生产线 | 机械加工 | 定点 | 噪声、切削液、金属粉尘 | 5 h/班 | 44 |
|  |  |  | 超声波 清洗 | 巡检 | 噪声、复合邻苯二甲酸盐、高温 | 2 h/班 | 6 |
|  |  |  | 焊接 | 定点 | 噪声、二氧化锡 | 5 h/班 | 12 |
|  |  |  | 老化 | 巡检 | 高温 | 1 h/班 | 6 |
|  |  |  | 标定 | 定点 | 氢气、氨气、甲烷、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫 | 2 h/班 | 8 |
|  |  | 仪表柜生产线 | 组合装配 | 定点 | 噪声 | 5 h/班 | 6 |
|  |  |  | 调试 | 巡检 | 噪声 | 2 h/班 | 3 |
|  |  | 分析小屋 装配生产线 | 机械加工 | 定点 | 噪声、切削液、金属粉尘 | 5 h/班 | 32 |
|  |  |  | 焊接 | 定点 | 噪声、锰及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、电焊弧光、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、激光辐射 | 5 h/班 | 8 |
|  |  |  | 打磨 | 定点 | 噪声、砂轮磨尘、金属粉尘 | 3 h/班 | 8 |
|  |  |  | 刷漆 | 定点 | 苯、甲苯、二甲苯、环己酮、单丁醚、重芳烃、氨基树脂、丙烯酸树脂 | 4 h/班 | 8 |
|  |  |  | 组合装配 | 定点 | 噪声 | 5 h/班 | 6 |
|  |  |  | 调试 | 巡检 | 噪声 | 2 h/班 | 3 |
| 2 | 流量计分公司 | 流量计生产线 | 机械加工 | 定点 | 噪声、切削液、金属粉尘 | 5 h/班 | 18 |
|  |  |  | 打磨 | 定点 | 噪声、砂轮磨尘、金属粉尘 | 3 h/班 | 6 |
|  |  |  | 刷漆 | 定点 | 苯、甲苯、二甲苯、松节油、乙酸乙酯 | 4 h/班 | 5 |
|  |  |  | 焊接 | 定点 | 噪声、锰及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、电焊弧光、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、激光辐射 | 5 h/班 | 8 |
|  |  |  | 灌封 | 巡检 | 二亚乙基三胺、甲基纤维素、固化剂 | 2 h/班 | 4 |
|  |  |  | 组合装配 | 定点 | 噪声 | 5 h/班 | 6 |
|  |  |  | 检验 | 巡检 | 噪声 | 2 h/班 | 3 |
| 3 | 执行器分公司 | 执行器生产线 | 机械加工 | 定点 | 噪声、切削液、金属粉尘 | 5 h/班 | 24 |
|  |  |  | 超声波 清洗 | 巡检 | 噪声、复合邻苯二甲酸盐、高温 | 2 h/班 | 4 |
|  |  |  | 装配 | 定点 | 噪声 | 5 h/班 | 4 |
|  |  |  | 灌封 | 巡检 | 齿轮油 | 2 h/班 | 6 |
|  |  |  | 焊接 | 定点 | 噪声、二氧化锡 | 5 h/班 | 8 |
|  |  |  | 包装 | 定点 | 聚氨酯树脂、异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯、聚合MDI | 4 h/班 | 6 |
| 4 | 测控 分公司 | L1生产线 | 焊接 | 定点 | 噪声、二氧化锡 | 5 h/班 | 6 |
|  |  |  | 充灌 | 巡检 | 硅油 | 2 h/班 | 3 |
|  |  |  | 蒸汽清洗 | 巡检 | 噪声、高温 | 2 h/班 | 3 |
|  |  |  | 灌封 | 巡检 | 二亚乙基三胺、甲基纤维素、固化剂 | 2 h/班 | 4 |
|  |  |  | 烘干 | 巡检 | 高温 | 1 h/班 | 2 |
|  |  | L4生产线 | 机械加工 | 定点 | 噪声、切削液、金属粉尘 | 5 h/班 | 26 |
|  |  |  | 超声波 清洗 | 巡检 | 噪声、复合邻苯二甲酸盐、高温 | 2 h/班 | 4 |
|  |  |  | 焊接 | 定点 | 噪声、二氧化锡 | 5 h/班 | 8 |
|  |  | 板卡生产线 | 焊接 | 定点 | 噪声、二氧化锡、异丙醇、硅油 | 5 h/班 | 8 |
|  |  |  | 清洗 | 巡检 | 复合邻苯二甲酸盐、高温 | 2 h/班 | 4 |
|  |  |  | 刷漆 | 定点 | 苯、甲苯、二甲苯、松节油、乙酸乙酯 | 4 h/班 | 8 |
|  |  |  | 灌封 | 巡检 | 二亚乙基三胺、甲基纤维素、固化剂 | 2 h/班 | 6 |
|  |  | 压力变送生产线 | 机械加工 | 定点 | 噪声、切削液、金属粉尘 | 5 h/班 | 26 |
|  |  |  | 超声波 清洗 | 巡检 | 噪声、复合邻苯二甲酸盐、高温 | 2 h/班 | 3 |
|  |  |  | 焊接 | 定点 | 锰及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、电焊弧光、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、激光辐射 | 5 h/班 | 8 |
|  |  |  | 灌封 | 巡检 | 二亚乙基三胺、甲基纤维素、固化剂 | 2 h/班 | 6 |
|  |  | 纯水制备生产线 | —— | 巡检 | 噪声 | 2 h/班 | 6 |
| 5 | 自动化分公司 | 计量检测实验室 寿命仿真实验室 | —— | 定点 | —— | —— | 71 |

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的电焊弧光、粉尘（电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘）、二氧化锡、锰及其化合物、镍及其化合物、铬及其化合物、二亚乙基三胺、聚氨酯树脂、异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯、聚合MDI、噪声、激光辐射等职业病危害因素为重点评价因子。

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 建议 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本 符合 | 具体补充措施见本报告书4.1章节 |
| 4 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) | 基本符合 | 细化各岗位防护用品配备情况，详见资料性附件表7-3。 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 | 细化卫生设施设置数量 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 | 完善应急预案内容和应急救援设施 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） 《放射工作人员职业健康管理办法》等 | 符合 | —— |

通过对拟建项目工艺流程、生产过程使用的原辅材料名称及用量、类比检测和风险评估结果的综合分析。本项目生产过程中需进行人工刷漆且焊接量大；苯、三氧化铬、氧化镍属于“极度危害”，且是确认人类致癌物（G1），对人体危害性大；一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物均已列入了《高毒物品目录》（2003年版）；苯、一氧化碳、氮氧化物、激光辐射容易引起急性中毒事故或急性损伤；高温容易引起灼伤；长期接触粉尘（金属粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘）会导致尘肺病。本报告经综合评估后认为，重庆川仪自动化股份有限公司北部新区仪器仪表基地建设项目职业病危害风险分类为严重。

4.2评价建议

- 4.2.1 防尘毒补充措施

- （1）环氧树脂（二亚乙基三胺和甲基纤维素）和固化剂上料时，采用桶泵添加或通过密闭管道输送，自动加料。

- （2）环氧树脂调配装置出料口处在灌注环氧树脂时，可能会有残留的化学物质挥发，宜设置局部通风装置通风排毒。

- （3）局部排风的排风罩排风口应设置在污染源处，排风罩罩口吸风方向应使有害物质不流经操作者的呼吸带，排风罩的形式、大小和位置应根据排出污染物的挥发性、比重及作业方法而定。排风罩的具体设计方案和技术要求可参照标准《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。

- （4）对抽风除尘和排毒设施应进行经常性的维护、检修，发现有堵塞、损坏或其他原因导致不能正常工作的，应及时进行清洗、维修或更换，确保其处于正常工作状态。

- （5）在焊接作业场所操作配备有除尘防毒装置的机器设备，在作业开始时，应先启动除尘防毒装置、后启动主机；作业结束时，应先关闭主机、后关闭除尘防毒装置。

- （6）刷漆房刷漆岗位处设置抽风罩，工作期间抽风罩必须保持开启状态；刷漆房内表面应经常清理，以尽量减少有毒物质的沉积。

- （7）定期对设备、管道进行检修，严防“跑、冒、滴、漏”现象发生，防止职业中毒。

- 4.2.2 防噪声补充措施

- （1）设备订货时，建设单位应根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求，向供货商提出设备运行的噪声限制要求，并将其作为设备性能考核的一项重要指标。

- （2）高噪声设备（如车床、钻床、磨床等）集中布置，长期连续运行产生高噪声的场所和设备应采取消声、隔声措施。

- （3）类比检测数据显示，速达公司冲压生产线噪声强度较大，除采取减振降噪措施外，还应将冲压生产线布置在单独的房间内，天花板和墙壁使用吸声材料降噪。

- （4）在高噪声设备（如冲床）上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫。

- （5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

- 4.2.3 防高温补充措施

- （1）在高温季节为作业工人提供含盐清凉饮料和防暑降温药品，适当缩短高温作业时间。

- （2）保持厂房自然通风状况良好。厂房内适当位置安装工业风扇，在夏季有利于通风和防暑降温。

- （3）各工房班组休息室内设置分体式空调器，安装饮水机。

- （4）如出现职业性中暑，迅速将患者转移到阴凉通风处平卧休息，解松或脱去衣物让身体散热，应用物理方法降温，并为病人提供充足水分，如有出汗过多或脸色苍白等情形，应给病人提供含盐清凉饮料和防暑降温药品，严重者应立即送医院抢救。

- 4.2.4防紫外辐射补充措施

- 针对焊接作业产生的电焊弧光紫外线，主要采取加强个人防护为主的防护措施，对作业人员发放焊接防护面罩、防护眼镜及焊接工专用手套、工作服等个人防护用品。面罩和防护眼镜镜片必须使用特制滤光镜片，并且是国家定点厂生产的合格产品，不可随意使用一般的墨光镜片。焊接人员在焊接时必须穿好表面平整、反射系数大的工作服，戴好手套、鞋盖；不得卷起袖口或穿短袖衣、敞开衣领从事焊接工作；工作裤穿上后要保证在蹲下时的足够长度，避免脚腕处裸露而被弧光灼伤。为了保护焊接区域其他工作人员的眼睛不受伤害，应在焊接现场设屏障围住，其屏障的区域，焊接工人应经常提醒其他工作人员留意避开，以免弧光伤眼。

- 4.2.5防激光辐射补充措施

- （1）激光焊接机设置与防护罩相连的安全连锁装置、检维修移开防护罩时可避免辐射。

- （2）激光焊接机宜单独布置，场所四周设置栅栏、隔墙、屏风等，防止无关人员进入。

- （3）焊接区配备有效的局部抽排风装置。

- （4）制定完善的岗位职业卫生操作规程，加强现场管理，督促工人严格按规程操作。

- 4.2.6 应急救援补充措施

- （1）按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求，结合作业场所存在的危险源的种类、性质、接触方式及可能产生的危害状况，完善应急预案内容，并进行演练。

- （2）在可能发生急性职业损伤或中毒的工作场所（如烘箱、刷漆房、灌封机等），完善防毒器具、急救箱、应急疏散通道和泄险区等应急救援设施的配备。本项目防毒器具、急救箱等应急救援设施的设置原则、设置要求、配备场所等相关资料详见资料性附件9.6章节。

- （3）与就近有急救能力的医疗机构建立急救医疗协议，委托其作为急性中毒事故的急救单位。

- 4.2.7 建筑采光与照明

- （1）按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求，对工作场所的照度进行设计。

- （2）照明设计宜采取相应措施减少来自窗户的眩光，如工作

- 台方向设计使劳动者侧对或背对窗户，采用百叶窗、窗帘或树木、半透明窗户。

- （3）在某些视觉要求较精细的作业岗位应考虑加设局部照明

- 以满足卫生学要求，做到有利于生产和保护工人视力。

- （4）应根据工作场所的环境条件，选用适宜的符合现行节能

- 标准的灯具。

- 4.2.8 职业病危害警示标识

- 在可能产生或存在职业病危害因素的工作场所及工人接触毒物的作业岗位，建设单位应在其醒目位置设置职业病危害警示标识和中文警示说明。拟建项目警示标识设置参见资料性附件表9-3。

- 4.2.9 个人职业病防护用品

- （1）根据《个体防护装备选用规范》（GBZ/T 11651-2008）等规范和标准的要求，针对各接害岗位/工种的职业病危害特点，配备个人防护用品。拟建项目各生产岗位个人防护用品的选用参见资料性附件表9-4。

- （2）用人单位还应建立职业病防护用品的使用管理制度。管理制度中，应当包含防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、培训、监督、更换、报废等内容，其选购的劳动防护用品应符合“三证”要求：即安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证（LA标识）。防护用品使用期限按照《个体防护装备选用规范》附录B的规定执行。

- 4.2.10 辅助用室补充措施

- 拟建项目车间卫生特征分级为3级，在设计方案中，对卫生间数量、蹲位数及浴室、休息室、更/存衣室、盥洗室等辅助用室的设计应严格按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的有关规定进行设计。拟建项目辅助用室设置原则详见资料性附件表9-6。

- 4.2.11 职业卫生专项投资

- 设计方案中应将用于职业病防治的费用单列，并详细列出用于职业病防护设施、职业病危害因素检测、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、上岗前体检、上岗前培训教育、职业病危害评价等职业卫生专项投资的项目、单项投资金额以及职业卫生投资占总投资额的比例，并做到专款专用，保障各项职业卫生防护措施的落实。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

- 1、修改正文表2-3~表2-5评价单元名称。

- 2、正文清楚描述建构物哪些是新建，哪些是利旧。

- 3、修改正文4.1.1（3）中排风罩的设置描述。

- 4、正文中识别了刷漆工艺中的松节油，资料性附件原辅材料表中没有相应内容，应修改或补充使正文与资料性附件一致。

- 5、规范职业病危害因素所致职业病名称：资料性附件4.3.2小节 细化粉尘引起的职业病，如电焊烟尘引起焊工尘肺、矽尘引起矽肺、金属烟尘可引起尘肺或粉尘沉着症；MDI和二乙烯三胺均是致喘物，可引起职业性哮喘；臭氧可引起职业性急性化学物中毒性呼吸系统疾病；紫外线可引起电光性皮炎和白内障。

- 6、资料性附件6.7小节中提出的风向标设置无必要，应删去。

- 7、生产过程中存在的职业病危害因素增加对：乙醇、甲醇、铜烟的识别，另松香可改为松香锡焊分解产物。

- 8、资料性附件表6-1增加GBZ1-2010第5.2.1.4的内容；另5.2.1.4改为5.2.1.5；1.5条移到应急救援和警示标识章节。

- 9、正文表1-2第4项，前后产品数量是否一样，请核实。

- 10、重点评价因子“其他粉尘”是否就是“金属粉尘”，请统一。

- 11、正文表5-2第5项，此处应补充建筑采光与照明方面的建议。

- 12、乙醇中是否含有甲醇需注明，并加以识别。

- 13、资料性附件3.5.2小节铬的限值是以“三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐”而不是“铬及其化合物”。

- 14、正文2.2.1.3小节 拟采取的防暑降温措施还应增加：发放防暑降温药物、提供清凉饮料。

- 15、资料性附件表2-13，应列出27清洗剂、29乳化剂、30无泡清洗剂等的主要化学成分。

- 16、资料性附件表2-14，应列出7灌封胶、9万能胶、13碱性清洗剂（表面活性剂、无磷助洗剂、防锈剂、稳定剂）的主要化学成分。

- 17、资料性附件5.2小节 应列表说明各接触职业病危害因数岗位使用的个人防护用品种类（可说明后文表7-3即是）。

- 18、资料性附件2.1.9小节社会环境条件增加周边单位及简况。

结论：整改后通过。