重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2016〕第09号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | —— | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 田平 |  |  |
| 建设单位 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 | 建设单位联系人 | 何渔 |
| 项目地理位置 | 重庆市南岸区茶园新区 |  |  |
| 现场调查人员 | 田平、钟媛 | 调查时间 | 2016.7.29 |
| 采样、检测人员 | 付冠艳、冷晓晓等 | 采样检测时间 | 2016.8.31-9.2 |
| 建设单位陪同人员 | 何渔 |  |  |
| 报告评审专家 | 雷勇、鲜莉、王华荣 | 评审时间 | 2016.10.14 |

- 二、项目简介

重庆中科力泰高分子材料股份有限公司成立于2003年，主要从事汽车内饰环保水性粘结剂的国产化研发、生产、销售及技术服务。公司位于重庆市南岸区茶园新区天海星工业社区内，包含生产车间、研发中心和库房，其产品环保型水基胶沾剂、热溶胶粘剂和无溶剂胶粘剂得到了国内相关行业的认可，研发能力居国内领先水平。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产工艺过程中产生或存在的职业病危害因素有：丙酮、乙酸乙烯酯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、4-氰基苄醇、丁二烯、甲基异噻唑酮、异戊二烯、三羟基甲丙烷、噪声、高温等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价 单元 | 岗位 | 接触人数 （人/班） | 作业方式 | 接触 时间 | 接触的职业病危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 转运叉车司机 | 1 | 操作 | 1h | 噪声 |
|  | 配料投料操作工 | 2 | 操作 | 2h | 丙酮、乙酸乙烯酯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰酸酯（TDI）、苯酚、4-氰基苄醇、丁二烯、甲基异噻唑酮、异戊二烯、三羟基甲丙烷、噪声 |
|  | 出料包装操作工 | 3 | 操作 | 1h | 丙酮、乙酸乙烯酯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、4-氰基苄醇、丁二烯、甲基异噻唑酮、异戊二烯、三羟基甲丙烷、噪声 |
|  | 维修人员 | 2 | 操作 | 0.5h | 过氧化氢、氢氧化钠、聚合硫酸铁 |
| 研发中心 | 喷胶房操作工 | 1 | 操作 | 1h | 丙酮、乙酸乙烯酯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、4-氰基苄醇、丁二烯、甲基异噻唑酮、异戊二烯、三羟基甲丙烷、噪声 |
|  | 中试车间 | 4 | 操作 | 2h | 丙酮、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯 |
|  | 应用实验室 | 8 | 操作 | 2h | 丙酮、乙酸乙烯酯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、4-氰基苄醇、丁二烯、甲基异噻唑酮、异戊二烯、三羟基甲丙烷、噪声 |
|  | 性能实验室 | 1 | 操作 | 2h | 丙酮、乙酸乙烯酯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、4-氰基苄醇、丁二烯、甲基异噻唑酮、异戊二烯、三羟基甲丙烷、噪声、高温 |
| 库房 | 炼胶岗位操作工 | 2 | 操作 | 2h | 丙酮、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯 |
|  | 装卸叉车司机 | 1 | 操作 | 1h | 噪声 |
|  | 原料化验室 | 1 | 操作 | 1h | 丙酮、乙酸乙烯酯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、4-氰基苄醇、丁二烯、甲基异噻唑酮、异戊二烯、三羟基甲丙烷、噪声、高温 |
|  | 库管 | 5 | 操作 | 1h | 丙酮、乙酸乙烯酯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、4-氰基苄醇、丁二烯、甲基异噻唑酮、异戊二烯、三羟基甲丙烷、噪声 |

通过对生产工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：氯、其他粉尘、噪声等。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 职业病危害因素检测项目 |  | 检测点数（个） | 不符合点数（个） | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理因素 | 岗位个体噪声 （8h等效A声级） | 5 | 0 | 100% |
| 化学因素 | 丙酮 | 5 | 0 | 100% |
|  | 苯乙烯 | 5 | 0 | 100% |
|  | 乙酸乙烯酯 | 5 | 0 | 100% |
|  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 4 | 0 | 100% |
|  | 甲苯二异氰酸脂 | 4 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 28 | 0 | 100% |
| 备注：高温因检测时间及检测室外天气因素故未进行检测（检测时不属于高温天气）。 |  |  |  |  |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 | —— |
| 4 | 职业病危害因素检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 | —— |
| 5 | 职业病防护用品 | 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 《劳动防护用品配备标准（试行）》 | 符合 | —— |
| 6 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》 《建筑采光设计标准》 《建筑照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 符合 | —— |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 | —— |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》等 | 符合 | —— |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康监护技术规范》 | 不符合 | 企业未对接害员工进行职业健康检查。 |

根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）的要求，结合职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果及职业病防护设施的防护效果进行综合分析和评估后，本项目规模较小，主要存在的危害因素及其分布较为简单。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，本报告书认为重庆中科力泰高分子材料股份有限公司职业病危害的风险分类为较重。

- 4.2评价建议

- 企业应严格遵循《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号）和《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2010）的要求，对职业健康监护对象和体检项目进行完善，且每年必须委托有职业健康体检资质的机构对接触职业危害的劳动者进行上岗前、在岗期间以及离岗时（后）的职业健康检查，并为劳动者建立个人职业健康监护分户档案（即一人一档）。

- 用人单位应遵守《女职工劳动保护特别规定》中女职工禁忌从事的劳动范围之规定，将本单位属于女职工禁忌从事的劳动范围的岗位书面告知女职工。女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应当根据医疗机构的证明，予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。

- 用人单位应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）和《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，用人单位还应进一步补充和完善工作场所职业病危害警示标识及中文警示说明，在厂区设置专门的职业卫生公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。本项目警示标识可参照下表进行补充设置。

本项目职业病危害警示标识设置参照表

| 设置地点 | 职业病危害警示标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警告标示 | 指令标识 | 中文警示说明 | 警示线 |
| 生产车间配料投料岗位处 | 当心中毒 注意通风 | 戴防毒口罩 戴防护手套 | —— | 黄色警示线 |
| 生产车间出料包装处 |  |  |  |  |
| 研发中心喷胶房 | 当心中毒 注意通风 | 戴防毒口罩 戴防护手套 | —— | 黄色警示线 |
| 研发中心中试车间 |  |  |  |  |
| 研发中心应用实验室 |  |  |  |  |
| 研发中心性能实验室 | 当心中暑 注意高温 注意通风 | —— | —— | —— |
| 库房炼胶房 | 当心中毒 注意通风 | 戴防毒口罩 戴防护手套 | —— | 黄色警示线 |

- 用人单位应根据工作场所的职业病危害特点，明确各工序/岗位产生或存在的职业病危害因素，做好关键控制点职业病危害的防护工作。每年必须委托有资质的机构对工作场所进行检测，并保证所有检测点满足《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》选点原则与数量要求，安排专人负责职业病危害检测因素检测结果的汇总，将汇总结果、职业病危害检测布点示意图、检测评价合同书及检测评价报告共同存入《职业病危害因素监测与评价档案》中。

- 预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，是国家相关法律法规的明确要求和企业发展的重要条件。企业应高度重视职业病防治工作，持续改进生产设备和生产工艺，不断完善各种职业病防护设施，使企业走上良性循环的发展轨道。

- 用人单位应按照《关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）的要求进一步加强职业卫生培训工作，自觉履行职业病防治主体责任，预防和控制职业病危害，保障劳动者的职业安全健康。

- 用人单位应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）的规定，派遣主要负责人和职业卫生管理人员参加安全生产监督管理部门组织的职业卫生培训。

- 用人单位按照国家职业卫生法律、法规的要求制定和建立了相关应急救援预案和救援体系。通过对演练情况的调查，企业未开展过职业卫生相关应急救援演练，因此建议用人单位，尽快与周边具备应急救援条件的医疗机构建立职业卫生突发事件处理联动机制，并定期协同演练，提高应急救援能力。

- 用人单位应严格按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的规定，用人单位应及时向所在地安全生产监督管理部门申报了作业场所职业病危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。

- 对本项目投入使用的职业病防护设备、应急救援设施设备，用人单位应设专人定期对防护设施运行情况进行检查，并填写《用人单位职业卫生检查和处理记录表》，确保职业病防护设施的有效性；若发现问题应及时对职业病防护设施进行维护、检修，做好职业病防护设施的检维修记录，并将其存入《职业卫生管理档案》中。

- 在今后涉及新建、改建、扩建项目时，建设项目的职业病防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，并将评价合同及评价报告共同存入《建设项目职业卫生“三同时”档案》中。

- 本项目属于职业病危害较重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）中第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次定期对工作场所存在的职业病危害因素进行检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并在作业现场设置公告栏，将其结果张贴在公告栏上，向现场作业人员进行公示，同时还应及时向安全生产监督管理部门进行报告。

- 正常情况下，机泵、管道、反应釜等设备的密闭性较好，内部物料不易泄漏到外界，但检维修时会破坏这种密闭性。在进行现场检维修作业时，用人单位应监督维修人员做好个人防护（穿戴过滤式防毒面具、便携式有毒气体报警仪、防酸碱手套、护目镜、耐酸靴）后，方可允许检修工人进行检维修作业。

- 本项目炼胶房炼胶机和密炼机附近未设置排风装置，炼胶房未设置通风换气设施，工人在操作炼胶机和密炼机时，从物料中逸散的有害物质容易在炼胶房中聚集，损害工人健康，建议用人单位在炼胶房边墙设置轴流通风设备，并保证炼胶房中每人新风量大于30m³。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、表11-3中，职业卫生管理评价结论应为“基本符合”。

2、表2-5中，补充原辅材料中文名称及主要成分。

3、表2-3中，“T”改为“t”。

4、生产现场改善反应釜处通风。

5、表4-1，作业方式全部为操作一词，应具体说明，投料、开机、包装？。

6、表9-2说明2013年2014年有监护体检经费，，但P64检查表反映未进行体检，前后矛盾。

7、建议删除OSH0700-2008，企业标准作为评价标准不妥。

8、说明导热油加热的相关情况。

9、从图片上看，配料投料岗位设置送风扇和抽风装置不太合理，建议仔细研究说明。

10、车间配料、投料岗位建议设洗眼器包括包装岗位。

11、核实防毒面具的更换周期。

12、说明厂房全面通风情况。