重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2016〕第16号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 钟媛 |  |  |
| 建设单位 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 建设单位联系人 | 袁臣刚 |
| 项目地理位置 | 重庆市建桥工业园A区 |  |  |
| 现场调查人员 | 钟媛、田平 | 调查时间 | 2016.11.11 |
| 采样、检测人员 | 宋云波、冷晓晓等 | 采样检测时间 | 2016.12.19-21 |
| 建设单位陪同人员 | 袁臣刚 |  |  |
| 报告评审专家 | 唐邦富、陈新、蒋学明、雷勇、石云亮 | 评审时间 | 2017.04.12 |

二、公司简介

重庆华伦弘力实业有限公司是重庆华伦医疗器械有限公司下属的分公司。公司拥有多个自热炎痛贴系列、华伦药灸系列、TDP等系列产品。公司总结TDP治疗器的发展过程和优缺点，把TDP技术与传统灸疗技术相结合，研制成功具有自主知识产权的自然式柔性TDP灸疗贴，使TDP治疗进入了一个新阶段。

- 三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：粉尘（活性炭粉尘、其他粉尘）、噪声。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测 点数 | 危害因素浓度 （强度）范围 | 检测结果情况 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他粉尘 | 3 | 0.6~0.9mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 2 | 活性炭粉尘 | 3 | 1.0~1.8mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 3 | 定点噪声 | 11 | 66.7~86.4dB（A） | TDP灸疗贴生产车间/灸疗贴一线/冲压机的噪声强度大于85dB（A），最高达到了86.4dB（A） | —— |
| 4 | 岗位个体噪声 （8h等效A声级） | 11 | 65.5~80.6dB（A） | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 | 符合 |
| 2 | 生产工艺设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 《劳动防护用品配备标准（试行）》 | 基本符合 |
| 6 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》 《建筑采光设计标准》 《建筑照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 基本符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》等 | 基本符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康监护技术规范》 | 基本符合 |

本报告经综合评估后认为，重庆华伦弘力实业有限公司职业病危害的风险分类为较重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、表2-5中补充男、女员工人数小计。

2、2.5中补充控评以来有无重大工艺改变和防护设施改进。

3、总平面布置图应标注建筑物的生产线内容。

4、表4-14中的分级应作文字描述。

5、企业未做定期检测，应做不符合判断。

6、职业卫生管理综合结论应为基本符合。

7、核实4.2.1中粉尘对人体健康危害的相关内容。

8、核实总平面布置的指北针方向。

9、补充表2-3中焊丝的主要成分

10、核实4.6章节中对定点噪声的描述。

11、表4-10后，上述工作场所应改为上述工作岗位。

12、p37中最后应确定重点评价因子和关键控制点。

13、12.3应急救援建议中还应增加应急救援预案的演练。

14、未申报职业危害项目，应提出建议。

15、P17和P25中的年工作日数不正确，需修改。

16、表3-1，评价结论改为符合。

17、表5-4中第3行的描述不准确。

18、表11-3第8行，应改为基本符合。

专家组结论：整改后通过