重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2015〕第03号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 化肥及三聚氰胺生产装置 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 建设单位联系人 | 王宜陵、杨清霞 |
| 项目地理位置 | 重庆市涪陵区白涛镇 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、张立、夏懋书、钟媛 | 调查时间 | 2015.4.21-23 |
| 采样、检测人员 | 杜航、裴文、任秀龙等 | 采样检测时间 | 2015.4.27-29 |
| 建设单位陪同人员 | 王宜陵、文东、杨清霞等 |  |  |
| 报告评审专家 | 袁方、雷勇、宋正海、代兴碧、梁道康 | 评审时间 | 2015.5. 28 |

二、项目简介

重庆建峰化工股份有限公司是重庆建峰工业集团有限公司的控股子公司；公司成立于1999年，2005年经重组转型后，现已发展成为集研发、生产、销售、服务及贸易于一体的大型化肥化工生产经营企业；2006年由原重庆民丰农化股份有限公司更名为重庆建峰化工股份有限公司。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

（1）三聚氰胺生产装置生产过程中产生或存在的职业病危害因素有：氨、尿素、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、异氰酸、硫化氢、二氧化硫、熔盐、导热油、甲醛、盐酸、硫酸、氢氧化钠、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、三聚氰胺缩合物（OAT）、三聚氰胺脱氨物（蜜勒胺、蜜伯胺等）、氨基甲酸铵、粉尘（活性炭粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘）、噪声、高温、工频电场等。

三聚氰胺装置职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价 单元 | 工种 | 工段/岗位 | 接触的职业病危害因素 | 作业方式 | 接触 人数 | 接触 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三聚氰胺一期生产装置 | 现场 巡检工 | 加热炉 工段 | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、甲烷、硫化氢、二氧化硫、导热油（联苯-联苯醚）、熔盐（硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸钾）、噪声、高温 | 巡检 | 16人 | 每次巡检时间约为20min，每班次累计巡检时间约80min。 |
|  |  | 三聚氰胺反应工段 | 尿素、二氧化碳、氨、三聚氰胺、氨基甲酸铵、OAT、导热油（联苯-联苯醚）、熔盐（硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸钾）、氮氧化物、噪声、高温 |  |  |  |
|  |  | 精制工段 | 二氧化碳、氨、三聚氰胺、OAT、活性炭粉尘、噪声、高温 |  |  |  |
|  |  | 结晶工段 | 氨、三聚氰胺、噪声 |  |  |  |
|  |  | 离心干燥工段 | 氨、三聚氰胺、高温、噪声 |  |  |  |
|  |  | OAT去除工段 | 氨、二氧化碳、OAT、噪声 |  |  |  |
| 三聚氰胺二期生产装置 | 现场 巡检工 | 反应器 系统 | 尿素、氨、二氧化碳、异氰酸、三聚氰胺、三聚氰胺脱氨物（蜜勒胺、蜜伯胺）、熔盐（硝酸钾、硝酸钠、亚硝酸钠）、氮氧化物、硅胶粉尘、噪声、高温 | 巡检 | 20人 | 每次巡检时间约为30min，每班次累计巡检时间约为2h。 |
|  |  | 冷却除尘系统 | 氨、二氧化碳、三聚氰胺、三聚氰胺脱氨物（蜜勒胺、蜜伯胺）、导热油（联苯-联苯醚）、其他粉尘、噪声、高温 |  |  |  |
|  |  | 道生系统 | 导热油（联苯-联苯醚）、噪声、高温 |  |  |  |
|  |  | 结晶分离系统 | 氨、二氧化碳、三聚氰胺、噪声、高温 |  |  |  |
|  |  | 产品输送系统 | 氨、二氧化碳、三聚氰胺、噪声 |  |  |  |
|  |  | 熔盐系统 | 甲烷、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、熔盐（硝酸钾、硝酸钠、亚硝酸钠）、噪声、高温 |  |  |  |
|  |  | 液尿系统 | 尿素、氨、二氧化碳、噪声、 高温 |  |  |  |
|  |  | 压缩机 | 氨、二氧化碳、噪声 |  |  |  |
|  |  | 尾气吸收 | 氨、二氧化碳、氨基甲酸铵、 噪声 |  |  |  |
| 公用工程及辅助设施 |  | 空压站 | 噪声 |  |  |  |
|  |  | 循环水站 | 噪声、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂 |  |  |  |
|  | 包装车间现场操作工 | 包装线 | 三聚氰胺粉尘、噪声 | 定点 | 10人 | 4h/d |
|  |  | 装车岗位 | 三聚氰胺粉尘 | 定点 | 3人 | 1h/次装车 |
|  | 化验 人员 | 质检化验 | 甲醛、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氨、氨基甲酸铵、二氧化碳、硅胶粉尘、噪声 | 定点 | 11人 | 2h/班 |
|  | 仪电工 | 变配电站 | 工频电场 | 巡检 | 8人 | 每班次累计巡检时间约0.5h |
|  | 机修工 | 检修岗位 | 噪声、氨、锰及其无机化合物、电焊烟尘、电焊弧光、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、砂轮磨尘 | 定点 | 5人 | 有维修任务时接触 |

通过对生产装置工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，三聚氰胺装置生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：氨、二氧化碳、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、

其他粉尘（三聚氰胺粉尘）、噪声、高温等。

三聚氰胺装置工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 职业病危害因素检测项目 |  | 检测点数（个） | 不符合点数（个） | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 其他粉尘 | 1 | 0 | 100% |
| 化学因素 | 氨 | 12 | 0 | 100% |
|  | 二氧化碳 | 7 | 0 | 100% |
| 物理因素 | 噪声（8h等效声级） | 2 | 1 | 50% |
|  | 工频电场 | 3 | 2 | 33.3% |
|  | 高温 | 7 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 32 | 3 | 90.6% |

（2）化肥装置生产过程中产生或存在的职业病危害因素有：氨、尿素、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、盐酸、氢氧化钠、硫酸、氯气、氮氧化物、二氧化硫、羰基镍、联氨、磷酸盐、甲醇、甲醛、粉尘（石英砂粉尘、活性炭粉尘）、汞、五氧化二钒、噪声、高温、工频电场。

化肥装置职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价单元 | 工种 | 工序/岗位地点 |  |  | 接触的职业病危害因素 | 接触 人数 | 接触 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一化合成氨装置（运行一部） | 合成氨现场巡检工 | 转变工段 | 钴钼加氢脱硫、氧化锌脱硫塔槽 |  | 甲烷、硫化氢、二氧化硫、氨、噪声 | 20人 | 每次巡检时间约为20min，每班次累计巡检时间约为2h。 |
|  |  |  | 一段、二段转化炉 |  | 一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物（天然气燃烧产物）、噪声、高温、羰基镍（一段、二段转化炉中使用的催化剂为镍转化触媒，在低温时和开停车过程中容易生成高毒的确认人类致癌物“羰基镍”） |  |  |
|  |  |  | 高温、低温变换炉 |  | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 锅炉给水泵 |  | 噪声、 |  |  |
|  |  |  | 废热锅炉 |  | 噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 除氧器加药 |  | 联氨 |  |  |
|  |  |  | 防垢液配制 |  | 磷酸三钠 |  |  |
|  |  | 脱碳工段 | 二氧化碳吸收塔 |  | 一氧化碳、二氧化碳、噪声 |  |  |
|  |  |  | 本菲尔贫液泵 |  | 噪声、五氧化二钒 |  |  |
|  |  |  | 本菲尔蒸汽压缩机 |  | 噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 分子筛干燥器 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 甲烷化炉 |  | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温、羰基镍（甲烷化炉中使用氧化镍催化剂触媒，在低温时和开停车过程中容易生成高毒的确认人类致癌物“羰基镍”） |  |  |
|  |  | 合成工段 | 氨合成塔 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 氨急冷器 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 氨水冷却器 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 合成回路废热锅炉 |  | 氨、噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 液氨输送泵 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 氨受槽 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 氨水泵 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 氨水槽 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  | 液氨 储罐区 | 事故冰机 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 液氨输送泵 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  | 压缩现场 巡检工 | 压缩工段 | 原料气压缩机 |  | 甲烷、硫化氢、噪声、高温 | 8人 | 每次巡检时间约为15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  |  | 冰机 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 合成气压缩机 |  | 氨、噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 空气压缩机 |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 空压机分离器 |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 压控岗位控制室 |  | 氨、噪声 |  |  |
| 一化尿素装置（运行一部） | 尿素现场 巡检工 | 主装置区 | 1楼 | 高压氨泵 | 氨、噪声 | 24人 | 每次巡检时间约为15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  |  |  | 高压甲铵泵 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 高压甲铵冷凝器 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 精馏塔给料泵 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 水解器给料泵 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 汽提塔底部（钴-60料位计） | 电离辐射（γ射线）、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛贮罐 | 甲醛 |  |  |
|  |  |  | 2~8楼 | 尿素溶液贮罐 | 氨、二氧化碳 |  | 每次巡检时间约为20min，每班次累计巡检时间约为1.5h。 |
|  |  |  |  | 氨贮槽 | 氨、噪声、高温 |  |  |
|  |  |  |  | 汽提塔 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 加甲醛处 | 甲醛、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 各楼层平台 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | CO2压缩机 |  | 二氧化碳、噪声 |  | 每次巡检时间约为10min，每班次累计巡检时间约0.5h。 |
|  |  | 造粒塔 | 顶部喷头间 |  | 氨、噪声、高温 |  | 每次巡检时间约为15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  |  | 底部刮料机 |  | 氨、尿素、噪声 |  |  |
| 二化合成氨装置（运行二部） | 合成氨现场巡检工 | 转变工段 | 钴钼加氢脱硫、氧化锌脱硫塔槽 |  | 甲烷、硫化氢、二氧化硫、氨、噪声 | 12人 | 每次巡检时间约为30min，每班次累计巡检时间约为2h。 |
|  |  |  | 一段、二段转化炉 |  | 一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物（天然气燃烧产物）、噪声、高温、羰基镍（一段、二段转化炉中使用的催化剂为镍转化触媒，在低温时和开停车过程中容易生成高毒的确认人类致癌物“羰基镍”） |  |  |
|  |  |  | 高温、低温变换炉 |  | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 锅炉给水泵 |  | 噪声、 |  |  |
|  |  |  | 废热锅炉 |  | 噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 除氧器加药 |  | 联氨 |  |  |
|  |  |  | 防垢液配制 |  | 磷酸三钠 |  |  |
|  |  | 脱碳工段 | 二氧化碳吸收塔 |  | 一氧化碳、二氧化碳、噪声 |  | 每次巡检时间约为30min，每班次累计巡检时间约为2h。 |
|  |  |  | 分子筛干燥器 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 甲烷化炉 |  | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温、羰基镍（甲烷化炉中使用氧化镍催化剂触媒，在低温时和开停车过程中容易生成高毒的确认人类致癌物“羰基镍”） |  |  |
|  |  | 合成工段 | 氨合成塔 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 液氨泵 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 氨冷及分离 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 驰放气系统 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  | 液氨 储罐区 | 事故冰机 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 液氨输送泵 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  | 压缩现场 巡检工 | 压缩工段 | 原料气压缩机 |  | 甲烷、硫化氢、噪声、高温 |  | 每次巡检时间约为30min，每班次累计巡检时间约为2h。 |
|  |  |  | 冰机 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  | 合成气压缩机 |  | 氨、噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 空气压缩机 |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 空压机分离器 |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 压控岗位控制室 |  | 氨、噪声 |  |  |
| 二化尿素装置（运行二部） | 尿素现场 巡检工 | 主装置区 | 1~2楼 | 高压氨泵 | 氨、噪声 | 25人 | 每次巡检为时间约15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  |  |  | 高压甲铵泵 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 冷凝液泵 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 锅炉给水循环泵 | 噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 水解塔给料泵 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 汽提塔 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛贮罐 | 甲醛 |  |  |
|  |  |  |  | 氨贮槽 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 尿素溶液泵 | 氨、二氧化碳 |  |  |
|  |  |  | 3~10楼 | 蒸发器 | 氨、噪声 |  | 每次巡检时间约为30min，每班次累计巡检时间约为2h。 |
|  |  |  |  | 吸收塔 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 冷凝器 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 加甲醛处 | 甲醛、噪声 |  |  |
|  |  |  |  | 各楼层平台 | 氨、噪声 |  |  |
|  |  | 造粒塔 | 顶部喷头间 |  | 氨、噪声、高温 |  |  |
|  |  |  | 底部刮料机 |  | 氨、尿素、噪声 |  |  |
|  |  | 主装置区 | CO2压缩机 |  | 二氧化碳、噪声 |  | 每次巡检时间约为10min，每班次累计巡检时间约为0.5h。 |
| 公用工程部 （一化） | 循环水 巡检工 | 循环水泵房 |  |  | 噪声 | 8人 | 每次巡检时间约为10min，每班次累计巡检时间约为1.5h。 |
|  |  | 循环水加氯间 |  |  | 氯气 |  |  |
|  |  | 循环水硫酸贮罐 |  |  | 硫酸 |  |  |
|  |  | 凉水塔 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 循环水控制室 |  |  | 噪声 |  |  |
|  | 脱盐水 巡检工 | 酸、碱计量箱 |  |  | 盐酸、氢氧化钠 | 17人 | 每次巡检时间约为10min，每班次累计巡检时间约为1.5h。 |
|  |  | 脱盐水厂房 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 脱盐水再生水泵 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 脱盐控制室 |  |  | 噪声 |  |  |
|  | 快装锅炉 巡检工 | 快装锅炉 |  |  | 噪声 | —— | —— |
|  |  | 快装锅炉给水泵 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 快装锅炉加药泵 |  |  | 联氨、磷酸三钠 |  |  |
|  |  | 快装锅炉控制室 |  |  | 噪声 |  |  |
|  | 供气 巡检工 | 空气分离装置老装置区 |  |  | 噪声 | 16人 | 每次巡检时间约为5min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 空气分离装置新装置区 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 空气分离装置装置控制室 |  |  | 噪声 |  |  |
|  | 废水处理站巡检工 | 生化池 |  |  | 氨、氢氧化钠、甲醇 | 8人 | 每次巡检时间约为5min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 事故收集池（甲醇投加计量泵） |  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  | 污泥浓缩池 |  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 风机房 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 废水处理站控制室 |  |  | 噪声 |  |  |
| 公用工程部 （二化） | 循环水 巡检工 | 循环水加氯间 |  |  | 氯气 | 21人 | 每次巡检时间约为5min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 循环水硫酸罐 |  |  | 硫酸 |  |  |
|  |  | 循环水泵 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 冷却塔 |  |  | 噪声 |  |  |
|  | 脱盐水 巡检工 | 脱盐水酸碱计量箱 |  |  | 盐酸、氢氧化钠、噪声 |  | 每次巡检时间约为5min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 脱盐水装置区 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 脱盐水砂滤器 |  |  | 石英砂粉尘、活性炭粉尘 |  |  |
|  |  | 脱盐水控制室 |  |  | 氨、噪声 |  |  |
|  | 快装锅炉 巡检工 | 快装锅炉 |  |  | 噪声 | —— | —— |
|  |  | 快装锅炉给水泵 |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 快装锅炉加药泵 |  |  | 联氨、磷酸三钠 |  |  |
|  |  | 快装锅炉控制室 |  |  | 噪声 |  |  |
|  | 天然气配气巡检工 | 天然气分离器 |  |  | 硫化氢、噪声 | 15人 | 每次巡检时间约为5min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 沉清水池 |  |  | 硫化氢、噪声 |  |  |
|  |  | 控制室 |  |  | 硫化氢、噪声 |  |  |
| 仪电工程部 （一化） | 电气车间 巡检工 | 总变电站控制室 |  |  | 工频电场 | 47人 | 每次巡检时间约为5min，每班次累计巡检时间约为1h。（由于各装置距离较远，每次巡检约有10分钟步行时间未计算在累计巡检时间内） |
|  |  | 6kV配电室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 1#主变、2#主变 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 380V配电室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 35kV配电室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 110kVGIS室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  | 电气车间 操作工 | 仪表检修 |  |  | 汞 |  |  |
| 仪电工程部 （二化） | 电气车间 巡检工 | 总变电站控制室 |  |  | 工频电场 | 76人 | 每次巡检时间约为5min，每班次累计巡检时间约为1h。（由于各装置距离较远，每次巡检约有10分钟步行时间未计算在累计巡检时间内） |
|  |  | 380V配电室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 10kV配电室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 电容器室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 10kV变压器 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 循环水配电室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 脱盐水配电室 |  |  | 工频电场 |  |  |
|  |  | 散库配电室 |  |  | 工频电场 |  |  |
| 主控楼 | 一化 操作工 | 主控制室 |  |  | 氨、噪声 | 32人 | 每班实际接触时间约为6h。 |
|  |  | 合成现场岗位 |  |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  | 尿素现场岗位 |  |  | 氨、噪声 |  |  |
|  | 二化 操作工 | 主控制室 |  |  | 氨、噪声 | 38人 | 每班实际接触时间约为6h |
|  |  | 合成现场岗位 |  |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  | 尿素现场岗位 |  |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  | 生产调度室 |  |  | 氨、噪声 |  |  |
| 包装物流部 | 耙料岗位（一化） 巡检工 | 尿素散装仓库 |  |  | 氨、尿素、噪声 | 12人 | 每次巡检时间约为15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 仓库控制室 |  |  | 氨、尿素、噪声 |  |  |
|  | 栈桥岗位（一化） 巡检工 | 栈桥（共5段） |  |  | 氨、尿素、噪声 | 18人 | 每次巡检时间约为15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 各段栈桥控制室 |  |  | 氨、尿素、噪声 |  |  |
|  | 耙料岗位（二化） 巡检工 | 尿素散装仓库 |  |  | 氨、尿素、噪声 | 12人 | 每次巡检时间约为15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 仓库控制室 |  |  | 氨、尿素、噪声 |  |  |
|  | 栈桥岗位（二化） 巡检工 | 栈桥（共5段） |  |  | 氨、尿素、噪声 | 18人 | 每次巡检时间约为15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |
|  |  | 各段栈桥控制室 |  |  | 氨、尿素、噪声 |  |  |
|  | 包装岗位 操作工 | 包装大厅 |  |  | 氨、尿素、噪声 | 108人 | 每个包装岗位的工人实行轮班制，每班每个工人累计作业时间约4h |
|  |  | 粉肥包装间/包装处 |  |  | 氨、尿素、噪声 |  |  |
|  | 包装岗位 巡检作工 | 包装主控室 |  |  | 氨、噪声 | 12人 | 每次巡检时间约为15min，每班次累计巡检时间约为1h。 |

通过对生产装置工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，化肥装置生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：氨、尿素、噪声、电离辐射（γ射线）、一氧化碳、硫化氢、甲醛、氯气、甲醇、硫酸、盐酸、氢氧化钠、二氧化

碳、高温等。

化肥装置工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 职业病危害因素检测项目 |  | 检测点数（个） | 不符合点数（个） | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学因素 | 氨 | 29 | 0 | 100% |
|  | 尿素 | 8 | 0 | 100% |
|  | 硫化氢 | 6 | 0 | 100% |
|  | 一氧化碳 | 1 | 0 | 100% |
|  | 二氧化碳 | 5 | 0 | 100% |
|  | 甲醇 | 1 | 0 | 100% |
|  | 甲醛 | 3 | 0 | 100% |
|  | 氯 | 2 | 0 | 100% |
|  | 硫酸 | 2 | 0 | 100% |
|  | 盐酸 | 2 | 0 | 100% |
| 物理因素 | 噪声（8h等效声级） | 20 | 2 | 90.0% |
|  | 高温 | 7 | 0 | 100% |
|  | 工频电场 | 15 | 0 | 100% |
|  | 电离辐射（γ射线） | 16 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 117 | 2 | 98.3% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

4.1.1三聚氰胺装置

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《工业企业职工听力保护规范》(卫法监发[1999]第620号) | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 符合 |

根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于化学原料和化学品制造业中的基础化学原料制造，为职业病危害严重的建设项目。

通过对本项目工作场所的职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果进行综合分析和评估，并对照《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）和《高毒物品目录》（2003年版）。本项目存在的有害因素中，氨分布工序广泛，属于“高度危害”，并列入了《高毒物品目录》（2003年版），对人体健康危害较大。低压配电站和变压器室工频电场强度超过职业接触限值。噪声检测结果表明，生产现场噪声强度超过85dB（A）的作业场所较多，分布较广。各种化学毒物的使用量和存储量大，在发生意外事故或设备检修时可能存在高浓度接触而导致作业人员急性职业中毒或者化学性灼伤。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“分类目录”，本报告书确定重庆建峰化工股份有限公司三聚氰胺分公司职业病危害的风险分类为严重。

4.1.2化肥装置

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《工业企业职工听力保护规范》(卫法监发[1999]第620号) | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 符合 |

根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第51号）、《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号），的规定，本次职业病危害现状评价项目属于化学原料和化学制品制造业中的肥料制造，属于职业病危害严重的建设项目。

通过对本项目工作场所的职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果进行综合分析和评估，并对照《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）和《高毒物品目录》（2003年版）。本项目存在的化学有害因素中氨、硫化氢、氯气等化合物属于“高度危害”，甲醛、硫酸、羰基镍属于“极度危害”；氨、氯气、硫化氢、甲醛等化合物列入了《高毒物品目录》（2003年版）；硫酸、甲醛为确认人类致癌物（G1），对人体健康潜在危害大。硫酸、氢氧化钠、液氨、盐酸等物质腐蚀性强，一旦发生泄露，极易对人体造成损害。噪声检测结果表明，高噪声作业场所较多，可能对劳动者的听力产生不良影响。虽然本次检测结果中各作业场所化学毒物浓度均未超过国家职业卫生限值要求，但本项目各种化学毒物的使用量和存储量大，在发生意外事故或设备检修时可能存在高浓度接触而导致作业人员急性职业中毒或者化学性灼伤。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“职业病危害风险分类管理目录”，本报告书确定重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司化肥生产装置职业病危害的风险分类为严重。

4.2评价建议

4.2.1三聚氰胺装置

（1）本项目噪声强度大于85dB（A）的作业场所较多。用人单位应每年对暴露于LAeq，8≥85dB的作业场所的职工进行听力保护培训。听力保护培训应当包括：噪声对健康的危害；听力测试的目的和程序；本企业噪声实际情况及噪声危害控制的一般方法；使用护耳器的目的，各类型护耳器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等。

（2）按照《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，在高毒物品（氨）作业场所和存储区域设置红色警示线。对投入使用的职业病危害告知卡和警示标识至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。

（3）加强产品包装岗位、机修岗位等外包作业的职业卫生管理工作。与外包公司签订外包合同时，应在合同中明确双方职业卫生管理责任，要求外包公司落实劳动合同告知、职业健康监护与个体防护等措施。不能将其外包给不具备职业病防护条件的单位和个人。在外包作业过程中，监督承包商做好职业危害防护工作，避免职业病危害事故发生。

（4）三聚氰胺生产装置区、主控室等实行四班三运转。轮班工作不符合人体的生物节律，不利于健康，夜间工作还容易发生事故，应合理组织和安排轮班时间和顺序，可以减轻疲劳，提高出勤率，减少工伤事故的发生。此外，控制室人员进行视屏控制操作，容易出现视觉疲劳、腰背痛、肩颈综合症等。为预防此类疾病的发生, 企业应将仪器(仪表)显示装置、控制台和座椅的设计等人类工效学问题作为劳动过程中的有害因素加以关注。如：坐椅应高低可调节，有合适的腰部支撑。坐椅若不能降低到适当高度，应使用脚垫，合理安排工间休息时间等。

（5）用人单位应对各分厂、车间、生产工段配备的职业病防护设设施和应急救援设施等进行经常性的维护、检修，并定期检测其性能和效果，确保其处于正常使用状态。

（6）加强设备和管道的维护与管理，定期检修所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性。特别应加强含氨液体或气体输送管道、阀门的维护和保养，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。在进行设备检修时，进入反应器等密闭空间作业时应严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）的要求进行操作，并提前做好现场救治急性中毒的准备工作。

（7）现场调查过程中发现，个别劳动者在生产作业过程中未严格按照公司相关规定和要求使用或正确佩戴个人防护用品。本项目生产装置区噪声作业场所较多，噪声对现场巡检工人的危害较大，且高毒物质氨分布工序较广。用人单位应加强作业场所防护用品使用的现场监督和管理，通过加强对劳动者使用防护用品的培训和监督，以提高劳动者在作业过程中的自我防护意识，督促其按要求正确使用个人防护用品；并且还应注意个人防护用品的定期更换及维护（尤其应注意防毒面具滤毒盒的更换问题），以确保防护用品的有效性。

（8）本项目存在高毒物品氨，根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第二十六条之要求，从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。

（9）冷却除尘系统过滤器滤饼清理作业时，会打开锥形封头进行下料清理。在此过程中，锥形封头内可能会有残留的氨大量逸出。用人单位应监督外包作业人员做好现场通风、个人防护（佩戴防毒面具、防护手套）等措施后，方可开始清理作业。

（10）循环水站循环水处理剂需手工添加到储罐中。循环水处理剂具有腐蚀性，如果其溅洒到作业人员的皮肤和眼睛上，会对其造成伤害。水处理剂添加过程中，作业人员应穿戴好工作服、防护手套、护目镜等个人防护用品，避免发生烧灼损伤事故。

（11）本项目生产设备密闭化程度较高，正常生产情况中，内部物料不易泄漏到外界，但检维修时会破坏这种密闭性。如检维修前不做好管线吹扫工作、检维修时不重视个人防护、不做好充分准备，泵机、管道、储罐等设备内积存的物料将瞬间泄漏至外界，往往会发生急性中毒事故。用人单位应重视检修时的危害分析，一定做好各项准备工作(如：关闭阀门、做好应急准备、做好个人防护)后方可允许检修工人进行检修作业。检修现场应当安排专人监护，并设置警示标志。

（12）取样分析人员进行现场取样作业时，应双人或多人作业、佩戴便携式报警仪和通讯设施、做好个人防护（如佩戴防护面具、护目镜、化学防护手套、围裙等）后方可开始取样作业。

（13）变配电站低压配电室和变压器室工频电场强度超标。用人单位应对变配电装置的屏蔽和接地措施进行检查，对存在的问题及时完善。同时，严格管理，限值无关人员进入上述场所，并注意变配电装置检维修作业时的防护措施。

（14） 本项目属于职业病危害严重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

4.2.2化肥装置

（1）本项目噪声强度大于85dB（A）的作业场所较多。用人单位应每年对暴露于LAeq，8≥85dB的作业场所的职工进行听力保护培训。听力保护培训应当包括：听力保护培训应当包括：噪声对健康的危害；听力测试的目的和程序；本公司噪声实际情况及噪声危害控制的一般方法；使用护耳器的目的，各类型护耳器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等，并将相应培训记录、培训教材、考核试题、签到册等培训资料进行汇总后存入《职业卫生宣传培训档案》中。

（2）按照《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，在高毒物品（氨）作业场所和存储区域设置红色警示线。对投入使用的职业病危害告知卡和警示标识至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。

职业病危害警示标识是指在工作场所中设置的可以提醒劳动者对职业病危害产生警觉并采取相应防护措施的图形标识、警示线、警示语句和文字说明以及组合使用的标识等。职业病危害警示标识的设置参考如下：

①警示线

在生产、使用高毒、剧毒物品作业场所，设置红色警示线。在生产、使用一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处，警示线宽度不少于10cm。

②警示标识

警示标识应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。警示标识牌尺寸详见表13-1。

表13-1  警示标识牌尺寸设置一览表

| 型号 | 观察距离 | 圆形标识的外直径 | 三角形标识的外边长 | 正方形标识的外边长 | 长方形附加提示标识（长×宽） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0~2.5 | 0.070 | 0.088 | 0.063 | 0.126×0.063 |
| 2 | ~4.0 | 0.110 | 0.140 | 0.100 | 0.200×0.100 |
| 3 | ~6.3 | 0.175 | 0.220 | 0.160 | 0.320×0.160 |
| 4 | ~10.0 | 0.280 | 0.350 | 0.250 | 0.500×0.250 |
| 5 | ~16.0 | 0.450 | 0.560 | 0.400 | 0.800×0.400 |
| 6 | ~25 | 0.700 | 0.880 | 0.630 | 1.260×0.630 |
| 7 | ~40 | 1.110 | 1.400 | 1.000 | 2.000×1.000 |
| 注：单位为米。允许有±3%的误差。在特殊情况下，警示标识牌的尺寸可适当调整。 |  |  |  |  |  |

③中文警示说明

使用可能产生职业病危害的设备的，除设置警示标识外，也应当在设备醒目位置设置中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、产品特性、主要成份、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

（3）用人单位应根据工作场所的职业病危害特点，制定相应的职业病防治规划及实施方案，明确各工序/岗位产生或存在的职业病危害因素，做好关键控制点职业病危害的防护工作。每年必须委托有资质的机构对工作场所进行检测，并保证所有检测点满足《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》选点原则与数量要求，安排专人负责职业病危害金策因素检测结果的汇总，将汇总结果、职业病危害检测布点示意图、检测评价合同书及检测评价报告共同存入《职业病危害因素监测与评价档案》中。

（4）企业应严格遵循《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号）和《职业健康监护技术规范》（2014新版）的要求，对职业健康监护人员和体检项目进行完善（如增加甲醛、硫酸、高温等职业健康监护内容），并为劳动者建立个人职业健康监护分户档案（即一人一档）。根据职业健康机构出具的检查报告，汇总劳动者职业健康检查结果，并将汇总情况同职业健康报告共同存入《用人单位职业健康监护管理档案》中。

（5）根据生产需要，用人单位每年均会委托外单位对生产装置设备进行检维修工作。检维修过程中可能存在切割、打磨、电焊、放射性作业等，其工人可能接触噪声、振动、电焊弧光/烟尘、锰及其无机物、一氧化碳、氮氧化物、电离辐射（γ射线）等。对此用人单位应该在外协委托中明确外委单位的劳动保护和职业健康监护等内容。特别提出：在外委单位进行放射性作业时，建议用人单位以书面形式明确要求外委单位提供放射作业人员职业健康监护相关资料；现场作业时，可委派专人对现场情况进行记录并拍照；在收到外委单位提供的放射作业人员职业健康监护相关资料后，应将资料、书面申请书、现场记录情况及照片，共同存至《用人单位职业健康监护管理档案》中。

（6）预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，是国家相关法律法规的明确要求和企业发展的重要条件。企业应高度重视职业病防治工作，持续改进生产设备和生产工艺，不断完善各种职业病防护设施，使企业走上良性循环的发展轨道。

（7）对本项目投入使用的职业病防护设备、应急救援设施设备，用人单位应设专人定期对防护设施运行情况进行检查，并填写《用人单位职业卫生检查和处理记录表》，确保职业病防护设施的有效性；若发现问题应及时对职业病防护设施进行维护、检修，做好职业病防护设施的检维修记录，并将其存入《职业卫生管理档案》中。

（8）加强设备和管道的维护与管理，定期检修所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性。特别应加强含氨液体或气体输送管道、阀门的维护和保养，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。在进行设备检修时，进入反应器等密闭空间作业时应严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）的要求进行操作，并提前做好现场救治急性中毒的准备工作。

（9）本项目生产装置区噪声作业场所较多，噪声对现场巡检工人的危害较大，且高毒物质氨分布工序较广。用人单位应加强作业场所防护用品使用的现场监督和管理，通过加强对劳动者使用防护用品的培训和监督，以提高劳动者在作业过程中的自我防护意识，督促其按要求正确使用个人防护用品；并且还应注意个人防护用品的定期更换及维护，以确保防护用品的有效性。

（10）本项目生产设备密闭化程度较高，正常生产情况中，内部物料不易泄漏到外界，但检维修时会破坏这种密闭性。如检维修前不做好管线吹扫工作、检维修时不重视个人防护、不做好充分准备，泵机、管道、储罐等设备内积存的物料将瞬间泄漏至外界，往往会发生急性中毒事故。用人单位应重视检修时的危害分析，一定做好各项准备工作(如：关闭阀门、做好应急准备、做好个人防护)后方可允许检修工人进行检修作业。检修现场应当安排专人监护，并设置警示标志。

（11）取样分析人员进行现场取样作业时，应双人或多人作业、佩戴便携式报警仪和通讯设施、做好个人防护（如佩戴防护面具、护目镜、化学防护手套、围裙等）后方可开始作业。

（12）本项目属于职业病危害严重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、化肥生产装置分册

1、工程分析化学反应涉及催化剂的，在反应方程式中注明。工程分析中应明确催化剂的种类、性状、密闭形式、更换周期等，以明确作业人员是否有接触风险。

2、补充化学反应的条件如温度、压力等。

3、补充物料平衡描述和分析。

4、原辅助材料补充硫酸、盐酸浓度，形状、包装、储存转运方式等。

- 5、对报警装置的预报值、警报值设定情况进行调查，并补充定期检定记录检查情况。

- 6、补充NH3、Cl2、V2O5等作业场所应急救援设施和应急救援预案、演练情况。

- 7、补充近三年来急性中毒、急性损伤事故情况。分析原因并提出预防措施建议。、

- 8、建议将2012 年8 月重庆市职业病防治院对运行一部 “年产30 万吨合成氨、52 万吨尿素生产装置建设项目职业病危害现状评价”等几个批复，作为附件附后面。

- 9、将P58  表2-17名称“尿素设备”修改为“尿素生产设备”。

- 10、删除P6页（39）条规范。

- 11、P31，完善紧急停车系统是PLC还是ESD，并说明与装置DCS之间的关系。

- 12、P1中职业病法“未制定”改为“未颁布”；机械竣工是笔误。

- 13、P74中设备布局检查表3项检查内容应加氨、液氯、氢氧化钠等处墙面、地面的处理情况。

- 14、对各种催化剂更换的职业病危害问题应作分析。

- 15、P77表中脱硫工艺前应加甲烷的危害。

- 16、P89中密闭空间急性中毒、损伤因素不具体，如氨、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮等。

- 17、P97中二氧化碳可引起职业性急性化学源猝死。依据GBZ78-2010。

- 18、P145表7-1可引起急性损伤的因素，应加硫酸和γ射线电离辐射。

- 19、P185，10.10职业卫生档案管理内容不全，职业健康监护、职业病危害申报等。

- 20、P189放射人员无职检情况，甲醛、硫酸、高温未做职检，建议中应提出。

- 21、P104，职业病危害因素的检测结果（如氨）为什么不以工种来报告CSTEL？

- 22、P184，从表中可看出，警示标识不符合安监2014-111号要求，并在建议部分针对性的提出。

- 2、三聚氰胺生产装置分册

- 1、P48对人体危害，甲烷、电焊烟尘、锰及其化合物、电焊弧光等对人的危害未列出。

- 2、P57中4.3.2.6高温检测是4月下旬，应未进入夏季。

- 3、P45，将三聚氰胺改为其他粉尘。

- 4、P55，表4-10中，核实结果：“22000”、“8050”

- 5、P71，5.4.2（2）与表4-13不相符，同时修改噪声评价结论。

6、补充物料平衡描述和分析。

- 7、密闭空间急性中毒、损伤因素不具体，如氨、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮等。

- 8、职业病危害识别、分布表应加接触情况。

- 9、职业健康监护人数确定依据应进行说明。

- 10、对报警装置的预报值、警报值设定情况进行调查，并补充定期检定记录检查情况。

专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。