重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2017〕第16号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主城港区鸡冠石作业区纳溪沟码头3#泊位工程职业病危害现状评价 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆维扬建材实业有限公司 | 建设单位联系人 | 候吕明 |
| 项目地理位置 | 重庆市南岸区鸡冠石镇 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、谢勇 | 调查时间 | 2017.9.26 |
| 采样、检测人员 | 杜航、裴雯等 | 采样检测时间 | 2017.10.11-12 |
| 建设单位陪同人员 | 候吕明 |  |  |
| 报告评审专家 | 涂白杰、雷勇、鲜莉、李立、李莹 | 评审时间 | 2017.12.12 |

二、项目简介

重庆维扬建材实业有限公司主城港区鸡冠石作业区纳溪沟码头3#泊位工程位于南岸区鸡冠石镇，为3000吨级（兼顾5000吨级）散货泊位，设计年吞吐能力70万吨。2013年投入运行。3#泊位在可研和设计阶段，未开展职业卫生“三同时”工作。依据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）和《重庆市安全生产监督管理局关于开展职业病危害现状评价工作的通知》（渝安监发〔2012〕127号）的相关规定。未开展职业卫生“三同时”的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，进行职业病危害现状评价。2017年9月，重庆维扬建材实业有限公司正式委托我院，对该项目进行职业病危害现状评价。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：噪声、水泥粉尘、夏季高温。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点数 | 检测结果情况 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥粉尘 | 5 | 水泥粉尘浓度超标的有1个岗位 | 80% |
| 2 | 岗位噪声 （8h等效A声级） | 7 | 超过85dB（A）的有1个岗位 | 85.7% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 个人职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健[2015]124号） | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) | 符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 基本符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 基本符合 |

本报告书确定重庆维扬建材实业有限公司主城港区鸡冠石作业区纳溪沟码头3#泊位工程职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、将《工业企业职工听力保护规范》调整到为法律、法规和规章部分。

2、表4-6可导致的职业病：氮氧化物导致职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺病、急性导致职业性急性氮氧化物中毒；二氧化硫致职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺病、急性导致职业性急性二氧化硫中毒。

3、P61，职业健康监护部分：描述分析上岗前、在岗期间的检查情况是否符合GBZ188技术规范要求，另复查情况要明确，是否复查，复查结论、处置情况，依据要充分。

4、P35，表4-12，修改文字错误“石灰石粉尘”。

5、P58，表9-2，核实数量，如不符合应提出建议。

6、核实9.5章节内容。

7、核实2.1.8（2）水泥包装线生产规模与表2-3中散装水泥装卸量应一致，如不一致应予说明。28000吨是否为设计规范。

8、2.4.2.5，冷冻机房本项目不涉及，是否应为“空压机房”。

9、水泥包装线装车码袋操作工作业场所粉尘超标，建议提出如下补充措施进行整改：装车搬运作业的落差控制，严禁抛、扔水泥袋；制定相应的职业卫生操作规程；检修包装机，减少包装机的跑、冒、漏现象；检修现有除尘设备，确保能正常运行；清除现场积灰；定期清洁围挡、帘布、现场地面。

10、建议企业应尽快完善职业健康体检，提高体检率，并对体检异常人员进行复查。

11、P44，防噪声设施调查，选用低噪声设备属于预评价用语，不适用现状评价。

12、P59，已到年底，不是拟投入，应为已投入。

13、P61，建议补充体检合格后在下符合性结论。

14、未体检者补充体检后再下结论。

15、补充识别夏季高温。

- 16、清洁工人接触水泥粉尘，未进行评价。

专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。