重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2014〕第05号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | —— | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 张立 |  |  |
| 建设单位 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 建设单位联系人 | 唐小明 |
| 项目地理位置 | 重庆经济技术开发区回龙工业园区 |  |  |
| 现场调查人员 | 张立、汪运 | 调查时间 | 2014.6.17 2014.7.3 |
| 采样、检测人员 | 屈亚平、杜航等 | 采样检测时间 | 2014.7.3-14 2014.8.7~9 2014.9.3~9 |
| 建设单位陪同人员 | 唐小明 |  |  |
| 报告评审专家 | 唐邦富、何长春、李胜、涂白杰、陈雄 | 评审时间 | 2014.10.30 |

二、项目简介

重庆市天友乳品二厂有限公司是重庆市天友乳业股份有限公司旗下国内一流的大型现代化乳品加工厂之一，位于重庆经济技术开发区回龙工业园区，总占地80亩，现有工作人员286人。厂区环境优美，规划布局科学、合理，充分体现绿色环保和人性化、和谐化。乳品二厂生产线设备、辅助动力设备均采用国际或国内先进设备，自动化程度高，总生产能力为500吨/日，年产能力为18万吨，主要产品为灭菌乳、发酵型乳饮料、调制型饮料等40个品种。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目评价单元生产过程中产生或存在的职业病危害因素有：噪声、高温、氢氧化钠、硝酸、双氧水、氨、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化氢、粉尘（其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘）、电焊弧光、臭氧、锰及其无机化合物、工频电场、布鲁氏菌。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价 单元 | 工种/岗位 | 作业方式 | 接触 时间 | 接触 人数 | 接触的职业病 危害因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 收奶化验室 | 手工操作 | 1 | 1 | 噪声、布鲁氏菌 | 鲜奶由槽车运送至乳品厂，需经质量检验。通常要进行滋味、气味、酒精试验、温度、酸度、比重、新鲜度、清洁度、杂质度、细菌数、含脂率的检验。 |
|  | 配料 | 人工投料 | 0.5 | 4 | 噪声、其他粉尘 | 过滤、净化后的牛乳添加辅料，进行标配。 |
|  | 巴氏杀菌 | 巡检 | 1 | 5 | 噪声、高温 | 配料后牛乳，经巴氏杀菌机杀菌（85℃，8-15秒）。 |
|  | UHT杀菌 | 巡检 | 1 | 4 | 噪声、高温、氢氧化钠 | 预杀菌后的牛乳预热均质后，经UHT杀菌机超高温瞬时灭菌（135-140℃，4-10秒）；由于杀菌机在碱计量泵旁，因此可能会受到氢氧化钠的影响。 |
|  | 无菌包装线 | 机械化 | 4 | 16 | 噪声、双氧水 | 包装材料经双氧水灭菌，然后将经UHT杀菌后的乳品灌入。 |
|  | 外包装线 | 机械化 | 4 | 8 | 噪声 | 盒装鲜奶以及杯装、袋装鲜奶直接无菌包装线后，送外包装线，包装为成品进入库房。 |
|  | 清洗 | 巡检 | 1 | 5 | 噪声、硝酸、氢氧化钠 | 一车间采用CIP原位清洗系统，使用硝酸（1%~2%）和氢氧化钠水溶液（1.5%~2.5%）定期对设备、管道进行清洗。 |
| 二车间 | UHT杀菌 | 巡检 | 1 | 4 | 噪声、高温、氢氧化钠 | 预杀菌后的牛乳预热均质后，经UHT杀菌机超高温瞬时灭菌（135-140℃，4-10秒）；由于杀菌机在碱计量泵旁，所以可能受到氢氧化钠的影响。 |
|  | 豆基料生产线 | 机械化 | 4 | 26 | 噪声、高温、氢氧化钠 | 均质机和粗磨机在运行过程中产生噪声和高温；设备清洗过程会用到氢氧化钠水溶液（0.5%~1.5%）。 |
|  | 烘烤线 | 巡检 | 4 | 5 | 噪声、高温 | 烘烤机在运行过程中产生噪声和高温。 |
|  | 无菌包装线 | 机械化 | 4 | 20 | 噪声、双氧水 | 包装材料经双氧水灭菌，然后将经UHT杀菌后的乳品灌入。 |
|  | 外包装线 | 机械化 | 4 | 10 | 噪声 | 盒装鲜奶以及杯装、袋装鲜奶直接无菌包装线后，送外包装线，包装为成品进入库房。 |
| 公用 工程 | 锅炉房 | 巡检 | 1 | 5 | 噪声、高温、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 | 燃气锅炉运行时产生噪声，散发热量。天然气燃烧尾气主要有一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物。 |
|  | 一车间/制冷房 | 巡检 | 1 | 5 | 噪声、氨 | 制冷房内配置有制冷机和空压机，制冷机组制冷剂为液氨。制冷房由一组工人负责巡检， |
|  | 二车间/空压房 | 巡检 | 1 | 5 | 噪声、氨 | 空压站和冷冻机房由一组工人负责巡检。冷冻机制冷剂为液氨。 |
|  | 二车间/制冷房 |  |  |  |  |  |
|  | 配电房 | 巡检 | 0.5 | 5 | 工频电场 | 配电房分为一车间配电房和二车间配电房，由共同的工作人员负责。配电装置运行过程中有工频电场产生。 |
|  | 污水处理站 | 巡检 | 1 | 2 | 噪声、硝酸、硫化氢、其他粉尘（聚合氯化铝） | 污水处理站风机室鼓风机在运行过程中产生噪声。生产废水显碱性，需加硝酸中和处理后排放。污水收集池进行清淤作业时，清淤人员会接触到硫化氢。废水处理过程中，因工艺需要，偶尔会添加絮凝剂聚合氯化铝。 |
|  | 机电修理间 | 手工操作 | 有修理任务时接触 | 31 | 噪声、砂轮磨尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、电焊弧光、臭氧、氮氧化物、一氧化碳 | 机电修理间只负责设备的小修和日常维修，根据实际情况，修理过程中会使用到砂轮机、焊接操作、切割机等。 |

通过对生产装置工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：氨、氢氧化钠、硝酸、硫化氢、噪声、高温等。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 序号 | 检测因素 | 检测 点数 | 危害因素浓度 （强度）范围 | 检测结果情况 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定点噪声 | 18 | 78.1~98.2dB（A） | 大于85dB（A）的有11个点，其中制冷房噪声强度最高，达到了98.2dB（A）。 | —— |
| 2 | 岗位噪声 （8h等效A声级） | 15 | 70.9~88.6dB（A） | 8h等效声级超过85dB（A）的共有1个岗位，其8h等效声级最高为88.6 dB（A）。 | 93.3% |
| 3 | 非噪声工作地点噪声 | 5 | 58.5~69.5dB（A） | 符合要求 | 100% |
| 4 | 高温 | 6 | 30.8~33.4（℃） | WBGT指数检测结果超过高温作业职业接触限值的共有1个岗位，其WBGT指数值为33.4（℃）。 | 83.3% |
| 5 | 粉尘 | 1 | PC-TWA：8mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 6 | 氢氧化钠 | 6 | ＜0.005~0.013mg/m3 | 符合要求 | 100% |
| 7 | 氨 | 2 | ＜0.3mg/m3 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害因素实际接触水平 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》GBZ2.2-2007 | 符合 |
| 4 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 5 | 个体防护用品 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《工业企业职工听力保护规范》(卫法监发[1999]第620号) 《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全〔2000〕189号） | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）等 | 基本符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2007） | 基本符合 |

根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于食品制造业，为职业病危害一般的建设项目。

本项目存储和使用的化学物中液氨为高毒物质，硝酸和氢氧化钠溶液均具有腐蚀性，对人体危害极大。但上述化学物质均密封在储罐中，使用时通过密闭管道输送，工人并不直接接触，危害性相对较小。噪声作业场所，企业也为作业工人配发了具有足够声衰减值的防噪声耳塞，同时，在高温作业场所配备了完善的机械通风和空气调节措施防暑降温。

但考虑到本项目噪声作业场所分布较广，部分岗位工人接触的8h等效声级超过85dB（A），并且存储和使用高毒、腐蚀性化学物质。生产过程中，工人若不按操作规程进行操作，或个人防护不到位，发生职业病危害的风险仍相对较高。因此，综合以上分析和评估结果，并结合“分类目录”，本报告书确定重庆市天友乳品二厂有限公司职业病危害风险分类为较重。

4.2评价建议

职业卫生管理方面

（1）本项目劳动者人数超过100人，用人单位应按照《工作场所

职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）第八条的要求，配备专职职业卫生管理人员。

（2）现场调查过程中发现，企业职业卫生管理人员尚未取得企业职业卫生管理人员培训合格证书。用人单位应尽快与南岸区安监局联

系，派遣职业卫生管理人员参加培训，取得合格证书。

（3）企业应严格按照《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书》、国务院《关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理通知》进行管理。

（4）本项目部分岗位噪声8h等效声级超过85dB（A）。用人单位应当每年对上述岗位的职工进行听力保护培训。听力保护培训应当包括：噪声对健康的危害；听力测试的目的和程序；本企业噪声实际情况及噪声危害控制的一般方法；使用护耳器的目的，各类型护耳器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等。

（5）企业应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条的规定，在厂区醒目位置设置专门的职业卫生公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

（6）部分工作场所职业病危害警示标志设置不够全面，企业应按照下表的要求予以完善。

工作场所需补充的警示标识和告知卡

| 车间名称 | 设置地点 | 设置的职业病危害警示标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 警告标识 | 指令标识 | 职业病危害告知卡 |
| 一车间 | 制冷机房 | 当心中毒 噪声有害 | 戴防毒面具 戴护耳器 注意通风 | 噪声 |
|  | UHT杀菌间 | 噪声有害 | 戴护耳器 | —— |
| 二车间 | 制冷机房 | 当心中毒 噪声有害 | 戴防毒面具 戴护耳器 注意通风 | 噪声 |
|  | 豆基料生产线 | 噪声有害 注意高温 | 戴护耳器 注意通风 | 噪声、高温 |
|  | 烘烤线 | 注意高温 | 注意通风 | 高温 |
| 公用工程 | 机修间 | 注意防尘 当心弧光 | 戴防尘口罩 戴防护手套 戴防护眼镜 | 电焊烟尘 电焊弧光 |
|  | 污水处理站风机房 | 噪声有害 | 戴护耳器 | 噪声 |

职业病危害防护方面

（1）对本项目投入使用的职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，以确保其处于正常状态。

（2）现场调查过程中发现，个别劳动者在生产作业过程中未严格按照公司相关规定和要求使用或正确佩戴个人防护用品。因此本报告书在此特别提出：用人单位应进一步加强作业场所防护用品使用的现场监督和管理，通过加强对劳动者使用防护用品的培训和监督，以提高劳动者在生产作业过程中的自我防护意识，并使其按要求正确使用个人防护用品；并且相关责任部门还应注意个人防护用品的定期更换及维护，以确保防护用品的有效性，达到切实保护劳动者职业健康的目的。

（3）在订购各种化学原辅材料时应及时向供货商索要该物质的化学品安全数据说明书（MSDS），从而采取有针对性的预防和控制措施。

（4）企业应严格遵循《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号）和《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，对职业健康监护人员进行完善。

（5）本项目液氨为高毒物品，根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第二十六条之要求，从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。

（6）现场调查发现，制冷机房通风不够，建议加大通风量；个人防护用品应设置在制冷机房外。

（7）氨制冷机房的事故排风必须选用防爆型，排风口应位于机房侧墙高处或屋顶，并与报警装置连锁。

（8）收奶工和化验人员有可能接触因布鲁氏菌污染的鲜奶，而引起布鲁氏菌病。收奶工和化验人员在接触鲜奶时，应做好个人防护，避免直接接触，同时按规定定期体检，并持有有效健康证明上岗工作。

（9）调查发现，企业设置的围堰尺寸较小，应按照《化工装置设备布置设计技术规定》（HG/T 20546-2009）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）对围堰的尺寸进行调整。

（10）本项目高温环境主要是由自然高温环境（阳光热源）和工业高温环境（生产型电热源和生产型天然气燃烧热源）共同作用产生。因此用人单位应采取相应的防暑降温措施：在高温季节为作业工人提供含盐清凉饮料和防暑降温药品，适当缩短高温作业时间；保持厂房自然通风状况良好；厂房内适当位置安装工业风扇，在夏季有利于通风和防暑降温；休息室内设置分体式空调器，安装饮水机；如出现职业性中暑，迅速将患者转移到阴凉通风处平卧休息，解松或脱去衣物让身体散热，应用物理方法降温，并为病人提供充足水分，如有出汗过多或脸色苍白等情形，应给病人提供含盐清凉饮料和防暑降温药品，严重者应立即送医院抢救。

（11）本项目职业危害风险分类为较重，用人单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

应急救援方面

（1）本项目进行了天然气泄漏应急救援演练，但却没有预案，因此，建议企业制定“天燃气泄漏”专项应急救援预案。

（2）加强液氨应急救援演练并及时修改预案。

（3）针对应急演练过程中出现的问题，用人单位应按照本报告书6.4.3章节提出的建议，予以改进。

（4）用人单位还应在使用酸碱和存在高温的作业场所，配置急救箱以及急救药品。急救药品的配置可参照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）附录A中表A.4。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、污水处理站职业危害因素识别应增加硫化氢。

2、液氨房及制冷间的个人防护用品建议设置在室外。

3、液氨作业人员为特殊作业工人，岗位工人应特殊持证上岗。

4、液氨房事故通风量不够，建议加大风量。

5、加强液氨应急演练并及时修改预案。

6、企业应严格按照《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书》、国务院《关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理通知》进行管理。

7、表10-3，序号1中检查周期项部分内容有误。

8、明确用人单位是否进行了职业病危害告知及告知方式。

9、地质特征中部分内容有误。

10、表4-2下面的文字表意有误。

11、重新核实用人单位是否存在有限空间作业问题。

12、表4-3中硫化氢不列入重点评价因子理由不充分。

13、补充完善应急救援专项预案。

14、表2-4，应写明农产品、添加剂和辅料的名字及主要成分。

15、P35中提及使用双氧水、聚合氯化铝、焊条，而表2-4中未提及。

16、表5-1，液氨围堰过小，过低，建议加大。

17、未写明企业主要负责人、职业卫生负责人是否参加安监部门组织的职业卫生培训并获得合格证书；未写明对职工进行职业卫生培训的时间及内容。

18、补充用人单位应急救援技术装备一览表。

19、生产作业现场职业卫生警示标识及告知卡数量较少，不规范。