重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2017〕第01号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 职业病危害现状评价 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 田平 |  |  |
| 建设单位 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 建设单位联系人 | 邓莹 |
| 项目地理位置 | 重庆璧山区河边镇浸口村 |  |  |
| 现场调查人员 | 田平、汪运 | 调查时间 | 2017.03.01 |
| 采样、检测人员 | 赵万江、宋云波等 | 采样检测时间 | 2017.03.01-03 |
| 建设单位陪同人员 | 邓莹 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、雷勇、梁道康、李莹、黄进 | 评审时间 | 2017.05.16 |

二、项目简介

冀东水泥璧山有限责任公司于2010年4月委托重庆市职业病防治院对4500t/d熟料新型干法水泥生产线技术改造项目进行了职业病危害预评价，并通过审核取得了重庆市卫生局关于冀东水泥璧山有限责任公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线技术改造项目职业病危害预评价报告的批复（渝卫监督〔2010〕88号）；由于职业病危害预评价报告对该建设项目职业病危害的分类定性为“职业病危害严重的建设项目”，因此在本项目初步设计阶段时“职业卫生设计专篇”经过了卫生行政部门的职业病防护设施设计的审查，并取得了重庆市卫生局关于冀东水泥璧山有限责任公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线技术改造项目职业病防护设施设计审查的批复（渝卫监督〔2010〕125号）。

冀东水泥璧山有限责任公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线技术改造项目于2009年1月开工建设，2012年8月竣工并开始试生产，并在试生产期间委托重庆市职业病防治院对4500t/d熟料新型干法水泥生产线技术改造项目进行了职业病危害控制效果评价，并取得了璧山县安全生产监督管理局关于4500t/d熟料新型干法水泥生产线技术改造建设项目职业病防护设施验收的批复（璧山安监职竣工审字〔2013〕1号）。

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》、《重庆市安全生产监督管理局关于开展职业病危害现状评价工作的通知》（渝安监发〔2012〕127号）、《重庆市安全生产监督管理局关于加强建设项目职业卫生“三同时”工作的通知》（渝安监发〔2013〕107号）等法律、法规、规章及文件的要求，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。为了贯彻落实国家有关职业卫生及职业病防治的法律、法规、规章，切实保障劳动者的生命健康权益，2017年1月冀东水泥璧山有限责任公司正式委托重庆市职业病防治院，按照中华人民共和国现行职业卫生法律、法规、规范、标准等要求，对公司工作场所进行职业病危害现状评价。

三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：：噪声、粉尘、氨、工频电场、电离辐射（χ射线）。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点（人）次 | 检测结果 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备噪声 | 44 | —— | —— |
|  | 控制室（值班室）噪声 | 6 | 符合要求 | 100% |
|  | 岗位个体噪声 （8h等效A声级） | 17 | 有4个工种接触的噪声8h等效声级大于85dB（A）。 | 76.4% |
|  | 氨 | 1 | 符合要求 | 100% |
|  | 粉尘（总尘） | 19 | 有2个工种接触的粉尘（总尘）超标。 | 89.5% |
|  | 粉尘（呼尘） | 16 | 有2个工种接触的粉尘（呼尘）超标。 | 87.5% |
|  | 工频电场 | 8 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 《水泥工厂职业安全卫生设计规范》 《水泥生产企业防尘防毒技术规范》 | 符合 |
| 2 | 生产工艺设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《生产过程安全卫生要求总则》 | 符合 |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 《水泥工厂职业安全卫生设计规范》 《水泥生产企业防尘防毒技术规范》 《水泥生产防尘技术规程》 | 基本符合 |
| 4 | 职业病危害因素检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 《劳动防护用品配备标准（试行）》 | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》 《建筑采光设计标准》 《建筑照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准 《水泥工厂职业安全卫生设计规范 《水泥生产企业防尘防毒技术规范》 | 基本符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》等 | 基本符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康监护技术规范》 | 符合 |

本报告书确定冀东水泥璧山有限责任公司职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、评价依据补充GBZ229.1-2010、GBZ192.2-2007、GBZ192.4-2007、GBZ277-2016、GBZ235-2011等，删除本报告未适用的标准规范。

2、总图运输章节补充氨水和盐酸的储运描述。

3、2.6章节补充控评以来的生产工艺和防护设施有无重大改进。

4、修改表4-4中部分化学物质所致职业病的名称。

5、第6章应补充应急救援设施的文字描述。

6、核对表11-1标题年份。

7、P41、P42表格中液氨，本项目是否存在，请核实。

8、P126，表7-3工人正确佩戴护听器的保护水平应为检测值取该岗位噪声强度最大检测值。

9、补充锰及其无机化合物、电焊弧光、煤尘、水泥粉尘等危害因素对人体健康的危害的描述。

10、P118，应急中暑的岗位应补充矿山作业人员，另应说明有无一氧化碳、高温中暑的应急分预案。

11、体检针对危害因素是否齐全，应分析与评价，如一氧化碳、高温、锰及其无机化合物应为体检危害因素。

12、“璧山县”应该为“璧山区”。

13、竖向布置应按职业卫生的要求进行描述。

14、核实游离二氧化硅的检测结果。

15、核实评价范围是够包含余热发电，报告中应有描述。

专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。