重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2014〕第06号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | —— | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 张立 |  |  |
| 建设单位 | 重庆力宏精细化工有限公司 | 建设单位联系人 | 谢莹 |
| 项目地理位置 | 重庆市南岸区长江工业园区 |  |  |
| 现场调查人员 | 张立、谢勇 | 调查时间 | 2014.6.25 2014.7.24 2014.9.26 |
| 采样、检测人员 | 朱冰峰、杜航等 | 采样检测时间 | 2014.7. 8-15 2014.7.24~28 2014.9.26~30 |
| 建设单位陪同人员 | 谢莹 |  |  |
| 报告评审专家 | 何长春、唐邦富、李胜、涂白杰、陈雄 | 评审时间 | 2014.10.30 |

二、项目简介

重庆力宏精细化工有限公司成立于2001年11月，公司位于重庆南岸区江峡路6号，是一家专业从事羧甲基纤维素钠（CMC）开发、生产和销售的有限责任公司。羧甲基纤维素钠(CMC)是以精制棉为主要原料，以乙醇为媒介，经碱化、醚化、洗涤、耙干、烘干、粉碎等工序精制而成，产品纯度可达99.5%以上。该产品作为增稠剂、稳定剂、保水剂，被广泛用于食品、牙膏、陶瓷、石油钻井、造纸等工业领域，俗称“工业味精”。

重庆力宏精细化工有限公司的生产场所原位于重庆市南岸区鸡冠石镇白沙沱正街155号。为扩大生产规模和符合工业园区布局要求，该公司2007年在重庆市长江工业园（现规划为茶园新区C、D区）新征地79.7亩，于2008年4月开建羧甲基纤维素钠（CMC）一期工程，2009年7月竣工，实现CMC生产能力1万吨/年。二期工程于2010年1月开工建设，2012年8月建成，实现CMC生产能力1万吨/年。总生产能力已达2万吨/年。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素有：噪声、其他粉尘、乙醇、氯乙酸、次氯酸钠、盐酸、氢氧化钠、氯气、高温、工频电场、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、苯、甲苯、二甲苯等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 车间 | 岗位 | 存在的职业病 危害因素 | 岗位人数 | 日接触时间（h） | 接触方式 | 产生环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 原料破碎岗位 | 噪声、其他粉尘 | 9 | 4 | 操作 | 固体原料（精制棉）采用原料破碎机破碎后加入新型的犁刀式反应器。 |
|  | 反应岗位 | 噪声、乙醇、氢氧化钠、氯乙酸 | 6 | 2 | 巡检 | 精制棉（或木浆）在犁式反应器中先进行碱化工序，然后进行醚化工序，生成羧甲基纤维素钠（粗CMC）。 |
|  | 洗涤岗位 | 噪声、乙醇、盐酸、次氯酸钠 、氯气 | 9 | 2 | 巡检 | 醚化生成的粗CMC放入洗涤槽用稀乙醇洗涤，去掉反应中生成的NaCl,同时进行中和、漂白。 |
|  | 汽提岗位 | 噪声、乙醇、盐酸、次氯酸钠、氯气 | 3 | 2 | 巡检 | 洗涤分离后的CMC（含酒水45%左右）在经过汽提机时，在真空状态下，夹套加热及喷入过热的直接蒸汽，回收乙醇。 |
|  | 烘干粉碎岗位 | 噪声、其他粉尘、高温 | 9 | 2 | 操作 | 将经过汽提后的CMC（含水分20%左右）干燥到产品要求的水分以下，并将干燥后的CMC粉碎到用户要求的目数。 |
|  | 包装岗位 | 噪声、其他粉尘、高温 | 6 | 2 | 操作 | 将粉碎后的CMC装袋。 |
|  | 混料包装岗位 | 噪声、其他粉尘、高温 | 12 | 3 | 操作 | 将CMC拼混，提高每批产品的一致性。 |
| 二车间 | 原料破碎岗位 | 噪声、其他粉尘 | 9 | 4 | 操作 | 固体原料（精制棉）采用原料破碎机破碎后加入新型的犁刀式反应器。 |
|  | 反应岗位 | 噪声、乙醇、氢氧化钠、氯乙酸 | 12 | 2 | 巡检 | 精制棉（或木浆）在犁式反应器中先进行碱化工序，然后进行醚化工序，生成羧甲基纤维素钠（粗CMC）。 |
|  | 洗涤岗位 | 噪声、乙醇、盐酸、次氯酸钠、氯气 | 15 | 2 | 巡检 | 醚化生成的粗CMC放入洗涤槽用稀乙醇洗涤，去掉反应中生成的NaCl,同时进行中和、漂白。 |
|  | 汽提岗位 | 噪声、乙醇、盐酸、次氯酸钠、氯气 | 3 | 2 | 巡检 | 洗涤分离后的CMC（含酒水45%左右）在经过汽提机时，在真空状态下，夹套加热及喷入过热的直接蒸汽，回收乙醇。 |
|  | 烘干粉碎岗位 | 噪声、其他粉尘、高温 | 12 | 2 | 操作 | 将经过汽提后的CMC（含水分20%左右）干燥到产品要求的水分以上，并将干燥后的CMC粉碎到用户要求的目数。 |
|  | 包装岗位 | 噪声、其他粉尘、高温 | 6 | 2 | 操作 | 将粉碎后的CMC装袋。 |
|  | 混料包装岗位 | 噪声、其他粉尘、高温 | 12 | 3 | 操作 | 将CMC拼混，提高每批产品的一致性。 |
|  | 蒸馏岗位 | 噪声 | 6 | 2 | 巡检 | 洗涤分离后的洗涤液，经过蒸馏塔回收乙醇。 |
| 三车间 | 原料破碎岗位 | 噪声、其他粉尘 | 3 | 4 | 操作 | 固体原料（精制棉）采用原料破碎机破碎后加入新型的犁刀式反应器。 |
|  | 反应岗位 | 噪声、乙醇、氢氧化钠、氯乙酸 | 6 | 2 | 巡检 | 精制棉（或木浆）在犁式反应器中先进行碱化工序，然后进行醚化工序，生成羧甲基纤维素钠（粗CMC）。 |
|  | 烘干粉碎包装岗位 | 噪声、其他粉尘、高温 | 6 | 2 | 操作 | 将羧甲基纤维素钠（粗CMC）干燥到产品要求的水分以下，并将干燥后的CMC粉碎到用户要求的目数，并将粉碎后的CMC装袋。 |
|  | 混料包装岗位 | 噪声、其他粉尘、高温 | 6 | 3 | 操作 | 将CMC拼混，提高每批产品的一致性。 |
| 配酸 | 配酸岗位 | 氯乙酸 | 7 | 5 | 操作 | 配酸时会接触氯乙酸。 |
| 罐区 | 输送泵巡检岗位 | 盐酸、氢氧化钠、乙醇 | 4 | 0.5 | 巡检 | 盐酸贮罐、氢氧化钠贮罐、乙醇贮罐集中摆放的一个固定区域。 |
| 公用工程及辅助设施 | 冷冻机房 | 噪声 | 5 | 2 | 巡检 | 对冷冻机房进行巡检时会接触噪声。 |
|  | 锅炉房 | 噪声、高温、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮 |  |  | 巡检 | 对锅炉房进行巡检时会接触噪声。 |
|  | 空压机房 | 噪声 |  |  | 巡检 | 对空压机房进行巡检时会接触噪声。 |
|  | 循环水站 | 噪声 |  |  | 巡检 | 对循环水泵房进行巡检时会接触噪声。 |
|  | 变电房 | 工频电场 | 8 | 1 | 巡检 | 变电房巡检时会接触噪声、工频电场。 |
|  | 机修间 | 噪声、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯 | 15 | 有维修时，短时间接触 | 操作 | 作业人员维修过程中用到焊接时会产生电焊弧光、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、噪声；刷漆时会接触苯、甲苯、二甲苯等。 |
| 备注：三车间生产羧甲基纤维素钠（CMC）粗品，无洗涤、汽提工序。 |  |  |  |  |  |  |

通过对生产工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：噪声、其他粉尘（精制棉/木浆混合粉尘）、氯乙酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、氯气、高温。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 序号 | 检测因素 | 检测点数 | 检测结果情况 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 12 | 粉尘浓度超标的有2个岗位 | 83.3% |
| 2 | 盐酸 | 7 | 符合要求 | 100% |
| 3 | 氢氧化钠 | 4 | 符合要求 | 100% |
| 4 | 氯气 | 4 | 符合要求 | 100% |
| 5 | 岗位噪声 （8h等效A声级） | 21 | 超过85dB（A）的有2个岗位 | 90.5% |
| 6 | 非噪声作业场所噪声 | 10 | 符合要求 | 100% |
| 7 | 高温 | 11 | WBGT指数检测结果超标的有4个点 | 63.6% |

工作场所整改后职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点数 | 不合格点数（个） | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 2 | 0 | 100% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 | 基本符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值 （第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值 （第2部分：物理因素）》 | 符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 《劳动防护用品配备标准（试行）》 | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学及辅助 用室 | 《工业企业设计卫生标准》 《建筑采光设计标准》 《建筑照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》等 | 符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康监护技术规范》 | 基本符合 |

通过对本项目工作场所的职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果及职业病防护设施的防护效果进行综合分析和评估后，对照《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）和《高毒物品目录》（2003年版），本项目存在的有害因素中氯乙酸、氯气等化合物属于“高度危害”，已列入了《高毒物品目录》（2003年版）；生产过程中使用的盐酸、氢氧化钠等物质腐蚀性强，对人体健康影响大。考虑到本项目生产过程部分作业仍为手工操作，其产生噪声和有毒物质作业场所较多，危害性较大，且有毒物质使用量大、使用频次较高，如防护不当，发生职业病的风险极高。

根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）和《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）的有关规定，该企业为化学原料和化学制品制造业中的基础化学原料制造，属于职业病危害严重的企业。

4.2评价建议

职业卫生管理方面

（1）企业在职业卫生日常管理工作当中，应当严格遵循和执行总公司指定的各项职业卫生管理制度，加强对员工的培训监督管理，并做好相应记录，确保各项职业卫生管理制度认真落实。

（2）用人单位应当每年对暴露于LAeq，8≥85dB的作业场所的职工进行听力保护培训。听力保护培训应当包括：噪声对健康的危害；听力测试的目的和程序；本企业噪声实际情况及噪声危害控制的一般方法；使用护耳器的目的，各类型护耳器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等。

（3）企业应当对劳动者（尤其是原料破碎岗位、烘干粉碎岗位、包装岗位、混料包装岗位、配酸岗位）进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守现行职业病防治法律、法规、规范以及操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

（4）企业应在厂区的醒目位置设置职业卫生公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

（5）企业应当按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》的相关规定，及时安排从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，以便及早采取预防干预措施，防止职业病。检查结果还应书面告知劳动者。

（6）根据职业卫生现场调查，发现个别劳动者在生产作业过程中未严格按照公司相关规定和要求正确佩戴个人防护用品。因此本报告在此特别提出：用人单位应进一步加强作业场所防护用品使用的现场监督和管理，提高劳动者在生产作业过程中的自我防护意识，并使其按要求正确使用个人防护用品；并且相关责任部门还应注意个人防护用品的定期更换及维护（尤其是防毒口罩、滤毒盒和过滤棉的更换及维护），以确保防护用品的有效性，达到切实保护劳动者职业健康的目的。

（7）预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，是国家相关法律法规的明确要求和企业发展的重要条件。企业应高度重视职业病防治工作，持续改进生产设备和生产工艺，不断完善各种职业病防护设施，使企业走上良性循环的发展轨道。

职业危害防护方面

（1）由于本项目生产工艺的特点，虽然部分工艺实现了密闭化生产，但在进出物料时仍以手工作业为主，且粉尘逸散较为严重，尤其是原料破碎、烘干粉粹、包装、混料包装等作业岗位，虽然采取了一系列的防尘措施，但其效果仍不理想；因此建议用人单位除加强上述作业岗位的通风量和增加除尘措施外，还应力求从工艺上寻求突破，尽量采用密闭化、机械化、自动化生产工艺，实现劳动者远距离操作，降低劳动者体力劳动强度和紧张度，使整个生产工艺过程中产生的职业危害尽可能减小而且容易通过工程技术设施和手段加以控制。从根本上减少职业病危害因素对工人健康的影响，保护劳动者职业健康。

（2）对本项目投入使用的职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常运行状态。

（3）调查发现，企业设置的围堰尺寸较小，应按照《化工装置设备布置设计技术规定》（HG/T 20546-2009）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）对围堰的尺寸进行调整。

（4）企业应按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）为锅炉房设置可燃气体报警装置。可燃气体检测报警仪的选择推荐见下表。

本项目可燃气体检测报警仪的选择推荐表

| 有毒气体 | 岗位 | 一级报警设定值 （V%） | 二级报警设定值 （V%） | 检测报警仪的探测器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 锅炉房巡检岗位 | ≤1.25 | ≤2.5 | 催化燃烧型或红外气体检（探）测器 |
| 备注：可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限；可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。 |  |  |  |  |

（5）调查发现，企业在可能产生或存在职业病危害因素的工作场所及工人接触毒物的作业岗位设置的警示标识和中文警示说明内容不够完善，形式不够规范。企业严格按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明，具体设置建议详见下表。同时，企业还应每半年至少检查一次厂区范围内的所有告知卡、警示标识及中文警示说明，发现有破损、脱落、褪色、变形等不符合要求时，应按照相关规定进行修整更换。

职业病危害警示标识设置建议表

| 车间 | 岗位 | 职业病危害警示标识和告知卡 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 警告标识 | 指令标识 | 职业病危害告知卡 |
| 一车间 | 原料破碎岗位 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防尘口罩 | 噪声 粉尘 |
|  | 反应岗位 | 噪声有害 当心腐蚀 | 戴护耳器 戴防护手套 | 噪声 乙醇 氯乙酸 氢氧化钠 |
|  | 洗涤岗位 | 噪声有害 当心腐蚀 | 戴护耳器 戴防护手套 | 噪声 乙醇 盐酸 次氯酸钠 |
|  | 汽提岗位 | 噪声有害 当心腐蚀 | 戴护耳器 戴防护手套 | 噪声 乙醇 盐酸 次氯酸钠 |
|  | 烘干粉碎岗位 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护耳器 戴防尘口罩 穿防护服 | 噪声 粉尘 高温 |
|  | 包装岗位 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护耳器 戴防尘口罩 穿防护服 | 噪声 粉尘 高温 |
|  | 混料包装岗位 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护耳器 戴防尘口罩 穿防护服 | 噪声 粉尘 高温 |
| 二车间 | 原料破碎岗位 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防尘口罩 | 噪声 粉尘 |
|  | 反应岗位 | 噪声有害 当心腐蚀 | 戴护耳器 戴防护手套 | 噪声 乙醇 氯乙酸 氢氧化钠 |
|  | 洗涤岗位 | 噪声有害 当心腐蚀 | 戴护耳器 戴防护手套 | 噪声 乙醇 盐酸 次氯酸钠 |
|  | 汽提岗位 | 噪声有害 当心腐蚀 | 戴护耳器 戴防护手套 | 噪声 乙醇 盐酸 次氯酸钠 |
|  | 烘干粉碎岗位 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护耳器 戴防尘口罩 穿防护服 | 噪声 粉尘 高温 |
|  | 包装岗位 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护耳器 戴防尘口罩 穿防护服 | 噪声 粉尘 高温 |
|  | 混料包装岗位 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护耳器 戴防尘口罩 穿防护服 | 噪声 粉尘 高温 |
|  | 蒸馏岗位 | 噪声有害 | 戴护耳器 | 噪声 |
| 三车间 | 原料破碎岗位 | 噪声有害 注意防尘 | 戴护耳器 戴防尘口罩 | 噪声 粉尘 |
|  | 反应岗位 | 噪声有害 当心腐蚀 | 戴护耳器 戴防护手套 | 噪声 乙醇 氯乙酸 氢氧化钠 |
|  | 烘干粉碎包装岗位 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护耳器 戴防尘口罩 穿防护服 | 噪声 粉尘 高温 |
|  | 混料包装岗位 | 噪声有害 注意防尘 注意高温 | 戴护耳器 戴防尘口罩 穿防护服 | 噪声 粉尘 高温 |
| 配酸 | 配酸岗位 | 注意防尘 | 戴防尘口罩 | 粉尘 |
| 罐区 | 输送泵巡检岗位 | 当心腐蚀 | 戴防护手套 | 乙醇 盐酸 氢氧化钠 |
| 公用工程及辅助设施 | 冷冻机房 | 噪声有害 | 戴护耳器 | 噪声 |
|  | 锅炉房 | 噪声有害 注意高温 当心中毒 注意通风 | 戴护耳器 穿防护服 | 噪声 高温 |
|  | 空压机房 | 噪声有害 | 戴护耳器 | 噪声 |
|  | 循环水站 | 噪声有害 | 戴护耳器 | 噪声 |

（6）企业应严格遵循《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号）和《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，对职业健康监护人员进行完善。

（7）在今后涉及新建、改建、扩建项目时，建设项目的职业病防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

（8）本项目属于职业病危害严重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）中第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次定期对工作场所存在的职业病危害因素进行检测。

职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、从图2-1可见，最小频率风向应更正为北风。

2、2.5章节中关于专职职业卫生管理人员的描述不准确。

3、增加评价依据《密闭空间作业职业危害防护规范》和对密闭空间的职业病危害因素的识别及防护。

4、表4-2下文字表意不准确。

5、表5-5 第一项结论不准确。

6、6.2章节中应具体说明企业应急专项预案的情况。

7、6.4章节中只说明了2013年应急演练的情况， 建议补充完善2014年应急演练的计划或情况。

8、2-3为“液碱”，表2-4为“烧碱”，名称不统一。

9、图2-2，应核实干燥工艺有无高温。

10、表4-4，应说明“其他粉尘”的成分。

11、应将P56的超标原因分析和整改措施提前。

12、围堰范围过小，过低，应在建议中提出。

13、未写明企业人员参加安监局培训的时间和员工培训时间。

14、职业卫生警示标识尺寸不规范、现场部分警示标识被挡，应提出合理建议。

15、部分强噪声作业工人未戴耳塞，应加强宣传教育和监督。

16、次氯酸用量较大，氯气为高毒物品，建议作重点评价。

17、粉尘、噪声原因分析建议集中，不要重复。

18、表12-1中“注意粉尘”应改为“注意防尘”。

19、评价依据中应增加国家安监总局（2013）59号令。

20、明确锅炉房设置可燃气体报警装置的气体名称及限值。

21、现场冲淋设施维护不良，建议加强冲淋设施的管理和维护。