重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防控评字〔2015〕第03号 | 评价类别 | 控制效果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 生产基地建设一期工程项目 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 钟媛 |  |  |
| 建设单位 | 重庆西通电气有限公司 | 建设单位联系人 | 杨成芳 |
| 项目地理位置 | 重庆市两江新区龙兴工业园 |  |  |
| 现场调查人员 | 钟媛、汪运 | 调查时间 | 2015.10.30 2015.11.9 |
| 采样、检测人员 | 杜航、付冠艳等 | 采样检测时间 | 2015.11.10-12 |
| 建设单位陪同人员 | 唐勤山 |  |  |
| 报告评审专家 | 雷勇、王华荣、何长春 | 评审时间 | 2015.12.11 |

- 二、项目简介

重庆西通电气有限公司由重庆机电控股集团电气产业投资有限公司与通用电气（中国）（下称GE）有限公司共同出资组建，注册资金5000万元，重庆机电控股集团电气产业投资有限公司与通用电气（中国）有限公司分别持股51%和49%。公司主营业务为生产、组装、研发和销售开关设备、配套零部件、配件和备件以及提供相关服务，经营年限为20年。

据预测，伴随着经济发展、基础设施建设的需求，中国高低压电气设备每年市场规模高达225亿美元。重庆作为中国西部发展得最快的城市之一，特别是直辖后的经济飞速发展，基础设施建设大力推进，加上两江新区的建设开发，展览中心、数据中心等大型项目的开工上马，为输配电设备制造创造了巨大的市场，未来重庆乃至中国西部都会有大量的高低压配套设备的需求。

重庆机电集团与GE组建合资公司，引进GE具有世界领先水平的产品技术，一期主要计划生产35kV及以下高压成套开关设备与低压成套开关设备，产品主要用于我国城市轨道交通建设，具体包括但不限于以下几种：SecoCube气体绝缘金属封闭开关柜、SE Rapid型牵引配电直流开关柜、MLS低压成套开关设备、P/V 系列户内交流金属封闭开关设备、P/V－40.5户内交流金属封闭开关设备。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目存在的职业病危害因素有噪声、铜尘、工频电场等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价单元 | 岗位/地点 | 作业方式 | 接触的职业危害因素 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装配生产线 | 一次元件装配 | 固定岗位 | 噪声 | 工人主要负责装配断路器、电流互感器、接地刀、铜排等。 | 装铜排、接地刀和电流互感器等会使用到气动起子和电动扳手等工具，这些工具作业时会产生噪声。一次元件装配员工有2人为外包人员，生产量大时外包人员会增加。 |
|  | 母线加工 | 固定岗位 | 噪声、铜尘 | 工人主要负责对铜排进行去毛刺、切割、冲眼和折弯。 | 母线加工操作工对铜排进行去毛刺、切割、冲眼和折弯等作业时会产生噪声和铜尘。母线加工岗位人员全部为外包人员 |
|  | 产品检验 | 固定岗位 | 工频电场 | 工人主要负责对装配好的开关柜进行通电试验检测 | 开关柜进行通电试验检测时会产生工频电场 |
| 公用工程 | 空压站 | —— | 噪声 | —— | 空压机自动操作，未安排工人巡检作业 |
|  | 变配电房 | —— | 工频电场 | —— | 变配电房自动操作，未安排工人巡检作业 |

通过工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：噪声。

职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点（人）次 | 检测结果 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个体噪声 | 3 | 符合要求 | 100% |
| 2 | 定点噪声 | 1 | 符合要求 | 100% |
| 3 | 铜尘 | 1 | 符合要求 | 100% |
| 4 | 工频电场 | 2 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《工业企业职工听力保护规范》(卫法监发[1999]第620号) | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 基本符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2007） | 符合 |

通过对本项目工作场所的职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果进行综合分析和评估，并对照《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010），本项目存在的有害因素包括噪声、铜尘和工频电场。在正常生产情况下，母排加工产生的铜尘、一次元件装配和母排加工产生的噪声、产品检验产生的工频电场均未超过职业接触限值，且一次元件装配和母排加工操作工接触的噪声强度均在80dB（A）以下，因此上述岗位产生的有毒有害因素对作业工人的危害较小。通过对上述职业病危害因素的潜在危险性、职业病危害防护措施、职业病危害因素检测结果和发生职业病的风险程度等进行综合分析后，认为本工程具有生产工艺较为先进、生产设备自动化程度较高、职业病危害因素少和对作业人员危害较小等特点，本报告书确定重庆西通电气有限公司生产基地建设一期工程项目职业病危害的风险分类为一般。

4.2评价建议

职业卫生管理方面

（1）企业虽制定有《职业危害项目申报制度》，但尚未进行职业病危害项目申报。建设单位应按照规定，尽快向项目所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受其监督管理。

（2）本项目警示标识和告知卡的设置还不够全面，建议企业在母排加工岗位设置“噪声有害”等警示标识。

职业危害防护方面

（1）对本项目投入使用的职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，以确保其处于正常状态。

（2）本项目所在地为重庆市两江新区，夏季比较炎热，在高温季节作业人员会受高温危害因素的影响。因此企业在夏季应适当调整工人每日高温作业时间，增加作业地点机械通风设施，同时为作业人员发放含盐清凉饮料（含盐量为0.1%~0.2%）和防暑降温药品（藿香正气液、十滴水等）。

（3）本项目目前的产品主要为MLS低压成套开关设备和P/V系列中置柜，但以后可能会生产SecoCube系列气体绝缘开关柜。SecoCube系列气体绝缘开关柜的气箱中填充的绝缘气体为SF6或氮气，气箱及气箱内相关器件由外协单位装配并补充绝缘气体，经检漏操作后运抵西通公司。绝缘气体为SF6的气箱在柜体通电检验的过程中，SF6气体经电晕、火花及电弧放电作用，可能会分解产生有毒、腐蚀性气体。因此，当生产绝缘气体为SF6的SecoCube系列气体绝缘开关柜时，其试验间应具有良好的通风系统，通风量保证在15min内换气一次，抽风口设在室内下部。生产绝缘气体为SF6的SecoCube系列气体绝缘开关柜的试验人员应配备手持移动式六氟化硫浓度报警仪和氧量仪，当六氟化硫浓度超过1000μL/L，氧含量低于18%时，仪器应报警，并配备完善的个人安全防护用品，同时按国家相关法律法规规定的间隔年限委托有资质的职业卫生技术服务机构进行上岗前、在岗期间和离岗时体检。

（4）本项目属于职业病危害一般的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）中第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次定期对工作场所存在的职业病危害因素进行检测。

检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

应急救援方面

（1）通过对“应急预案”和本项目职业病危害特点的分析，其“预案”在针对性方面还需进一步较强，完整的“应急救援预案”还应包括公司基本情况（生产情况、地理位置、交通情况、地质和气象、周边情况、基础设施）、危险目标及其危险特性、对周围的影响（目标危险源、物理特性、健康危害、对周边环境的影响）、应急救援组织组成人员及职责划分（包括指挥机构和具体的人员、主要职责、急救援专业队伍组成及分工）、人员疏散方案、应急救援保障体制等内容。补充针对高温的专项救援预案。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

- 1、正文表1-2中表头与表内容不符，请核实。

- 第8.1.5中GB50034-2004应为GB50034-2013。

- 说明气体绝缘金属封闭开关柜的绝缘气体，并分析其危害。

- 表2-3中，更恰当的说法是“无噪声作业”。

- 表2-5中建议去掉《有毒物品作业场所劳动保护条例》。

- P10第（9）条此处结论为符合，与建议3.1章节（2）不

- 确认企业不要职业病因素中非噪声作业，可不进行职业健康体检

结论：通过。