重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2017〕第13号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 职业病危害现状评价 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 田平 |  |  |
| 建设单位 | 重庆禹润排水有限公司 | 建设单位联系人 | 胡明生 |
| 项目地理位置 | 重庆市巴南区各乡镇 |  |  |
| 现场调查人员 | 田平、徐一雷 | 调查时间 | 2017.8.1 |
| 采样、检测人员 | 张茂林、裴雯等 | 采样检测时间 | 2017.8.1-3 |
| 建设单位陪同人员 | 胡明生 |  |  |
| 报告评审专家 | 黄进、梁道康、雷勇 | 评审时间 | 2017.8.25 |

二、项目简介

重庆禹润排水有限公司在建设初期并未开展职业病危害预评价工作，建成后在试生产期间也未进行职业病危害控制效果评价。由于该项目已运行较长时间，超过了进行职业病危害控制效果评价的期限，依据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）和《重庆市安全生产监督管理局关于开展职业病危害现状评价工作的通知》（渝安监发〔2012〕127号）的相关规定，重庆禹润排水有限公司于2017年7月正式委托重庆市职业病防治院，对公司工作场所进行职业病危害现状评价。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：噪声、硫化氢、氨。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点（人）次 | 检测结果 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备噪声 | 17 | —— | —— |
|  | 控制室（值班室）噪声 | 18 | 符合要求 | 100% |
|  | 岗位个体噪声 （8h等效A声级） | 17 | 有2个工种接触的噪声8h等效声级大于85dB（A）。 | 88.2% |
|  | 氨 | 18 | 符合要求 | 100% |
|  | 硫化氢 | 18 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 《城镇污水处理厂防毒技术规范》 | 符合 |
| 2 | 生产工艺设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 《生产过程安全卫生要求总则》 | 符合 |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 《城镇污水处理厂防毒技术规范》 | 基本符合 |
| 4 | 职业病危害因素检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 《护听器的选择指南》 《用人单位劳动防护用品管理规范》 | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》 《建筑采光设计标准》 《建筑照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》 《城镇污水处理厂防毒技术规范》 | 基本符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》等 | 基本符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康监护技术规范》 | 符合 |

本报告书确定重庆禹润排水有限公司职业病危害的风险分类为较重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、P14，核实各污水厂的风频图，如公平、双河是一样的，核实其正确性。

2、P30，设备表设施表应作补充。

3、P34，硅藻土几天加过程的职业病危害识别，补充臭气（含吲哚、酚、醛），甲烷、一氧化碳、二氧化碳的识别，补充病原微生物（细菌、病毒、寄生虫等）的识别，补充消毒、灭菌原料的识别。

4、应急救援设备应配备全面防毒面罩。

5、现场加强职业卫生管理，增设职业病危害警示标识及公告栏等

6、表3-1中，1.2和1.7条需重新核实。

7、P83，补充培训复训的情况。

8、P92，结论为符合，应有条件。

9、P5，核实评价依据（33）的编号。

10、P30，1.7中建议改为不适用。

11、P34，表4-1中核实工作制度，接触时间应明确为每天还是每班。

12、建议在企业补充完善职检结果报告基础上才可以下“符合”结论。

专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。