重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2016〕第11号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | —— | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 徐一雷 |  |  |
| 建设单位 | 兆旺科技（重庆）有限公司 | 建设单位联系人 | 聂应方 |
| 项目地理位置 | 重庆市璧山区璧青北路989号 |  |  |
| 现场调查人员 | 徐一雷、田平 | 调查时间 | 2015.9.23 |
| 采样、检测人员 | 杜航、任秀龙 | 采样检测时间 | 2016.9. 28-30 |
| 建设单位陪同人员 | 聂应方 |  |  |
| 报告评审专家 | 石云亮、梁道康、雷勇 | 评审时间 | 2016.11.17 |

- 二、项目简介

- 兆旺科技（重庆）有限公司属台资企业---兆利科技工业股份有限公司之重庆分公司。兆利科技于1992年成立于台北，在上海、福建福清、广东东莞、福建厦门、重庆等地分别设有分公司，企业已日渐发展成集团式经营。公司的主要产品为笔记本计算机、液晶屏幕等产品上之支撑转轴（HINGE），以国际品保模式ISO9001为质量标准，以预防及持续改善为质量政策，以双赢的角色为客户服务，以超弹性的生产规划满足客户的需求。未来将加速尖端科技之引进与应用研究，以延续高质量及高附加值产品之开发。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素有：噪声、电离辐射、氢氧化钙。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价 单元 | 岗位 | 工作日写实 | 接触的职业病 危害因素 | 作业 方式 | 接触 人数 | 接触 时间 | 职业病危害 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 组装工 | 工作制度： 一班制，8小时 工作内容： 生产线流水组装 | 噪声、高温（热熔机） | 固定岗位 | 116人 | 7小时 | 噪声主要来源于机器运行，热熔机（1人）运行时温度为90℃-110℃。 |
|  |  | 涂油工 | 工作制度： 一班制，8小时 工作内容： 将润滑油膏用刷子均匀涂抹于构件上。 | 噪声，氢氧化钙（碱类物质，无限值） | 固定岗位 | 6人 | 7小时 | 噪声主要来源于机器运行。氢氧化钙来源于805油膏（MSDS）。使用时用刷子涂抹，不直接接触。 |
|  |  | 施压工 | 工作制度： 一班制，8小时 工作内容： 操作设备进行压装 | 噪声 | 固定岗位 | 6人 | 7小时 | 噪声主要来源于机器运行。 |
|  |  | 铆接工 | 工作制度： 一班制，8小时 工作内容： 操作设备进行铆接 | 噪声 | 固定岗位 | 6人 | 7小时 | 噪声主要来源于机器运行。 |
|  |  | 磨合工 | 工作制度： 一班制，8小时 工作内容： 生产线流水组装 | 噪声 | 固定岗位 | 6人 | 7小时 | 噪声主要来源于机器运行。 |
|  |  | 功能测试 | 工作制度： 一班制，8小时 工作内容： 生产线流水组装并检查 | 噪声 | 固定岗位 | 6人 | 7小时 | 噪声主要来源于机器运行。 |
|  |  | 包装工 | 工作制度： 一班制，8小时 工作内容： 产品包装 | 噪声 | 固定岗位 | 6人 | 7小时 | 噪声主要来源于机器运行。 |
| 2 | 测量室 | 测量工 | 工作制度： 一班制，8小时 巡检路线： 工作内容： 1、测试工件危害物质含量 | 电离辐射 | 固定岗位 | 1人 | 1小时 | 机器运行即产生X光射线。 |

通过对生产工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：噪声、电离辐射。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 职业病危害因素检测项目 |  | 检测点数（个） | 不符合点数（个） | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理因素 | 噪声 （8h等效声级） | 7 | 0 | 100% |
|  | 照度 | 7 | 0 | 100% |
| 电离辐射 | X射线 | 5 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 14 | 0 | 100% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 基本符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 《Χ射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》GBZ115-2002 | 符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) | 符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 基本符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 基本符合 |

依据国家职业卫生有关法律法规、标准规范，运用现场调查、检测检验、定量分级和检查表等方法，对兆旺科技（重庆）有限公司在生产（运行）过程中存在的主要职业病危害因素及其危害程度、对劳动者的健康影响、职业病防护设施和措施及效果、职业卫生管理等方面进行综合分析与评价，兆旺科技（重庆）有限公司职业卫生现状符合职业卫生有关法律法规、标准和规范要求。公司在生产过程中，应继续有效落实目前采取的各项职业病防护措施，加强企业的职业卫生管理工作，作好各项防护设施的维护保养，确保防护设施处于正常运行状态；同时，按照本报告书的建议，对存在的问题进一步完善，以达到控制职业病危害，保障职工健康的目的。

4.2评价建议

职业卫生管理方面

（1）企业职业卫生管理人员尚未取得企业职业卫生管理人员培训合格证书。用人单位应尽快和所在地安监部门联系，派遣职业卫生管理人员参加培训，取得合格证书。

（2）按照《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，规范生产现场职业病危害警示标识的设置。具体建议详见表13-1。对投入使用的职业病危害警示标识，至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等问题时应及时修整或更换。

表13-1  本项目需更换补充的职业病危害警示标识一览表

| 设置地点 | 设置的职业病危害警示标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 警告标识 | 指令标识 | 职业病危害告知卡 |
| 测量室 | “当心电离辐射” | “注意！通电时仪器产生放射线！只准合格人员操作！” | 电离辐射职业病危害告知卡 |
| 生产车间 | “噪声有害” | “戴护耳器” | -- |

（3）企业应当按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（GBZ188-2014）的相关规定，及时安排从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，以便及早采取预防干预措施，防止职业病。职业健康检查结果应书面告知劳动者。

（4）通过职业卫生现场调查和职业病危害因素检测结果的综合分析，并结合《放射工作人员健康标准》（GBZ 98-2002）建议2-3年进行一次全面检查。

（5）通过职业卫生现场调查和职业病危害因素检测结果的综合分析，并结合《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）中第4.4节“开展职业健康监护的职业病危害因素的界定原则”和第4.5节“职业健康监护人群的界定原则”的相关规定，并根据《工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声》第5.1条“对于8h/d或40h/周噪声暴露等效声级≥80dB但＜85dB的作业人员，在目前的作业方式和防护措施不变的情况下，应进行健康监护，一旦作业方式或控制效果发生变化，应重新分级”的规定。在岗期间作业场所噪声8h等效声级≧80dB，<85dB，健康检查周期为2年1次。

（6）用人单位宜设置专人或专门的机构对职业健康机构出具的检查报告、劳动者职业健康检查结果进行汇总，并将汇总情况同职业健康报告共同存入《用人单位职业健康监护管理档案》中。

职业危害防护方面

（1）对本项目投入使用的职业病防护设施、应急救援设施（防辐射服、急救箱等）和个人使用的职业病防护用品，用人单位应安排专人负责进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常运行状态。

（2）在今后涉及新建、改建、扩建项目时，用人单位应做好职业卫生“三同时“工作，建设项目的职业病防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

（3）在包装盒存放处，注意空气流通保持开窗，必要时设立排风扇，保证空气质量，保护工人健康。

（4）本项目属于职业病危害较重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应能力的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。应急救援方面

（1）建议企业按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求，调整应急预案体系，将预案按综合预案、专项预案、现场处置方案分类完善。

（2）完善应急物资的储备和管理工作。生产现场配备的应急物资，企业应划定专门区域进行放置，并安排专人负责维护管理并建立相应的维护管理记录，确保其能随时投入使用。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、报告书中存在笔误仔细核对，在表2-3中明确单位。

2、p16补充女工人数。

3、补充X射线莹光分析与管电压和管电流。

4、细化9.1.4.2章节对通风的描写。

5、在应急救援表格中补充高温中暑。

6、表13-1警示牌设置核实。