重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防控评字〔2016〕第03号 | 评价类别 | 控制效果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本特勒汽车系统（重庆）有限公司 汽车关键零部件扩建项目 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 张立 |  |  |
| 建设单位 | 本特勒汽车系统（重庆）有限公司 | 建设单位联系人 | 江极舒 |
| 项目地理位置 | 重庆市江北区海尔路886号 |  |  |
| 现场调查人员 | 张立、夏懋书 | 调查时间 | 2016.4.22 2016.5.16 2016.6.14 |
| 采样、检测人员 | 杜航、赵万江等 | 采样检测时间 | 2016.4.22-25 2016.5.4~11 2016.6.14 |
| 建设单位陪同人员 | 江极舒 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、王华荣、雷勇 | 评审时间 | 2016.6.17 |

- 二、项目简介

本特勒汽车系统（重庆）有限公司是由德国本特勒汽车工业有限公司投资建立的外商独资企业，公司引进德国本特勒公司先进的制造技术，生产加工汽车底盘件以及车身结构件，如前后桥、控制臂等。主要为福特、一汽大众以及沃尔沃等国内主要汽车制造厂提供一流的汽车零部件配套。

本特勒汽车系统（重庆）有限公司租赁重庆天人汽车车身制造有限公司空余的厂房及场地，在重庆建立汽车配件生产基地。本项目为本特勒汽车系统（重庆）有限公司汽车关键零部件的扩建项目，是本特勒汽车系统（重庆）有限公司发展的需要，提高了本特勒汽车系统（重庆）有限公司的年产值，本项目设计产能为200万件/年，同时将带动40多人就业，进一步扩充了本特勒汽车系统（重庆）有限公司的生产规模。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目存在的职业病危害因素有噪声、高温、其他粉尘（金属烟尘）、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、激光辐射、工频电场等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价单元 | 岗位/地点 |  | 作业方式 | 职业病危害因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热成型车间 | 2nd热成型生产线 | 上件 | 自动化 | 噪声 | 采用机械臂自动化上件，生产线正常作业时工人不会在该区域停留，仅在生产线出现异常时，才会前往该区域进行控制面板的调试工作。 |
|  |  | 天然气 燃烧机 | 自动化 | 噪声、高温、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳 | ①天然气燃烧在燃烧机内密闭进行，正常操纵时工人不直接接触有害物质。天然气燃烧产生的废气通过设备自带的烟囱高空排放至室外； ②天然气燃烧设备配有隔热设施：加热炉工作温度950℃，隔热后炉外温度可以降到70℃；正常情况下工人不会在加热炉区域停留。 |
|  |  | 压机 | 操作 | 噪声 | 压机操作过程会产生噪声。 |
|  |  | 下件 | 操作 | 噪声、其他粉尘（金属烟尘） | 手工下件过程会产生噪声和少量其他粉尘。 |
|  | 激光切割 |  | 操作 | 噪声、其他粉尘（金属烟尘）、激光辐射 | 激光切割机采用高速的二工位旋转工作台，将装卸工件区域和激光切割区域完全分开，保证工人上下件时不受激光的伤害。 |
|  | 机器人点焊 |  | 操作 | 噪声、其他粉尘（金属烟尘） | 采用柔性机器人点焊，焊接时物料口门帘放下来，形成相对密闭的空间，工人负责机器人焊接系统上下件作业。 |
| 公用工程及辅助设施 | 空压房 |  | 巡检 | 噪声 | 空压机运行产生噪声。 |
|  | 配电室 |  |  | 工频电场 | 配电装置运行产生工频电场。 |

职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点（人）次 | 检测结果 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他粉尘 （金属烟尘） | 4 | 符合要求 | 100% | —— |
| 2 | 个体噪声 | 6 | 2个点的8h等效声级超过85dB（A）。 | 66.7% | 最高超标9.5dB(A) |
| 3 | 高温 | 3 | 符合要求 | 100% | —— |
| 4 | 工频电场 | 1 | 符合要求 | 100% | —— |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 | —— |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 | 热成型车间/2nd热成型生产线/下件操作工和热成型车间/2nd热成型生产线/压机操作工个体噪声检测结果超标。 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《工业企业职工听力保护规范》(卫法监发[1999]第620号) | 符合 | —— |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 | —— |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013） | 符合 | —— |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 符合 | —— |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 符合 | —— |

根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于汽车制造业，为职业病危害较重的建设项目。

通过对本项目工作场所的职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果进行综合分析和评估，并对照《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）和《高毒物品目录》（2003年版）。本项目产生噪声的工作场所较多，且接触人数较多；天然气燃烧会产生高温；激光切割、机器人点焊岗位会产生金属烟尘。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，本报告书确定本特勒汽车系统（重庆）有限公司汽车关键零部件扩建项目职业病危害的风险分类为较重。

4.2评价建议

职业卫生管理方面

（1）用人单位应进一步按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）的要求，不断完善职业病防治管理工作，细化职业卫生管理制度，并确保各项职业卫生管理制度认真落实。

（2）用人单位应当对劳动者（尤其是噪声和粉尘的作业人员）进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守现行职业病防治法律、法规、规范以及操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

（3）根据现场调查和检测结果表明，下件过程噪声超标是由于作业人员将废料（废铁）从高处丢进废料箱，废料之间发生强撞击产生。对此企业采取了改进措施，降低了废料箱的高度，在一定程度上减小了撞击，降低了噪声。与此同时，企业还应加强管理，督促作业人员严格遵守作业指导书（安全操作规程）的相关要求进行作业。

（4）根据《国家安全监督总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121 号）第六条。

用人单位主要负责人主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。初次培训不得少于16 学时，继续教育不得少于8 学时。

职业卫生管理人员主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。初次培训不得少于16 学时，继续教育不得少于8 学时。

接触职业病危害的劳动者主要培训内容：国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。初次培训时间不得少于8 学时，继续教育不得少于4 课时。

以上三类人员继续教育的周期为一年。用人单位应用新工艺、新技术、新材料、新设备，或者转岗导致劳动者接触职业病危害因素发生变化时，要对劳动者重新进行职业卫生培训，视作继续教育。

（5）企业应当按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》的相关规定，及时安排从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，以便及早采取预防干预措施，防止职业病。检查结果还应书面告知劳动者。

（6）企业应当按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）的相关规定，用人单位发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地卫生行政部门和安全生产监督管理部门报告。确诊为职业病的，用人单位还应当向所在地劳动保障行政部门报告。

职业危害防护方面

（1）对本项目投入使用的职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，以确保其处于正常状态。

（2）在今后涉及新建、改建、扩建项目时，建设项目的职业病防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

（3）本项目职业危害风险分类为较重，用人单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1、补充建设单位本项目建设之前的职业卫生管理现状。

2、评价依据补充安监总安健〔2015〕16号文，补充GBZ/T229.3，GBZ/T229.4。

3、渝安监发〔2013〕106号文件已废止，建议删除

4、规范CO、NOX、激光所致的职业病名称。

5、建议中增加噪声的改过措施。

6、噪声超标是因为下件强撞产生，建议要求加强管理，轻拿轻放，降低噪声。

7、本项目辅助卫生设施为依托，评价判断能管够用就行。

结论：整改后通过。