重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防控评字〔2014〕第02号 | 评价类别 | 控制效果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 6000吨/年靛蓝配套项目 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 夏懋书 |  |  |
| 建设单位 | 重庆华彩化工有限责任公司 | 建设单位联系人 | 李伟 |
| 项目地理位置 | 重庆长寿化工园区（原川染厂内） |  |  |
| 现场调查人员 | 夏懋书、谢勇、罗东 | 调查时间 | 2014.03.26 |
| 采样、检测人员 | 赵万江、朱冰峰、杜航、宋云波等 | 采样检测时间 | 2014.04.16-18 |
| 建设单位陪同人员 | 李伟、胡晓益 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、袁方、陈静、向新志、王华荣 | 评审时间 | 2014.05.06 |

二、项目简介

重庆华彩化工有限责任公司（原重庆泰丰泰兴化工有限责任公司）在“十一五”期间，将在做精做强靛蓝产业的基础上，通过整合资源，调整结构，科学规划和发展新产品、新项目，力争把公司建设成为以靛蓝产品为主导的染料板块和精细化工产品板块,形成多产品结构的染料化工企业。

该公司羟基乙腈是从园区生产厂家供给，园区离该公司大约10多公里，运输道路车辆、弯道较多，高低起伏大，给羟基乙腈的运输带来了很大的风险，存在较为严重的安全和环保隐患，为消除该隐患，该公司决定在自己厂区扩建6000t/a靛蓝配套项目，生产羟基乙腈。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产工艺过程中存在或产生的职业病危害因素有：氨、甲醛、硫酸、苯胺、氰化氢（氢氰酸）、羟基乙腈、苯胺基乙腈、一氧化碳、二氧化碳、噪声、其他粉尘（硫酸铵粉尘）、活性炭粉尘、甲烷（天然气）、碳酸钠、氢氧化钠、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、工频电场、高温等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 装置名称 | 岗位/设备/地点 |  |  | 存在的职业病危害因素 | 工种 | 接触时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 羟基乙腈 装置 | 氢氰酸 合成 | 天然气碱洗塔 |  | 氨、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 巡检工 （每班3人，其中：2人巡检，1人负责监控） | 三班二运转 巡检2h一次 约10min/次 每班累计巡检时间约为1h |
|  |  | 天然气活性炭罐 |  | 甲烷、一氧化碳、二氧化碳、活性炭粉尘 |  |  |
|  |  | 天然气碱洗塔循环泵 |  | 噪声、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 |  |  |
|  |  | 天然气水洗塔循环泵 |  | 噪声、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 |  |  |
|  |  | 氨水配制罐 |  | 氨 |  |  |
|  |  | 稀硫酸配制器 |  | 硫酸 |  |  |
|  |  | 酸循环罐 |  | 硫酸 |  |  |
|  |  | 酸洗塔循环泵 |  | 硫酸、噪声 |  |  |
|  |  | 甲醛调配罐 |  | 甲醛 |  |  |
|  |  | 甲醛调配罐循环泵 |  | 甲醛、噪声 |  |  |
|  |  | 氨蒸发器 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  | 降膜反应器循环泵 |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 硫酸罐 |  | 硫酸 |  |  |
|  |  | 氨气活性炭罐 |  | 氨、活性炭粉尘、噪声 |  |  |
|  |  | 氨气呢装过滤罐 |  | 氨、噪声 |  |  |
|  |  | 硫酸循环塔 |  | 硫酸、噪声 |  |  |
|  |  | 氢氰酸反应器 |  | 氨、一氧化碳、氰化氢、二氧化碳、噪声、甲烷、硫酸、硫酸铵、高温 |  |  |
|  | 羟基乙腈 合成 | 尾气循环罐 |  | 氰化氢、甲醛、噪声、甲烷、二氧化碳、一氧化碳 | 巡检工 （每班3人，其中：2人巡检，1人负责监控） | 三班二运转 巡检2h一次 约10min/次 每班累计巡检时间约为1h |
|  |  | 降膜吸收器 |  | 氰化氢、甲醛、噪声、甲烷、二氧化碳、一氧化碳 |  |  |
|  |  | 羟基乙腈反应器 |  | 氰化氢、甲醛、羟基乙腈、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、高温 |  |  |
|  |  | 羟基乙腈尾气吸收塔 |  | 氰化氢、甲醛、羟基乙腈、甲烷、一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 羟基乙腈装置中控室 |  |  | 氰化氢、噪声 | 监控 （最大人数6人） | 三班二运转 工人在中控室内的时间约10h |
| 硫酸铵 装置 | 脱氰塔 |  |  | 氰化氢、硫酸、氨、硫酸铵、噪声、高温 | 巡检工 （每班3人，其中：2人巡检，1人负责监控） | 三班二运转 巡检2h 一次 巡检6次/班 约15min/次 每班累计巡检时间约为1h |
|  | 结晶 离心 干燥 |  |  | 氰化氢、硫酸、氨、硫酸铵、噪声、高温 |  |  |
|  | 包装 |  |  | 噪声、氨、其他粉尘（硫酸铵） | 操作工 （每班2人） | 每班包装作业累计时间约为4h |
| 苯氨基乙 腈装置 | 苯胺羟基预热器 |  |  | 噪声、苯胺、氰化氢、高温 | 巡检工 （每班3人，其中：2人巡检，1人负责监控） | 三班二运转巡检2h一次 巡检6次/班 约30min/次 每班累计巡检时间约为1h |
|  | 缩合反应釜 |  |  | 噪声、苯胺、羟基乙腈、苯胺基乙腈 |  |  |
|  | 中和洗涤 |  |  | 噪声、苯胺、羟基乙腈、苯胺基乙腈、高温、碳酸钠 |  |  |
|  | 苯胺罐 |  |  | 苯胺 |  |  |
|  | 包装 |  |  | 噪声、苯胺、苯胺基乙腈 | 操作工 （每班2人） | 每班包装作业累计时间约为4h |
| 公用工程及辅助生产设施 | 储罐区 |  |  | 氨、甲醛、硫酸 | 巡检工 （每班2人） | 三班二运转 巡检2h 一次 约10min/次 累计时间约1h |
|  | 污水处理岗位 |  |  | 噪声、氢氧化钠、苯胺、甲醛、硫化氢 | 巡检工 （每班2人） | 三班二运转 巡检2h 一次 约5min/次 累计时间约30min |
|  | 尾气焚烧锅炉岗位 |  | 循环水泵 | 噪声 | 巡检工 （每班3人，其中：2人巡检，1人负责监控） | 三班二运转 巡检2h一次 约10min/次 每班累计巡检时间约为1h |
|  |  |  | 冷冻机 | 噪声、溴化锂 |  |  |
|  |  |  | 空压机 | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 配电室 | 工频电场 |  |  |
|  |  |  | 锅炉 | 噪声、高温、氰化氢、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、甲烷、一氧化氮、二氧化氮 |  |  |
|  |  |  | 控制室 | 噪声 | 控制、值班员 （最大人数5人） | 三班二运转 工人在控制室内的时间约10h |

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：其他粉尘（硫酸铵）、氨、甲醛、硫酸、苯胺、氰化氢、羟基乙腈、苯胺基乙腈、一氧化碳、二氧化碳、噪声等。

职业病危害因素检测结果统计

| 职业病危害因素检测项目 |  | 检测点数（个） | 不合格点数（个） | 符合率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总粉尘 | 硫酸铵 | 1 | 0 | 100% |
| 化学有害因素 | 氨 | 10 | 0 | 100% |
|  | 甲醛 | 7 | 0 | 100% |
|  | 硫酸 | 6 | 0 | 100% |
|  | 苯胺 | 5 | 0 | 100% |
|  | 氰化氢 | 7 | 0 | 100% |
|  | 碳酸钠 | 1 | 0 | 100% |
|  | 一氧化碳 | 8 | 0 | 100% |
|  | 二氧化碳 | 8 | 0 | 100% |
| 物理因素 | 噪声 | 36 | 0 | 100% |
|  | 工频电场 | 1 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 90 | 0 | 100% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目职业卫生“三同时”执行情况 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（2012年4月27日国家安全生产监督管理总局令第51号） | 符合 |
| 2 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 3 | 设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 4 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 5 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 |
| 6 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 | 符合 |
| 7 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、 《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 | 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（2012年4月27日国家安全生产监督管理总局令第49号）、 《工作场所职业卫生监督管理规定》（2012年4月27日国家安全生产监督管理总局令第47号） 《职业病危害项目申报办法》（2012年4月27日国家安全生产监督管理总局令第48号）等 | 符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（2012年4月27日国家安全生产监督管理总局令第49号） 《职业健康监护技术规范》 | 符合 |

通过职业卫生现场调查，结合工程分析，对项目运行后产生的职业病危害因素进行了识别，并对作业现场进行了职业卫生现场检测与采样分析，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》的规定，本项目属于化学原料和化学制品制造业中的涂料、油墨、颜料及类似产品制造，通过分析该厂的具体工艺、原辅材料、工艺产品、中间产物、副产物，其中间产物氢氰酸和羟基乙腈属于剧毒物质，生产原辅料中的氨、甲醛、苯胺属于高毒物质，甲醛和硫酸还属于确定人类致癌物质，且各类有毒有害物质用量相对较大，故重庆华彩化工有限责任公司6000吨/年靛蓝配套项目职业病危害风险分类为严重。

4.2评价建议

4.2.1职业卫生管理方面

（1）用人单位应进一步按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）的要求，进一步完善职业病防治管理工作，细化职业卫生管理制度，并确保各项职业卫生管理制度认真落实。

进一步按职业卫生相关要求健全职业健康六个台帐，①建设项目职业卫生“三同时”档案台帐（内容：应包括建设项目职业卫生“三同时”审查登记表，建设项目批准文件，职业病危害预评价委托书与预评价报告，建设项目职业病防护设施设计专篇，职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告，建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见，安全监管部门审核、审查、验收批文，建设项目职业病危害防治法律责任承诺书，全套竣工图纸、验收报告、竣工总结，工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料等）；②职业卫生管理档案台账（内容：应包括职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件，职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件，职业病防治年度计划及实施方案，职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程，职业病危害项目申报表及回执，职业病防治经费，职业病防护设施一览表，职业病防护设施维护和检修记录，个人防护用品的购买、发放使用记录，警示标识与职业病危害告知，职业病危害事故应急救援预案，用人单位职业卫生检查和处理记录，职业卫生监管意见和落实情况资料等）；③职业卫生宣传培训档案台账（内容：应包括用人单位职业卫生培训计划，用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明，劳动者职业卫生宣传培训，年度职业卫生宣传培训一览表，年度职业卫生培训工作总结等）；④职业病危害因素监测与检测评价档案台账（内容：应包括生产工艺流程，职业病危害因素检测点分布示意图，可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表，接触职业病危害因素汇总表，职业病危害因素日常监测季报汇总表，职业卫生技术服务机构资质证书，职业病危害因素检测评价合同书，职业病危害检测与评价报告书，职业病危害因素检测与评价结果报告等）；⑤用人单位职业健康监护管理档案台账（内容：应包括职业健康检查机构资质证书，职业健康检查结果汇总表，职业健康检查异常结果登记表，职业病患者、疑似职业病患者一览表，职业病和疑似职业病人的报告，职业病危害事故报告和处理记录，职业健康监护档案汇总表等）；⑥劳动者个人职业健康监护档案台账（内容：应包括劳动者个人信息卡，工作场所职业病危害因素检测结果，历次职业健康检查结果及处理情况，历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料，其他职业健康监护资料）。

（2）建设项目正式投入运行后，用人单位应当严格按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期委托依法设立的取得国务院安全生产监督管理部门或者设区的市级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照职责分工给予资质认可的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。

（3）用人单位应在各生产车间的醒目位置（车间人员出入口处）设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

（4）用人单位应当对劳动者（尤其是接触粉尘和毒物的巡检操作工）进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守现行职业病防治法律、法规、规范以及操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

（5）用人单位应根据工作场所的职业病危害特点，制定相应的职业病防治规划及实施方案，明确各工序/岗位产生或存在的职业病危害因素，做好关键控制点职业病危害的防护工作。

（6）通过对“应急预案”和本项目职业病危害特点的分析，其“预案”在针对性方面还需进一步较强，完整的“应急救援预案”还应包括公司基本情况（生产情况、地理位置、交通情况、地质和气象、周边情况、基础设施）、危险目标及其危险特性、对周围的影响（目标危险源、物理特性、健康危害、对周边环境的影响）、应急救援组织组成人员及职责划分（包括指挥机构和具体的人员、主要职责、急救援专业队伍组成及分工）、人员疏散方案、应急救援保障体制等内容。

（7）用人单位应根据本报告书中所列的工作场所存在的职业病危害因素，按《职业病危害项目申报办法》（2012年4月27日国家安全生产监督管理总局令第48号）的相关要求，及时、如实向项目所在地安全生产监督管理部门申报危害项目。

（8）用人单位的职业卫生档案管理还处于完善中，职业卫生档案资料还不够健全，其职业健康检查结果及处理情况还需要进一步完善和补充，以保证档案资料的完整性和连续性。

4.2.2职业病危害防护方面

（1）对本项目投入使用的职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。

（2）根据职业卫生现场调查，发现存在个别劳动者在生产作业过程中未严格按照公司相关规定和要求使用或正确佩戴个人防护用品。因此本报告在此特别提出：用人单位应进一步加强作业场所防护用品使用的现场监督和管理，通过加强对劳动者使用防护用品的培训和监督，以提高劳动者在生产作业过程中的自我防护意识，并使其按要求正确使用个人防护用品；并且相关责任部门还应注意个人防护用品的定期更换及维护，以确保防护用品的有效性，达到切实保护劳动者职业健康的目的。

（3）用人单位应按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第49号）的规定，结合生产劳动中产生或存在的职业病危害因素，进一步完善现有的职业健康监护制度，明确职业健康监护范围，保证劳动者能够得到与其所接触的职业病危害因素相应的健康监护。

（4）本项目的职业病防护设备、应急救援设施（空气呼吸器、冲洗喷淋装置、有毒有害气体检测报警装置、急救站救援设备物资等），用人单位应当严格按照制定的操作维护规程进行经常性的维护、检修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1、表2-2氨属于“高度物品”应为“高毒物品”，甲醛属于“高度物品”应为“高毒物品”。

2、表5-12Cmac最小检出值为何不同？

3、核实项目产生或存在的职业病危害因素一览表。核实苯胺基乙腈工艺。建议将羟基乙腈、苯胺基乙腈进行重点关注。

4、核实P30，表2-11中8的内容。

5、第一章项目情况介绍增加必要的建设单位、项目预评价情况介绍。

6、劳动定员54人，应体检139人。

7、协调吻合职业病危害因素识别与后面的毒性分级。

8、补充建设单位职业卫生管理现状描述。

9、用人单位现有应急救援设施、措施描述不详细，评价笼统，应完善①有无风险作业点②应急救援设施③药品具体配置情况，急救站的设置④应急救援预案的演练情况。细化补充应急救援评价内容，并将应急救援预案作附件附后。

10、应急救援中，应从组织机构，应急救援设施，报警装置（布置图、报警值），急救药品，个人防护用品（数量、参数）。报警装置的维护、检查情况。

11、按总局171号文完善职业卫生档案。

结论：整改后通过。