重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2014〕第08号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | —— | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆太岳科技有限公司 | 建设单位联系人 | 沈海润 |
| 项目地理位置 | 重庆市九龙坡区西彭镇 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、谢勇 | 调查时间 | 2015.1.23 |
| 采样、检测人员 | 杜航、宋云波、任秀龙等 | 采样检测时间 | 2015.2.3-5 |
| 建设单位陪同人员 | 沈海润、王德伟 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、鲜莉、王华荣、雷勇、何长春 | 评审时间 | 2015.3.19 |

二、项目简介

重庆太岳科技有限公司成立于2006年3月，是一家集科技开发、生产和销售为一体的高科技企业。公司专注于聚氯乙烯(PVC) 新型高效热稳定剂系列产品的制造和销售，是国内最重要的制造商之一，产品畅销国内并批量出口，亦可根据用户的特殊要求研发专用型复合稳定剂，并提供技术咨询和技术服务。公司现有员工30余人，年产值4000多万元。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产过程中产生或存在的职业病危害因素有：硬脂酸、氧化锌、聚乙烯蜡、氧化镁、石蜡、甘油三酯、单硬脂酸甘油酯、双酚A、硫化氢、导热油、其他粉尘（重质碳酸钙）、铅尘（二盐基磷酸铅、三盐基硫酸铅）、高温、噪声、工频电场等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 单元名称 | 工种/岗位 | 作业方式 | 接触时间 | 接触人数 | 接触的职业病危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 反应釜原辅料投加 | 电动葫芦吊运，人工投料 | 3h/班 | 3人 | 硬脂酸、氧化锌、聚乙烯蜡、氧化镁、石蜡、甘油三酯、单硬脂酸甘油酯、双酚A、其他粉尘（重质碳酸钙）、铅尘（二盐基磷酸铅、三盐基硫酸铅）、高温、噪声 |
|  | 成品称量包装 | 人工操作 | 2h/班 | 14人 | 铅尘、高温、噪声 |
| 辅助生产单元 | 锅炉间 | 巡检 | 15min/班 | 2人 | 甲烷、导热油、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、噪声、高温 |
|  | 化验室 | 人工操作 | 2h/班 | 7人 | 硝酸、氢氧化钾、EDTA |
|  | 配电室 | 巡检 | 5min/次 | 1人 | 工频电场 |
|  | 生化池 | 人工操作 | 清淤作业时接触 | 2人 | 硫化氢 |

通过对生产装置工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：铅尘、重质碳酸钙粉尘、氧化锌、双酚A、硫化氢、

甲烷、一氧化碳、噪声、高温。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 职业病危害因素检测项目 |  | 检测点数（个） | 不符合点数（个） | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他粉尘 |  | 1 | 0 | 100% |
| 化学有害因素 | 铅尘 | 6 | 3 | 50% |
|  | 氧化锌 | 1 | 0 | 100% |
| 物理因素 | 噪声（8h等效声级） | 3 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 11 | 3 | 72.7% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《工业企业职工听力保护规范》(卫法监发[1999]第620号) | 符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 符合 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 基本符合 |

根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于化学原料和化学制品制造业中的专用化学产品制造，为职业病危害严重的建设项目。

通过对本项目工作场所的职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果及职业病防护设施的防护效果进行综合分析和评估后，考虑到本项目整个产品生产过程多数作业为手工操作，部分作业岗位铅尘超标，在职业健康体检中查出有慢性铅中毒病人。如果生产过程中未采取有效的防护措施，发生职业病的风险极高。故重庆太岳科技有限公司职业病危害风险分类定性为严重。

4.2评价建议

（1）用人单位应在工作场所设置公告栏，公布工作场所存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

（2）部分工作场所职业病危害警示标志设置不够全面，企业应按照下表12-1的要求予以完善。

表12-1 工作场所需补充的警示标识

| 设置地点 | 设置的职业病危害警示标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警告标识 | 指令标识 | 职业病危害告知卡 | 警示线 |
| 一楼成型机旁 | 当心中毒 | 戴防护口罩 戴护目镜 | 铅尘 | 红色 |
| 二楼反应釜投料岗位 | 注意防尘 噪声有害 | 戴防尘口罩 戴护目镜 戴防护手套 戴护耳器 | 铅尘 | 红色 |

注：警示线设在有毒作业场所外缘不少于30cm处，警示线宽度不少于10cm。

此外，用人单位还应当在生产设备醒目位置设置中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。对投入使用的告知卡和警示标识应至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。

（3）完善职业健康监护范围，除铅尘外，还应将噪声、高温、粉尘等纳入。本项目职业健康监护范围可参照附件4。8名经驱铅治疗已经好转的慢性铅中毒病人，企业应督促工人遵照医嘱要求，做好门诊随访和个人防护工作。

（4）按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求，完善应急预案内容。针对生产过程中可能发生的“燃气泄露事故”、“一氧化碳气体中毒”以及生化池清淤作业时可能发生的“硫化氢气体中毒“，补充建立专项应急救援预案；针对化验室可能发生的酸碱烧灼损伤制定现场处置方案，以满足发生突发事件时应急救援的需要。

（5）劳动者上岗前，应经过“三级安全教育“和职业卫生知识培训（培训内容应包括职业卫生法律法规、所在岗位职业病危害及其防护措施、设备操作、物料的MSDS、个人职业病防护用品的正确使用与维护、急救常识和急救方法、危害标识识别、事故应急报告程序、疏散路径、事故实例和实际演练等），经考核合格后方可上岗。

（6）本项目设备检维修和生化池清淤作业外包，根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十二条之规定“任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。”用人单位将上述作业外包时，应严格按照法律法规要求，做好如下管理工作：

①应对外包单位的资质、职业卫生管理、防护用品的配备情况进行考察，选择具有职业病防护条件和相应资质的外包单位。

②与外包单位签订劳动合同时，应告知外包单位作业场所存在的职业病危害以及相关的防护条件，并要求外包单位采取措施达到这些防护条件，如配置通风、除尘、消声、防暑、隔离等防护措施，或配备个人职业病防护用品。若达不到相应条件，用人单位不能承包该作业。

③与外包单位签订合同时，对职业卫生职责进行详细规定，分清双方职责，最大程度减少事故的发生。

④外包作业过程中，用人单位应监督承包商做好职业病防护工作，特别是职业病危害防护设施、个人职业病防护用品、职业健康检查的监督管理工作；监督外包单位制定并遵守特种作业操作规程：如设备检维修期间的焊接作业，设备检维修和生化池清淤作业过程中可能存在的密闭空间作业。

⑤应向外包单位索取接触职业病危害上岗人员的体检资料。

（7）由风量检测结果可知，反应釜投料岗位排风系统，排风量分配不均匀，实测排风量远小于设计排风量（8500m3/h），建议企业委托设计单位对排风管道的走向、布置等加以改进，做到各排风口风量均匀分配，并使实际排风量达到设计要求。同时，在成型岗位处增设抽风除尘装置，通风除尘。投入使用的通风除尘装置，用人单位应当进行经常性的维护、检修和清理，定期检测其性能和效果（每年至少检测一次）。排风管道和罩口应避免积尘，除尘装置滤袋应及时喷扫清灰，以免影响通风除尘效果。检测结果和维护记录应整理存档。

（8）建立岗位清扫制度，要求工人及时清扫散落在地面的物料，避免二次扬尘。清扫人员应穿戴工作服和防尘口罩。清扫时收集的物料一定要专门存放，不能与其他垃圾堆放在一起。

（9）在生产设备运行前，一定要先启动通风除尘设备；在生产设备停车后，再关闭通风除尘设备。企业应将此条纳入岗位职业卫生操作规程，并督促工人切实执行。

（10）现场调查得知，企业在产品成型岗位通过工业风扇送风的方式防暑降温。工业风扇送风容易产生扬尘。建议企业在生产车间配备移动式冷风机。安装冷风机时，应注意送风气流应先通过作业人员，再通过物料。

（11）锅炉间天然气燃烧废气中的一氧化碳存在泄露的可能，建议企业按照《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）的要求，在锅炉间增设一氧化碳有毒气体检测报警装置。

（12）本项目存在铅尘和噪声超标岗位，用人单位应进一步加强作业场所防护用品使用的现场监督和管理，要求工人上岗时必须穿戴好个人防护用品（防尘半面罩、防护手套、护目镜、防噪声耳塞、工作服和工作帽等），提高劳动者的自我防护意识；并且还应注意个人防护用品的定期更换及维护（尤其应注意防尘半面罩滤棉的更换问题），以确保防护用品的有效性。

（13）现状评价检测期间，不属于项目所在地的高温季节，故未对高温进行检测。考虑到高温是本项目主要的职业病危害因素之一，建议企业在高温季节委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所进行高温作业检测。同时，在夏季高温季节应及时足量供给高温作业工人含盐清凉饮料（含盐量为0.1%~0.2%）和防暑降温药品（藿香正气液、人丹等），以维持高温作业工人水盐代谢平衡，或调整工人的作息时间，以避免发生职业性中暑。

（14）休息室、更衣室、公用衣柜等设施应经常打扫、冲洗。作业场所严禁吸烟、烤煮食物、饮水等；下班后必须洗澡、漱口、更换工作服后方可离开；严禁穿工作服进入就餐场所、出厂。工作服建议由企业集中清洗，并及时更换。

（15）建议企业按照《铅作业安全卫生操作规程》（GB13746-2008）的要求，对作业场所铅尘浓度每月至少检测一次，检测结果整理归档。

（16）在今后涉及新建、改建、扩建项目时，用人单位应做好职业卫生“三同时“工作，建设项目的职业病防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

（17）本项目属于职业病危害严重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、评价依据建议补充GBZ/T229几个分册。

2、表2-3中天然气单位应使用标准方符号Nm³。

3、各原辅料状态栏最好填写具体状态，如颗粒、粉末等。

4、2.6增加一句话：现状评价期间生产及防护设施运行正常。

5、如在表4-2岗位写实表下列出每个工作日工人接触主要评价因子的时间累加值更好。

6、双酚A既然被列为重点评价因子，4.1.4中主要职业病危害因素应将其补充进去。

7、既然将分析化验室纳入评价范围，第2章也列出了硝酸和氢氧化钾使用量，建议第6章也对硝酸和氢氧化钾可引起的急性操作和化验室冲淋设施进行描述。

8、第9章补充职业卫生管理制度公示情况、警示线设置情况。

9、评价依据建议补充GBZ/T223-2009工作场所有毒气体检测报警装置设置规范。

10、核实循环水池为什么加氯化铝？

11、核实表5-4中抽风罩罩口尺寸和风量，图片显示的抽风罩形式不尽合理，罩口风速不可能均匀，两个风口的风量不同，说明排风系统风量分配不均匀。

12、核实表8-3中生产厂房洗手池，如果没有建议要求配置并配备必要的洗涤用品。

13、根据GB13746，要求企业针对作业场所铅尘浓度每月至少检测一次。

14、建议根据GB13746针对铅尘的作业场所补充检查评价，并提出具体防护措施。

15、说明排风的含铅尘废气处理方式。

16、P33，因高温未测，存在较大风险，建议在后面加篇幅详细向单位提示风险，适时补测高温。

17、现场看投料抽风量明显不足，建议厂方加以改进。

18、现场增加一些职业危害标识，目前量不足。

19、P56，“铅尘最高允许浓度”不正确，应为PC-TWA。

20、补充单位负责人职业卫生培训证明资料，如图片、证书号。

21、P27，4.1.4职业病危害因素分析，生产过程主要职业病危害因素建议增加一氧化碳、甲烷。因这两种均可导致急性中毒发生。

22、P52，建议增加燃气报警仪的型号、可燃气体报警仪的报警限值。

23、P54，表7-1各工种职业病防护用品调查表中增加一栏，企业职工佩戴及使用情况。