重庆市职业病防治院
建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表
一、评价报告基本情况

	报告编号
	渝职防现评字〔2017〕第10号
	评价类别
	现状评价

	项目名称
	职业病危害现状评价
	风险类别
	严重

	报告编制人
	汪运

	建设单位
	重庆力宏精细化工有限公司
	建设单位联系人
	谢莹

	项目地理位置
	重庆市南岸区鸡冠石镇

	现场调查人员
	汪运、谢勇
	调查时间
	2017.6.2-4

	采样、检测人员
	冷晓晓、裴雯等
	采样检测时间
	2017.6.7-9

	建设单位陪同人员
	谢莹

	报告评审专家
	涂白杰、雷勇、鲜莉、李立、李莹
	评审时间
	2017.12.12


二、项目简介

重庆力宏精细化工有限公司位于南岸区，是一家专业从事羧甲基纤维素钠（CMC）开发、生产和销售的有限责任公司。其中，一期工程于2008年4月开建，2009年7月竣工，年产CMC 1万吨。二期工程于2010年1月开工建设，2012年8月建成，年产CMC 1万吨。一、二期工程均未进行职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价。2014年用人单位委托我院对本项目进行了职业病危害现状评价。现状评价报告将本项目定性为职业病危害严重的建设项目。
三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：噪声、其他粉尘、氯乙酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、氯气、硫化氢、高温。
   工作场所职业病危害因素检测结果统计
	序号
	检测因素
	检测点数
	检测结果情况
	合格率

	1
	粉尘
	13
	粉尘浓度超标的有3个岗位
	76.9%

	2
	盐酸
	6
	符合要求
	100%

	3
	氢氧化钠
	1
	符合要求
	100%

	4
	氯气
	3
	符合要求
	100%

	5
	岗位噪声

（8h等效A声级）
	23
	超过85dB（A）的有7个岗位
	69.6%

	6
	非噪声作业场所噪声
	11
	符合要求
	100%

	7
	高温
	6
	符合要求
	100%


四、评价结论

职业卫生综合评价一览表
	序号
	评价内容
	评价依据
	评价结论

	1
	总体布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	基本符合

	2
	生产工艺及设备布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	符合

	3
	职业病危害防护设施
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	基本符合

	4
	职业病危害因素

检测结果
	《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》

《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》
	基本符合

	5
	个人职业病防护用品
	《中华人民共和国职业病防治法》

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健[2015]124号）
	符合

	6
	建筑卫生学
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)
	基本符合

	7
	辅助用室
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	符合

	8
	应急救援
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）
	符合

	9
	职业卫生管理
	《中华人民共和国职业病防治法》

《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）

《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）
	符合

	10
	职业健康监护
	《中华人民共和国职业病防治法》

《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号）
《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）
	基本符合


本报告书确定重庆力宏精细化工有限公司职业病危害的风险分类为严重。
五、技术审查专家组评审意见

1、将《工业企业职工听力保护规范》调整到为法律、法规和规章部分。

2、P11，表2-2，报告在描述中用人单位未进行职业病控制评价，请予核对，保持一致性。

3、P29，表4-1接触的职业病危害因素中，其他粉尘应确定其性质，是无机或有机。

4、完善酸碱储存的有限空间的职业病危害产生的原因。

5、氯气致职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺病，急性致职业性氯气中毒、职业性化学性眼灼伤、职业性化学性皮肤灼伤。
6、职业健康监护部分：既往调查近三年职业健康监护情况，调查分析上岗前、离岗时职业健康检查内容，明确监护种类、人员及检查项目是否符合GB188的要求。

7、工艺描述中补充氯乙酸投加方式的细节。

8、补充氯乙酸未做检测的原因。

9、P71，二车间原料破碎岗位区域设有大量的移动式风扇，可引起二次扬尘，设置不合理，建议取消。
10、建议在表6-1中增加“损伤类型”一列，补充职业病危害因素可引起的“中暑”、“化学性灼伤”或“职业中毒”等。

11、补充措施中建议企业定期对除尘器进行清理和检修，确保除尘效果。

12、介绍生产性废水处理工艺并评价相关职业危害。

13、化粪池清淤是否外包？
14、P21，表2-9，美国评价土什么成分？。

15、P69，防噪设施调查，设计过程中尽量采用低噪声设备。现状评价不应如此表述。

16、P82，应急演练项目，建议做事实描述。

17、P101，职业体检2015、2016人数相差一半，说明原因。
专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。   
PAGE  
第 1 页 共 4 页

