重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防控评字〔2017〕第04号 | 评价类别 | 控制效果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 10万辆R103焊接线扩能项目 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 徐一雷 |  |  |
| 建设单位 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 建设单位联系人 | 邹昌伟 |
| 项目地理位置 | 本项目拟在重庆市渝北区鱼复工业园长安汽车鱼嘴商用车工厂（经度106°45′14″；纬度29°38′05″）内进行建设。 |  |  |
| 现场调查人员 | 徐一雷、夏懋书 | 调查时间 | 2017.4.8 |
| 采样、检测人员 | 朱冰峰、付冠艳等 | 采样检测时间 | 2017.4.27-28 2017.5.2 |
| 建设单位陪同人员 | 邹昌伟 |  |  |
| 报告评审专家 | 黄进、蒋学明、陈新、雷勇、王华荣 | 评审时间 | 2017.8.31 |

二、项目简介

重庆长安汽车股份有限公司10万辆R103焊接线扩能项目于2016年7月开工建设，2016年10月10日全面竣工并投入试运行至今。本项目主体工程包括：10万辆R103焊接线一套及相应辅助。试生产期间各车间生产装置设备和公用工程及辅助设施运行正常，其配套建设的职业病防护设施按设计要求与主体工程同时投入试生产使用。根据职业卫生现场调查，该建设项目实施的工程内容、产品方案、生产工艺、生产设备、原辅材料等与“初设方案”基本一致。本项目“职业病危害预评价报告”提出的建议和“设计专篇”中所提出的职业病防护设施设计现已基本实施和落实到位，符合进行建设项目职业病危害控制效果评价的要求。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：噪声、电焊烟尘、锰及其化合物、紫外线（电焊弧光）等。

工作场所职业病危害因素检测结果统计

| 序号 | 检测因素 | 检测点（人）次 | 检测结果 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊烟尘 | 14 | 符合要求 | 100% |
| 2 | 其他粉尘 （砂轮磨尘） | 1 | 符合要求 | 100% |
| 3 | 个体噪声 | 22 | 15个点的8h等效声级超过85dB（A） | 31.8% |
| 4 | 锰及其无机化合物 | 5 | 符合要求 | 100% |
| 5 | 苯乙烯 | 4 | 符合要求 | 100% |
| 6 | 紫外辐射 | 5 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 检查结果 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业卫生管理机构及人员 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《工业企业设计卫生标准》 | 重庆长安汽车股份有限公司成立了安全生产和职业健康管理机构。现有职业卫生兼职管理人员2人，负责公司职业病防治工作。 | 符合 |
| 2 | 建设项目职业卫生“三同时”执行情况 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》 | 企业委托我院进行了职业病危害预评价，委托重庆化工设计研究院编制了职业病防护设施设计专篇。试运行期间，委托我院进行职业病危害控制效果评价。 | 符合 |
| 3 | 职业病防治规范、实施方案及执行情况 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业病防治指南》 | 企业制定有2017年度职业病危害防治计划与实施方案，并将按计划与方案进行实施。 | 符合 |
| 4 | 职业卫生管理制度和操作规程 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 | 企业已按要求制定了12项职业卫生管理制度和岗位操作规程，执行情况良好。 | 符合 |
| 5 | 职业病危害因素定期检测制度 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 | 职业卫生管理制度规定委托有资质的技术服务机构，每年进行一次职业病危害因素检测。 | 符合 |
| 6 | 职业病危害告知 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 | 通过合同告知、公告和警示告知、培训告知等措施告知劳动者作业区域存在的职业病危害因素以及相应的防护措施。 | 符合 |
| 7 | 职业卫生 培训 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 | 公司按照规定，定期组织劳动者进行职业卫生培训；职业卫生管理人员和负责人获得企业职业卫生管理人员培训合格证书。 | 符合 |
| 8 | 职业健康监护及档案管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 | 按照制度规定，公司组织接害员工进行了职业健康体检，并一人一档建立有职业健康监护档案。 | 符合 |
| 9 | 职业病危害警示标识和告知卡 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《工作场所职业病危害警示标识》 | 企业在存在和产生职业病危害因素的作业区域设置有警示标志和告知卡。 | 符合 |
| 10 | 职业病危害项目申报 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业病危害项目申报办法》 | 制定有《职业病危害项目申报制度》，本项目与申报回执的职业危害因素进行对比，基本相同，故不需再次申报。 | 符合 |
| 11 | 职业卫生档案管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》 （安监总厅安健〔2013〕171号） | 企业按照规范要求建立有6本职业卫生管理档案，档案内容较完善。 | 符合 |
| 12 | 职业卫生专项投资 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业病防治指南》 | 2017年度全公司将投入的职业病危害防治经费约为1300000元。 | 符合 |

本报告经综合评估后认为，重庆长安汽车股份有限公司10万辆R103焊接线扩能项目职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见

1.修正p.2中法规更新后的名称。

2.明确项目利旧情况。

3.补充检测期间情况描述。

4.补充检测结果汇总表。

5.防护设施的有效性结论分析评价。

6.个体防护有效性结论分析评价。

7.对职业体检人数进行核实。

8.对现场警示标示进行补充建议。

9.增加职业危害现状及职业卫生现状。

10.对2.2.2检查表符合情况进行复核。

11.岗位人数进行核实

综上所述，《控制效果评价报告》判定为修改后通过。