竞争性磋商公告

一、磋商内容: 视频监控改造

二、招标编号：2018009

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目概况：为结合我院创建三级甲等综合医院，提升我院手术室、血液透析中心、新生儿室、总务库房以及配电间等重点部位和重点区域的安全。将我院的视频监控系统进行改造升级。

五、项目要求：详见附表

六、项目预算金额：11.3万元

七、投标人资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

八、评标原则：商务部分和技术部分等因素综合评定。

九、报名方式：

1、凡有意参加谈判的供应商，请于 2018 年1月29日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市职业病防治院网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

2、报名时提交投标人所代表公司的资质证明文件。包括营业执照、税务登记、组织机构代码证、法人证明及委托证明等文件（正本及复印件）。

3、竞争性谈判文件售价为：100元/分包（售后不退），供应商在递交响应文件时缴纳（供应商为微型企业，免收上述费用）。

4、谈判地点：重庆市职业病防治院（南岸区南坪南城大道301号）综合大楼六楼小会议室

5、提交响应文件截止时间：2018年1月29日北京时间17：30

6、磋商开始时间暂定：2018年1月30日北京时间14：30（以电话通知为准）

7、投标书上必须注明投标人或其授权的代表签字、投标项目名称，密封并加盖单位公章。

8、标书内容包括：商务、技术、价格三方面，以正副本（一正两副）形式装入一个密封袋报送。
    9、投标截止时间之后，投标单位不得再报送标书、不得修改或撤回投标文件。

联系方式： 023-61929183    刘老师

附表：

## 一、招标项目一览表

| 品目 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 视频监控整改 | 1 | 套 | - 1、限价11.3万 - 2、需要无缝接入海康ivms-7000 |

## 二、商务要求

1、经销商需负责协调各项产品供应商安装调试，并进行技术指导，以至于更好的达到技术及实际使用要求；

2、维修半小时内响应服务；

3、投标价格为包干价，已经包含但不限于货物运输、实施、安装、调试、软件接口费用等费用；

4、验收使用后，质保期内每年不少于两次的维保巡检；

5、维修服务在3小时内处理完成；

6、监控镜头有厂家授权书。

7、质保不少于1年。

## 三、招标项目技术需求

| 序号 | 商品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色高清数字半球摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.最大分辨率1920x1080。 3.★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4.最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。 5.红外补光距离不小于50米。 6.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 7.信噪比不小于55dB。 8.需具大于100dB宽动态。 9.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10.支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 11.★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 12.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 13.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 14.不低于IP67防尘防水等级。 15.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16.★设备须无缝接入ivms-7000视频监控平台，提供设备供应商无缝接入证明，保证视频监控质量。 17.★上述参数★号项须提供公安部型式检验报告证明复印件，加盖投标人鲜章。 | 32 | 台 | 设备须无缝接入ivms-7000视频监控平台 |
| 2 | 彩色高清数字半球摄像机（带录音） | 1、 具有200万像素CMOS传感器，内置拾音器 2、 ★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3、 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4、 红外补光距离不小于50米。 5、 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 6、 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。（ 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 8、 信噪比不小于55dB。（公安部型式检验报告证明） 9、 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10、 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 11、 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 12、 ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 13、 可开启或关闭智能后检索功能。 14、 ★★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 15、 需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 16、 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17、 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） 18、 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明） 19、 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16.★设备须无缝接入原视频监控平台，提供设备供应商无缝接入证明，保证视频监控质量。 17.★上述参数★号项须提供公安部型式检验报告证明复印件，加盖投标人鲜章。 | 2 | 台 | 设备须无缝接入ivms-7000视频监控平台 |
| 3 | 彩色高清数字枪式摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.★内置2颗白光补光灯。 3.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4.★最低照度彩色：0.0004lx。 5.★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 6.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 7.信噪比不小于59dB。 8.需具大于105dB宽动态。 9.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 11.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 12.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 13.不低于IP67防尘防水等级。 14.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 15.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 16.★设备须无缝接入ivms-7000视频监控平台，提供设备供应商无缝接入证明，保证视频监控质量。 17.★上述参数★号项须提供公安部型式检验报告证明复印件，加盖投标人鲜章。 | 12 | 台 | 设备须无缝接入ivms-7000视频监控平台 |
| 4 | 枪式摄像机支架 | 尺寸70×97.1×181.8mm | 12 | 套 |  |
| 5 | 集中供电电源 | 1、12V10A集中供电电源； 2、交流输入：AC110/220V 3、周围温度-25-55摄氏度 | 13 | 个 |  |
| 6 | PVC线管 | 1、 Φ25电线管； 2、材质：高强度阻燃PVC； 3、绝缘性好、防潮耐腐蚀； 4、防火性能好； 5、使用寿命高达50年以上 | 2400 | 米 |  |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、符合6类ANSI/TIA/EIA-568和ISO/IEC 11801标准 2、23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求 3、符合UL认证的CM、CMR阻燃要求 4、高于6类ANSI/TIA/EIA-568和ISO/IEC 11801标准 5、支持传输数据、语音以及视频信号 6、支持千兆以太网（1000Base-T） 7、对应标准 UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 8、导线:实心裸铜线 9、中心十字骨架结构，保证安装前后的线对位置，加强电缆的传输性能，提高对重压和纽绞的抵抗能力，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能。 10、导线直径:0.54mm 11、绝缘层:聚乙烯 12、平均厚度:0.28mm 13、填充物:聚乙烯 14、平均厚度:0.5mm±0.05mm 15、外径:6.6mm±0.2mm 16、线对对地的电容不平衡（pF/100m） ≤330 17、20˚C条件下的导线最大直流电阻(欧姆/km):73.2 18、电阻不平衡≤5% | 2400 | 米 |  |
| 8 | 电源线 | 1、允许弯曲半径，电缆外径小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D； 2、绝缘和护套材料为优质聚氯乙烯，抗老化、耐磨损、耐低温、防油、防化学腐蚀、环保等特性； 3、RVV2*1.0 | 2400 | 米 |  |
| 9 | 硬盘 | ST企业级硬盘，6T,3.5",SATA,512E，兼容海康存储设备DS-A80624S | 7 | 块 | 兼容海康存储设备DS-A80624S |
| 10 | 交换机 | 网络管理：支持XModem/FTP/TFT，传输速率：1000Mbps， 背板带宽：192Gbps，VLAN：支持基于端口的VLAN，QOS：支持IEEE 802.2p/DS ,端口数：24口 | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 1、整体焊接框架结构，稳定牢靠； 2、快开侧门，方便安装与维修； 3、上下背部敲落孔结构，方便过线； 4、6U标准安装； 5、材质：SPCC优质冷轧板； 6、厚度：方孔条1.5mm，侧门0.8mm，其余1.2mm； 7、表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑； 8、防护等级：IP20. | 1 | 个 |  |
| 12 | 道路开挖及恢复 | 水泥、河沙等 | 1 | 项 |  |
| 13 | 监控电脑 | i5-7400/8G内存/1T机械+120G固态/GTX730(2G）/24寸显示器 | 2 | 台 | 高性能分体电脑 |
| 14 | 辅材 | 水晶头、轧带、胶带、电源头等 | 1 | 批 |  |