重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2016〕第02号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 成品油批发经营油库建设项目 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 夏懋书 |  |  |
| 建设单位 | 重庆浩泰能源有限公司 | 建设单位联系人 | 周星 |
| 项目地理位置 | 合川工业园区渭沱组团区域内 |  |  |
| 现场调查人员 | 谢勇、夏懋书 | 调查时间 | 2016.01.08 |
| 采样、检测人员 | 无（采用风险评估法） | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 周星 |  |  |
| 报告评审专家 | 雷勇、汤强、蒋学明 | 评审时间 | 2016.03.17 |

二、项目简介

重庆浩泰能源有限公司成立于2013年3月，公司注册地重庆市合川区，注册资金2.5亿人民币，占地400亩，是专门从事生物柴油及相关绿色再生能源产品研发、生产和销售的新型能源企业。

合川区位于重庆西北部水陆交通枢纽和重庆通向四川北部、陕西、甘肃等大西北省区的交通要道和“经济走廊”，与成渝地区10多个区县接壤，合川渭沱工业园区主要以天然气精细化工为主的新型化工产业，是国家级循环经济试点经开区、国家化工新材料高新技术产业化基地和重庆市重化工产业基地。随着经济不断发展园区内的企业越来越多，成为化工产业聚集区，渭沱园区配套有物流园区，已经定位为重庆北区物流基地，因此油库的建设是将来一个重要的发展方向，从而提出本项目。

随着铁路、高速公路、水运码头等基础设施的建设竣工，重庆合川化工园区已经形成立体交通网络。项目所在地拥有良好的交通优势和辐射作用。随着市场需求不断快速增长，在业主做大做强的前提下，公司紧紧把握市场机会，把自身的优势和市场的需求有机结合起来，把品牌、区位、市场等方面的优势拓展到油库业务，因此，拟建油库罐区项目，以满足公司持续发展的需要。本项目的建设可以合理利用公司现有闲置土地，最大化开发利用公司资源，有利于向公司的品牌市场化、管理科学化、产品优质化、经营专业化和营销多元化的企业目标迈进。

本项目的建设既符合公司整体发展规划，又可有效盘活现有闲置的土地资源，具有良好的经济效益和社会效益。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有柴油（0#）、汽油（93#、97#）、噪声。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价单元 | 岗位/工序 | 作业 方式 | 接触 人数 | 可能存在或产生的 职业病危害因素 | 职业病危害因素来源及接触形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储运罐区 | 调和柴油储罐 | 巡检 | 3 | 柴油（0#） | 储罐或阀体泄漏，巡检中直接接触。 |
|  |  | 调和汽油储罐 |  |  | 汽油（93#、97#） |  |
| 2 | 汽车装卸站区 | 装车平台 | 操作 | 30 | 柴油（0#）、汽油（93#、97#）、噪声 | 装卸过程残留油料，操作中直接接触。 |

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的柴油（0#）、汽油（93#、97#）等职业病危害因素为重点评价因子。

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及 设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害 防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《铝加工厂防尘防毒技术规程》（AQ/T 4218-2012） 《汽车制造企业职业危害防护技术规程》（AQ/T 4227-2012）等 | 符合 | 补充完善措施及建议见报告书正文第4节 |
| 4 | 职业病防护 用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） | 基本符合 | 细化各岗位防护用品配备情况，详见资料性附件表6-4。 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 6 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 | 补充完善应急预案内容和应急救援设施 |
| 7 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等 | 基本符合 | 完善职业卫生管理机构、管理制度及档案台账等内容 |

根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于交通运输、仓储业中的其他仓储业，为职业病危害较重的建设项目。

拟建项目柴油和汽油储罐规格均为为3000m3/个，各两个，储存周期为15天，年周转总量为24万吨，储运量较大；另外柴油虽然属低毒，但长期反复接触对中枢神经系统有麻醉作用和轻度刺激作用；而长期反复接触汽油会造成神经衰弱综合征，液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎，溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明，皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤，吞咽引起急性胃肠炎。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，本报告书确定重庆浩泰能源有限公司成品油批发经营油库建设项目职业病危害的风险分类为较重。

4.2评价建议

（1）在初步设计阶段，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制“职业病防护设施设计专篇”。专篇编制完成后，应当组织职业卫生专家组对“职业病防护设施设计专篇”进行评审，评审完成后，按照有关规定组织职业病防护设施的施工。

（2）配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入生产和使用。建设项目试运行期间，建设单位应当及时委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

（3）用人单位应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的要求，在建设项目竣工验收后30日内向所在地安全生产监督管理部门进行作业场所职业病危害申报，并接受其监督管理。

（4）建设项目投入运行后，用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条的规定，在厂区醒目位置设置专门的职业卫生公告栏，用于公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

（5）用人单位在本项目建设过程中应及时按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）的要求，进一步完善职业病防治管理工作，制定职业卫生管理12项制度（包括：《职业病危害防治责任制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病防护设施维护检修制度》、《职业病防护用品管理制度》、《职业病危害监测与评价管理制度》、《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《从业人员职业健康监护档案管理制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《岗位职业卫生操作规程》等），并确保各项职业卫生管理制度认真落实。

进一步按职业卫生相关要求建立健全职业健康六个台帐：①建设项目职业卫生“三同时”档案台帐（内容：应包括建设项目职业卫生“三同时”审查登记表，建设项目批准文件，职业病危害预评价委托书与预评价报告，建设项目职业病防护设施设计专篇，职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告，建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见，安全监管部门审核、审查、验收批文，建设项目职业病危害防治法律责任承诺书，全套竣工图纸、验收报告、竣工总结，工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料等）；②职业卫生管理档案台账（内容：应包括职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件，职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件，职业病防治年度计划及实施方案，职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程，职业病危害项目申报表及回执，职业病防治经费，职业病防护设施一览表，职业病防护设施维护和检修记录，个人防护用品的购买、发放使用记录，警示标识与职业病危害告知，职业病危害事故应急救援预案，用人单位职业卫生检查和处理记录，职业卫生监管意见和落实情况资料等）；③职业卫生宣传培训档案台账（内容：应包括用人单位职业卫生培训计划，用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明，劳动者职业卫生宣传培训，年度职业卫生宣传培训一览表，年度职业卫生培训工作总结等）；④职业病危害因素监测与检测评价档案台账（内容：应包括生产工艺流程，职业病危害因素检测点分布示意图，可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表，接触职业病危害因素汇总表，职业病危害因素日常监测季报汇总表，职业卫生技术服务机构资质证书，职业病危害因素检测评价合同书，职业病危害检测与评价报告书，职业病危害因素检测与评价结果报告等）；⑤用人单位职业健康监护管理档案台账（内容：应包括职业健康检查机构资质证书，职业健康检查结果汇总表，职业健康检查异常结果登记表，职业病患者、疑似职业病患者一览表，职业病和疑似职业病人的报告，职业病危害事故报告和处理记录，职业健康监护档案汇总表等）；⑥劳动者个人职业健康监护档案台账（内容：应包括劳动者个人信息卡，工作场所职业病危害因素检测结果，历次职业健康检查结果及处理情况，历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料，其他职业健康监护资料）。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1、本项目公用工程及辅助设施拟依托重庆浩泰能源有限公司现有设施设备，建议明确是否满足本项目新增人员的需求。

2、建议补充现有企业概况介绍，对该企业既往职业卫生工作开展情况进行简要说明。

3、正文P11：建议对“竖向布置”评价结论补充表述。

4、P9，2.2.2.1基本符合？

5、GB50019最新版为2015。

6、拟设置的辅助用室有哪些，请说明。

结论：整改后通过。