重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2015〕第03号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | PU包边玻璃生产线项目 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 钟媛 |  |  |
| 建设单位 | 伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司 | 建设单位联系人 | 汤万强 |
| 项目地理位置 | 重庆市北部新区礼洁路12号 |  |  |
| 现场调查人员 | 钟媛、夏懋书 | 调查时间 | 2015.4.14 |
| 采样、检测人员 | 无（采用类比检测数据） | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 汤万强 |  |  |
| 报告评审专家 | 袁方、张华东、陈凤琼、王华荣、雷勇 | 评审时间 | 2015.6.12 |

二、项目简介

我国进入WTO后，将成为世界重要的汽车零部件供应基地，为汽车零部件产业发展壮大提供了难得的机遇。随着汽车工业区域化进程的不断加快，市场不断扩大，配额不断增加，为了适应发展及需求，在国家对企业的支持和扶持政策的鼓舞下，更加坚定了伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司做大做强的信心。本项目生产的产品为汽车天窗，项目的建设符合《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中汽摩产业的发展方向和发展思路。

本项目的实施可实现重庆市汽车天窗的本地配套，有利于重庆市汽车产业链的完善，可实现重庆市汽车中高端天窗本土化采购，填补过去此类天窗海外进口或沿海城市采购的空白。增加当地的财政收入，带动当地的经济发展；可以安置富余劳动力，提高当地居民生活水平，增强重庆市汽车产业的竞争力。综上所述，本项目建设是十分必要的，也是紧迫的。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有多元醇（聚醚多醇、乙二醇、哌啶衍生物）、异氰酸酯（二苯基甲烷二异氰酸酯）、催化剂KX9356（锡烷）、催化剂KX9302（乙二醇、三亚乙基二胺）、底涂（丁酮，炭黑，2-甲氧基-1-甲乙基乙酸酯，二苯甲烷二异构氰酸盐，脂族多异构氰酸盐，[3-(2,3-环氧丙氧基)丙基]三甲氧硅烷）、清洁剂（乙醇、异丙醇、3-氨丙基三乙氧基硅烷）、清模剂（N-乙基-2-吡咯烷酮、乙二醇丁醚）、脱模剂（二辛基双[(1-氧代十二烷基)氧]锡）、异丙醇、乙醇、密封条安装液、邻苯二甲酸二辛酯、乐泰414胶水（氰基丙烯酸乙酯）、乐泰480胶水（氰基丙烯酸乙酯、乙烯共聚物橡胶、碳黑、邻苯二甲酸酐、对苯二酚）、噪声等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 可能接触的职业病危害因素 | 作业 方式 | 可能接触时间 | 可能接触人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PU包边玻璃生产线 | 上料 | 多元醇（聚醚多醇、乙二醇<15%、哌啶衍生物1%-2.5%）、异氰酸酯（二苯基甲烷二异氰酸酯10%-90%）、催化剂KX9356（锡烷）、催化剂KX9302（乙二醇、三亚乙基二胺）、噪声 | 巡检 | 1h | 3人 |
|  |  | 底涂 | 底涂（丁酮50-100%，炭黑5-10%，2-甲氧基-1-甲乙基乙酸酯5-10%，二苯甲烷二异构氰酸盐5-10%，脂族多异构氰酸盐5-10%，[3-(2,3-环氧丙氧基)丙基]三甲氧硅烷1-5%）、清洁剂（乙醇10-100%、异丙醇5-10%、3-氨丙基三乙氧基硅烷1-5%）、乙醇、异丙醇 | 定点 | 6h | 9人 |
|  |  | 成型 | 多元醇（聚醚多醇、乙二醇<15%、哌啶衍生物1%-2.5%）、异氰酸酯（二苯基甲烷二异氰酸酯10%-90%）、清模剂（N-乙基-2-吡咯烷酮95%-100%、乙二醇丁醚1-5%）、脱模剂（二辛基双[(1-氧代十二烷基)氧]锡）、噪声 | 定点 | 6h |  |
|  |  | 修边台 | 乙醇、异丙醇 | 定点 | 6h | 9人 |
| 2 | 辅助工程 | 化学品库房 | 多元醇（聚醚多醇、乙二醇、哌啶衍生物）、异氰酸酯（二苯基甲烷二异氰酸酯）、底涂（丁酮，炭黑，2-甲氧基-1-甲乙基乙酸酯，二苯甲烷二异构氰酸盐，脂族多异构氰酸盐，[3-(2,3-环氧丙氧基)丙基]三甲氧硅烷）、清洁剂（乙醇、异丙醇、3-氨丙基三乙氧基硅烷）、清模剂（N-乙基-2-吡咯烷酮、乙二醇丁醚）、脱模剂（二辛基双[(1-氧代十二烷基)氧]锡）、异丙醇、乙醇 | 巡检 | 1h | 1人 |
|  |  | 空压站 | 噪声 | 巡检 | 1h | 1人 |
|  |  | 配电房 | 工频电场 | 巡检 | 1h |  |

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的乙二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、丁酮、N-乙基-2-吡咯烷酮、二辛基双[(1-氧代十二烷基)氧]锡、异丙醇等职业病危害因素为重点评价因子。

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 建议 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本 符合 | 具体补充措施见本报告书4.1章节 |
| 4 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) | 基本符合 | 细化各岗位防护用品配备情况，详见资料性附件表7-3。 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 | 细化卫生设施设置数量 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 | 完善应急预案内容和应急救援设施 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 符合 | —— |

通过对拟建项目工艺流程、生产过程使用的原辅材料名称及用量、类比检测和风险评估结果的综合分析，拟建项目生产工艺先进，生产过程自动化程度较高，生产过程中使用的原辅材料基本为低毒物品。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，本项目为制造业中的汽车制造业，因此伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司PU包边玻璃生产线项目属于职业病危害较重的建设项目。

4.2评价建议

（1）由于该建设项目职业病危害风险分类为较重，因此在初步设计阶段，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制“职业病防护设施设计专篇”。专篇编制完成后，应当组织职业卫生专家组对“职业病防护设施设计专篇”进行评审，并按照有关规定组织职业病防护设施的施工。

（2）配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入生产和使用。建设项目试运行期间，建设单位应当及时委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

（3）用人单位应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的要求，在建设项目竣工验收后30日内向所在地安全生产监督管理部门进行作业场所职业病危害申报，并接受其监督管理。

（4）建设项目投入运行后，用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条的规定，在厂区醒目位置设置专门的职业卫生公告栏，用于公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

- 建议将正文表2-1中职业病危害因素中的“添加剂”去掉。

- 在正文3.4、3.5、3.6中增加一个小结论。

- 明确该项目是否涉及土建，施工期间的职业病危害评价应有针对性。

- 详细描述PU包边玻璃生产线的自动化、密闭化程度和工艺的先进性。

- 正文表2-6的内容应属于应急救援设施评价内容。

- 正文P20中毒性很低和无限值标准的化学物如乙醇等可不作为关键控制点。

- 正文补充1.10章节建设施工及设备安装情况。

- 正文表2-1和资料性附件表4-1中补充工种和可能导致的法定职业病。

- 正文表2-2补充修边台和化学品库中类比及预测情况。

- 正文5.1.2中核实项目名称。

- 正文1.2.2中ZW-JB-2014-001改为004。

- 资料性附件7.4.2中报警装置应均设为可燃气体报警。

- 资料性附件表7-2中建议设置MDI告知卡。

- 资料性附件表4-3中MDI可导致的职业病为职业性哮喘。

- 空压站和配电房应为改造。

- 核实总体布置评价。

- 详细描述现有职业危害现状和工程利旧情况。

结论：整改后通过。