重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2017〕第05号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 职业病危害现状评价报告书 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 徐一雷 |  |  |
| 建设单位 | 重庆市富艺陶瓷有限公司 | 建设单位联系人 | 贺玉彪 |
| 项目地理位置 | 重庆市荣昌区安富街道垭口村二社 |  |  |
| 现场调查人员 | 徐一雷、汪运 | 调查时间 | 2017.3.16 |
| 采样、检测人员 | 杜航、冷晓晓 | 采样检测时间 | 2017.3. 29-31 |
| 建设单位陪同人员 | 聂应方 |  |  |
| 报告评审专家 | 唐邦富、梁道康、邱建平、马君、陈雄 | 评审时间 | 2017.7.13 |

- 二、项目简介

- 重庆市富艺陶瓷有限公司位于重庆市荣昌区安福街道垭口村。始建于1982年，公司成立于2012年4月27日，公司主要生产生产陶瓷酒瓶及各种包装陶瓷，建筑面积约2000平方米，工人30余人，拥有完整、科学的质量管理体系。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素有：石膏粉尘、矽尘、其他粉尘（氧化铁）、锰及其无机化合物、高温。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 职业病危害因素检测项目 |  | 检测点数（个） | 不符合点数（个） | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学有害因素 | 一氧化碳 | 1 | 0 | 100% |
|  | 二氧化碳 | 1 | 0 | 100% |
|  | 氧化锰 | 1 | 0 | 100% |
| 粉尘 | 其他粉尘 | 1 | 0 | 100% |
|  | 石膏粉尘 | 2 | 0 | 100% |
|  | 矽尘 | 10 | 2 | 80% |
| 物理因素 | 噪声 （8h等效声级） | 2 | 0 | 100% |

- 四、评价结论与建议

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 基本符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 《Χ射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》GBZ115-2002 | 不符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） | 不符合 |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) | 基本符合 |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 基本符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 基本符合 |

依据国家职业卫生有关法律法规、标准规范，运用现场调查、检测检验、定量分级和检查表等方法，对重庆市富艺陶瓷有限公司在生产（运行）过程中存在的主要职业病危害因素及其危害程度、对劳动者的健康影响、职业病防护设施和措施及效果、职业卫生管理等方面进行综合分析与评价，用人单位虽然有一定职业病危害防护设施及个体防护措施，制定有职业卫生管理制度，但防护不到位，落实情况不佳，管理存在漏洞，故认定重庆市富艺陶瓷有限公司工作场所的职业病危害防治现状不符合国家相关法律、法规和标准的要求。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、报告书中劳动定员几处描写应具体且统一。

2、表4-1中机修工、清淤工工作方式及危害因素应更详细；

3、表4-18出现笔误，应确认修改。

4、表4-29不应计算总符合率。

5、建议部分，应对按职防法对扩建、改建等 “三同时”进行要求。

6、补充AQ/T4270-2015。

7、细化工作日写实。

8、补充《职业健康检测管理办法》国家卫计生委令第 5 号

9、核实最小频率风向，应与风玫瑰图一致。

10、p.25补充受限空间识别。

11、核实经费用途及数量。

12、增加锰及其无机化合物的测定方法。

13、核实绝对湿度的单位。

14、表4-6中补充游离二氧化硅含量。

15、p.30未对使用个人噪声剂量计抽样原则进行描述。

16、表12-2职业健康体检项目不全。

专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。