重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2015〕第10号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 汽车产品结构调整项目 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 张立 |  |  |
| 建设单位 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 建设单位联系人 |  |
| 项目地理位置 | 重庆市两江新区鱼嘴组团鱼复工业园长安汽车城2号地块 |  |  |
| 现场调查人员 | 张立、钟媛 | 调查时间 | 2015.9.30 |
| 采样、检测人员 | 无（采用类比检测数据） | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 蒋敏 |  |  |
| 报告评审专家 | 唐邦富、袁方、向新志、王华荣、雷勇 | 评审时间 | 2015.10.14 |

二、项目简介

重庆长安汽车股份有限公司成立于1996年，是以原长安汽车（集团）有限责任公司作为发起人，将原长安集团公司汽车和发动机生产、销售、技术开发及管理相关部分的生产经营性资产，以实有资产入股，同时募集股金而成立的股份制企业。该公司1997年在深交所成功上市，并先后发行了A股和B股。

重庆长安汽车股份有限公司下辖长安汽车制造厂、长安发动机制造厂、长安渝北汽车制造厂，全资子公司南京长安汽车公司、河北长安汽车公司，控股公司江西江铃控股有限公司，合营公司重庆长安铃木汽车有限公司、长安福特马自达汽车有限公司，长安福特马自达发动机有限公司。目前，公司已形成以微、轿、客、卡为主的较为全面的汽车产品谱系和发动机系列产品，形成年产汽车200万辆、发动机200万台的生产能力，品牌价值达382.02亿元。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有粉尘（电焊烟尘、金属粉尘、其他粉尘），锰及其无机化合物，电焊弧光，清洗剂，防锈剂，防锈蜡，挡风玻璃胶、环氧树脂，丙烯酸树脂，二甲苯甲醛树脂，异氰酸酯，邻苯二甲酸二辛酯，醋酸，丙烯酸，异丁醇、丁醇，辛醇，乙醚，乙二醇丁醚，二甲基乙醇胺，苯，甲苯，二甲苯，均三甲苯，偏三甲苯，异丙苯，异丙醇，丙二醇甲醚，丙二醇丙醚，丙二醇丁醚，乙酸乙酯，乙酸丁酯，丁酮，丙醇、甲基异丁基酮，异氰酸酯，甲醛，正戊烷，轻质芳烃石油脑，脱脂剂（碳酸氢钠、氢氧化钠、偏硅酸钠、无水磷酸三钠），表调剂，磷化液（磷酸、硝酸、碳酸锰、氢氧化镍、氟硅酸），氮氧化物，一氧化碳，二氧化碳，汽油，氧化钙，硫酸，臭氧，4,4’-（1-甲基亚乙基）双苯酚与（氯甲基）环氧乙烷的聚合物，1-甲氧基-2-丙醇，乙基苯，磷酸，噪声，高温，工频电场等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价单元 | 岗位 |  | 作业 方式 | 可能存在或产生的 职业病危害因素 | 可能接触 时间 | 可能接触 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压车间 | 冲压线 |  | 巡检 | 噪声 | 4h/班 | 60人 |
|  |  | 修模 |  | 固定 岗位 | 噪声、金属粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、电焊弧光 | 1h/班 | 12人 |
|  |  | 模具清洗 |  | 固定 岗位 | 噪声、清洗剂、防锈剂、高温 | 0.5 h/班 | 12人 |
|  |  | 变配电所 |  | 巡检 | 工频电场 | 1h/班 | 2人 |
| 2 | 焊装车间 | 前地板线 | 点焊岗位 | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 60人 |
|  |  |  | 涂胶岗位 | 固定 岗位 | 点焊密封胶（环氧树脂、邻苯二甲酸二辛酯） | 6 h/班 | 4人 |
|  |  | 后地板线 | 点焊岗位 | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 60人 |
|  |  |  | CO2保护焊岗位 | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、氮氧化物 | 6 h/班 | 4人 |
|  |  | 后地板面板线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 36人 |
|  |  | 前壁板线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 50人 |
|  |  | 机舱线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 60人 |
|  |  | 暖风机压力室线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 4人 |
|  |  | 下车体线 | 点焊岗位 | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 60人 |
|  |  |  | 涂胶岗位 | 固定 岗位 | 点焊密封胶（环氧树脂、邻苯二甲酸二辛酯） | 6 h/班 | 4人 |
|  |  | 侧围小件线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 32人 |
|  |  | 侧围线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 12人 |
|  |  | 顶盖线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 14人 |
|  |  | 车身主线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 208人 |
|  |  | 车门线/点焊岗位 |  | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘 | 6 h/班 | 16人 |
|  |  | 白车身装调线 | CO2保护焊岗位 | 固定 岗位 | 噪声、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、氮氧化物 | 6 h/班 | 16人 |
|  |  |  | 打磨岗位 | 固定 岗位 | 噪声、金属粉尘 | 6 h/班 | 16人 |
|  |  | 变配电所 |  | 巡检 | 工频电场 | 1 h/班 | 2人 |
| 3 | 涂装车间 | 前处理 |  | 巡检 | 脱脂剂（碳酸氢钠、氢氧化钠、偏硅酸钠、无水磷酸三钠），表调剂，磷化液（磷酸、硝酸、碳酸锰、氢氧化镍、氟硅酸） | 1 h/班 | 2人 |
|  |  | 阴极电泳 |  | 巡检 | 电泳底漆色浆（环氧树脂），电泳底漆乳液（丙烯酸树脂、二甲苯甲醛树脂、环氧树脂、异氰酸酯），电泳底漆中和剂（醋酸），电泳底漆补给溶剂（乙二醇丁醚），苯，甲苯，二甲苯，甲醛 | 1 h/班 | 2人 |
|  |  | 密封胶线 |  | 固定 岗位 | 密封胶（邻苯二甲酸二辛酯） | 6 h/班 | 112人 |
|  |  | 底部焊缝密封 |  | 固定 岗位 | 密封胶（邻苯二甲酸二辛酯） | 6h/班 | 20人 |
|  |  | PVC底涂线 |  | 固定 岗位 | PVC（邻苯二甲酸二辛酯） |  |  |
|  |  | 抗石击涂料线 |  | 固定 岗位 | 抗石击涂料（邻苯二甲酸二辛酯） |  |  |
|  |  | 打磨擦净 |  | 固定 岗位 | 噪声、其他粉尘 | 5 h/班 | 40人 |
|  |  | 中涂 |  | 巡检 | 噪声，中涂漆（丙烯酸、丁醇、辛醇、乙二醇丁醚） | 1 h/班 | 8人 |
|  |  | 中涂预烘干 |  | 巡检 | 噪声，中涂漆（丙烯酸、丁醇、辛醇、乙二醇丁醚），高温 | 0.5h/班 | 2人 |
|  |  | 中涂清洗 |  | 固定 岗位 | 水性漆清洗溶剂（乙二醇丁醚、二甲基乙醇胺） | 1 h/班 | 4人 |
|  |  | 面涂 | 外板 | 巡检 | 噪声，面漆（丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、偏三甲苯、丁醇、辛醇、丙二醇甲醚、丙二醇丙醚、丙二醇丁醚） | 1 h/班 | 6人 |
|  |  |  | 内口 | 固定 岗位 | 噪声，面漆（丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、偏三甲苯、丁醇、辛醇、丙二醇甲醚、丙二醇丙醚、丙二醇丁醚） | 6 h/班 | 24人 |
|  |  | 面涂预烘干 |  | 巡检 | 噪声，面漆（丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、偏三甲苯、丁醇、辛醇、丙二醇甲醚、丙二醇丙醚、丙二醇丁醚），高温 | 0.5 h/班 | 2人 |
|  |  | 清漆 | 外板 | 巡检 | 噪声，清漆（丙烯酸树脂、正戊烷、轻质芳烃石油脑、苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、偏三甲苯、异丙苯、异丙醇、丙二醇甲醚、乙酸乙酯、异氰酸酯），清漆稀释剂（乙酸丁酯、丁醇） | 1 h/班 | 6人 |
|  |  |  | 内口 | 固定 岗位 | 噪声，清漆（丙烯酸树脂、正戊烷、轻质芳烃石油脑、苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、偏三甲苯、异丙苯、异丙醇、丙二醇甲醚、乙酸乙酯、异氰酸酯），清漆稀释剂（乙酸丁酯、丁醇） | 6 h/班 | 24人 |
|  |  | 面涂烘干 |  | 巡检 | 噪声，清漆（丙烯酸树脂、正戊烷、轻质芳烃石油脑、苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、偏三甲苯、异丙苯、异丙醇、丙二醇甲醚、乙酸乙酯、异氰酸酯），清漆稀释剂（乙酸丁酯、丁醇）、高温 | 0.5h/班 | 2人 |
|  |  | 面涂清洗 |  | 固定 岗位 | 水性漆清洗溶剂（乙二醇丁醚、二甲基乙醇胺），油性漆清洗溶剂（乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁酮、甲基异丁基酮、丁醇、苯、甲苯、二甲苯） | 1h/班 | 4人 |
|  |  | 抛光检验 |  | 固定 岗位 | 噪声、其他粉尘 | 5h/班 | 60人 |
|  |  | 注蜡 |  | 固定 岗位 | 噪声、防锈蜡 | 5h/班 | 12人 |
|  |  | 变配电所 |  | 巡检 | 工频电场 | 1h/班 | 2人 |
| 4 | 总装车间 | 分装线 |  | 固定 岗位 | 噪声 | 6h/班 | 16人 |
|  |  | 转鼓测试 |  | 固定 岗位 | 噪声、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳 | 4h/班 | 6人 |
|  |  | 尾气测试 |  | 固定 岗位 | 噪声、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳 | 4h/班 | 12人 |
|  |  | 前后挡风玻璃底涂 |  | 固定 岗位 | 乙酸乙酯、异氰酸酯、苯、甲苯、二甲苯、异丙醇 | 6h/班 | 4人 |
|  |  | 前后挡风玻璃装配 |  | 固定 岗位 | 挡风玻璃胶 | 6h/班 | 12人 |
|  |  | 补底漆 |  | 固定 岗位 | 噪声、丙醇、异丁醇、4,4’-（1-甲基亚乙基）双苯酚与（氯甲基）环氧乙烷的聚合物、1-甲氧基-2-丙醇，苯、甲苯、二甲苯、乙基苯、丁醇、磷酸 | 4h/班 | 2人 |
|  |  | 汽油加注 |  | 固定 岗位 | 汽油 | 0.5h/班 | 2人 |
|  |  | 补漆房 |  | 固定 岗位 | 噪声、苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、偏三甲苯、乙酸丁酯、丁醇、醚类溶剂（乙醚） | 4h/班 | 6人 |
|  |  | 变配电所 |  | 巡检 | 工频电场 | 1h/班 | 2人 |
| 5 | 公用工程及辅助设施 | 开闭所 |  | 巡检 | 工频电场 | 1h/班 | 15人 |
|  |  | 水泵房 |  | 巡检 | 噪声 | 1h/班 | 8人 |
|  |  | 制冷站 |  | 巡检 | 噪声 | 1h/班 | 8人 |
|  |  | 空压站 |  | 巡检 | 噪声 | 1h/班 | 8人 |
|  |  | 锅炉房 |  | 巡检 | 噪声、高温、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮 | 1h/班 | 8人 |
|  |  | 总装加油站 |  | 巡检 | 汽油 | 1h/班 | 8人 |
|  |  | 废水处理站 |  | 巡检 | 噪声、氧化钙、硫酸 | 4h/班 | 24人 |
| 合计 |  |  |  | —— | —— | —— | 1217人 |

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的粉尘（金属粉尘、电焊烟尘）、苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、偏三甲苯、丁醇、丙烯酸、异氰酸酯、乙二醇丁醚、二甲基乙醇胺、邻苯二甲酸二辛酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、锰及其无机化合物、电焊弧光、硫酸、汽油、高温、噪声等等职业病危害因素为重点评价因子。

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 基本 符合 | 按照要求设置职业病危害警示标识。 |
| 2 | 生产工艺及 设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害 防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《铝加工厂防尘防毒技术规程》（AQ/T 4218-2012） 《汽车制造企业职业危害防护技术规程》（AQ/T 4227-2012）等 | 基本 符合 | 具体补充措施见本报告书7章节。 |
| 4 | 职业病防护 用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） | 基本符合 | 细化各岗位防护用品配备情况，详见资料性附件表7-4。 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 | 细化卫生设施设置数量。 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 | 进一步完善苯、硫酸、异氰酸酯、一氧化碳等专项预案。 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等 | 符合 | —— |

通过对拟建项目工艺流程、生产过程使用的原辅材料名称及用量、类比检测结果的综合分析。拟建项目生产过程中产生或使用的苯、一氧化碳、二氧化氮、锰及其无机化合物列入了《高毒物品目录》（2003年版）；苯、异氰酸酯、一氧化碳、氮氧化物、硫酸容易引起急性中毒事故；长期接触粉尘（金属粉尘、电焊烟尘）会导致尘肺病。本报告经综合评估后认为，重庆长安汽车股份有限公司汽车产品结构调整项目职业病危害风险分类为严重。

4.2评价建议

4.2.1防尘毒补充措施

（1）冲压车间/修模过程中会产生金属粉尘、电焊烟尘和锰及其无机化合物，建设单位应在该工序处设置固定式或移动式局部排风、集尘装置。

（2）焊装车间实施全面通风时，每个焊工通风量不应小于57m3/min。全面机械通风措施包括：天窗、屋顶风机、轴流风机、引射风机。①侧墙设置轴流风机加强自然通风器（天窗）排风；②在焊装车间的屋顶设置排风风机；③利用天窗或在侧墙设置轴流风机进行自然通风，天窗侧墙轴流风机非同类宜单独设；④设置诱导风机引射室内焊接烟气流向上流通，经自然通风器排出室外。

（3）调配涂料一般应在调漆室内进行，调漆间配备机械通风系统，

通风换气次数照标准《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514-2008）5.1.4.2项的要求按15次/h~25次/h进行设计。调漆时，作业人员必须佩戴相应的个人防护用品，并开启排风装置。

（4）喷漆房内表面应经常清理，以尽量减少有毒物质的沉积；喷漆作业人员应接受喷漆作业专业技术培训后方可上岗。

（5）补漆过程会产生有毒有害气体，补漆房应采用上送风、下抽风系统，有机废气采用集中高空排放。

（6）喷漆房除了应满足安全通风外，任何形式的湿式或干式喷漆室其控制风速均应满足标准《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）第8.2项的要求。

（7）阴极电泳过程会散发有毒有害气体，因此电泳槽宜设置间壁设施和通风排气装置。

（8）喷（涂）漆作业岗位制定岗位职业卫生操作规程。

（9）密封胶线、底部焊缝密封、PVC底涂线、抗石击涂料线生产过程会产生邻苯二甲酸二辛酯，以上工序应加强局部通风和工人的个体防护。

（10）燃气锅炉房应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆，正常换气次数每小时不应少于6次，事故换气次数每小时不应少于12次，送入锅炉房的新风总量，必须大于锅炉房3次的换气量。

（11）工艺设备的运行控制应与通风系统的运行实行联锁控制，应确保通风设备先于工艺设备运行和滞后于工艺设备停止运行。

（12）定期对设备、管道进行检修，特别是阀门的维护和保养，严防“跑、冒、滴、漏”现象发生，防止职业中毒。

4.2.2防噪声补充措施

（1）设备订货时，建设单位应根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求，向供货商提出设备运行的噪声限制要求，并将其作为设备性能考核的一项重要指标。

（2）高速伺服压力机集中布置，安装设备基础时设置减震垫，冲裁模具使用斜刃口或阶梯刃口，在厂房的顶棚及墙面做吸声处理。

（3）空压机设置减震基础，安装在单独的房间内。房间门窗、墙

壁采取隔声、吸声措施，同时在空压机入气口处安装消声器降低噪声。

（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

4.2.3密闭空间防护补充措施

密闭空间是指与外界相对隔离、进出口受限制、自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的场所。拟建项目存在的密闭空间主要是化粪池和地下污水处理池，上述场所在进行清淤作业时，存在密闭空间作业。

用人单位拟将清淤作业外包。外包清淤作业时，用人单位应按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GB/T205-2007）的要求，采取如下措施：

（1）外包清淤作业时，应与承包商签署委托协议。

（2）告知承包商工作场所包含密闭空间，要求承包商制定准入计划，并保证密闭空间达到上述标准的要求后，方可批准进入。

（3）评估承包商的能力，包括识别危害和密闭空间工作的经验。

（4）评估承包商是否具有承包单位所实施保护准入者预警程序的能力。

（5）评估承包商是否制定与承包单位相同的作业程序。

（6）在合同中详细说明有关密闭空间管理程序，密闭空间作业所产生或面临的各种危害。

（7）承包商除遵守用人单位密闭空间的要求外，还应当从用人单位获得密闭空间的危害因素资料和进入操作程序文件并制定与用人单位相同的进入作业程序文件。

4.2.4防紫外线辐射补充措施

针对手工焊接产生的电焊弧光紫外线，主要采取加强个人防护为主的防护措施，对作业人员发放焊接防护面罩、防护眼镜及焊接工专用手套、工作服等个人防护用品。面罩和防护眼镜镜片必须使用特制滤光镜片，并且是国家定点厂生产的合格产品，不可随意使用一般的墨光镜片。焊接人员在焊接时必须穿好表面平整、反射系数大的工作服，戴好手套、鞋盖；不得卷起袖口或穿短袖衣、敞开衣领从事焊接工作；工作裤穿上后要保证在蹲下时的足够长度，避免脚腕处裸露而被弧光灼伤。为了保护焊接区域其他工作人员的眼睛不受伤害，应在焊接现场设屏障围住，其屏障的区域，焊接工人应经常提醒其他工作人员留意避开，以免弧光伤眼。

4.2.5防高温补充措施

（1）在高温季节为作业工人提供含盐清凉饮料和防暑降温药品，适当缩短高温作业时间。

（2）当作业地点日最高气温≥35℃时，对中涂预烘干、面涂预烘干、面涂烘干、锅炉房等处的高温操作人员采取局部降温和综合防暑措施，合理安排作业时间，减少夏季高温接触，确保高温岗位的空调送风。

（3）如出现职业性中暑，迅速将患者转移到阴凉通风处平卧休息，解松或脱去衣物让身体散热，应用物理方法降温，并为病人提供充足水分，如有出汗过多或脸色苍白等情形，应给病人提供含盐清凉饮料和防暑降温药品，严重者应立即送医院抢救。

（4）高温热源在设计时应尽量远离操作人员，并根据具体条件采取必要的隔热、通风、降温措施。高温作业车间应设有工间休息室，休息室应远离热源，采取通风、降温、隔热等措施，使温 度≤30℃；设有空气调节的休息室室内气温应保持在24℃~28℃。对于可以脱离高温作业点的，可设观察（休息）室。

4.2.6应急救援补充措施

（1）按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求，结合作业场所存在的危险源的种类、性质、接触方式及可能产生的危害状况，完善应急预案内容，完善苯、硫酸、异氰酸酯、一氧化碳、氮氧化物、高温中暑等专项应急救援预案，并进行演练。

（2）完善防毒器具、事故喷淋洗眼器、监测报警装置、急救箱、应急疏散通道和泄险区等应急救援设施的配备。应急救援设施设置原则、设置要求、配备场所等相关资料详见资料性附件7.6章节。

（3）与就近有急救能力的医疗机构建立急救医疗协议，委托其作为急性中毒事故的急救单位。

4.2.7建筑采光与照明

初步设计时对新建筑物采光、照明等卫生学内容设计，应严格按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）和《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）要求设计。

（1）照明设计宜采取相应措施减少来自窗户的眩光，如工作台方向设计使劳动者侧对或背对窗户，采用百叶窗、窗帘或树木、半透明窗户。

（2）在某些视觉要求较精细的作业岗位应考虑加设局部照明以满足卫生学要求，做到有利于生产和保护工人视力。

（3）调漆、喷漆房应选用防爆灯具和防爆开关。

（4）在高温工作场所，宜采用散热性能好、耐高温的灯具。

4.2.8职业病危害警示标识

在可能产生或存在职业病危害因素的工作场所及工人接触毒物的作业岗位，建设单位应在其醒目位置设置职业病危害警示标识和中文警示说明。拟建项目警示标识设置参见资料性附件表7-2。

4.2.9个人职业病防护用品

（1）根据《个体防护装备选用规范》（GBZ/T 11651-2008）等规范和标准的要求，针对各接害岗位/工种的职业病危害特点，配备个人防护用品。拟建项目个人防护用品的选用参见资料性附件表7-3。

（2）用人单位还应建立职业病防护用品的使用管理制度。管理制度中，应当包含防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、培训、监督、更换、报废等内容，其选购的劳动防护用品应符合“三证”要求：即安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证（LA标识）。防护用品使用期限按照《个体防护装备选用规范》附录B的规定执行。

4.2.10辅助用室补充措施

拟建项目冲压车间、焊装车间、总装车间、涂装车间卫生特征分级均为3级。在设计方案中，对卫生间数量、蹲位数及浴室、休息室、更/存衣室、盥洗室等辅助用室的设计应严格按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的有关规定进行设计。拟建项目辅助用室设置原则详见资料性附件表7-5。

4.2.11职业卫生专项投资

设计方案中应将用于职业病防治的费用单列，并详细列出用于职业病防护设施、职业病危害因素检测、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、上岗前体检、上岗前培训教育、职业病危害评价等职业卫生专项投资的项目、单项投资金额以及职业卫生投资占总投资额的比例，并做到专款专用，保障各项职业卫生防护措施的落实。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1、正文1.1章节项目简介，建议纳入资料性附件。

2、正文1.8章节“公司级别”、“工厂级别”建议改为“公司级”、“工厂级”。

3、正文2.2.1.2章节 应指出部分岗位存在三班制，会影响劳动者正常生活规律。

4、正文2.2.1.4章节 应将高温、硫酸、汽油作为局部场所的重点评价因子，同时确定职业病危害关键控制点。

5、正文表2-7，“锅炉房”项，提及“燃气燃烧产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物”，应在4.1章节中提出相应补充措施要求。

6、正文4.1.6章节，应提出建设单位针对可能导致急性职业中毒或损伤的职业病危害因素，完善相应专项应急救援预案的建议。

7、正文表2-2，应将“二氧化锰”改为“锰及其无机化合物”；焊接工序增加臭氧、氮氧化物、一氧化碳的识别。

8、正文表2-7对焊装车间全面通风的描述应明确是自然通风还是机械通风？

9、正文表2-8对GBZ1-2010第6.1.1.1条检查结果的描述不清晰，基本符合的原因不明确。

10、资料性附件表2-10原辅材料中注明废水处理硫酸的消耗量。

11、资料性附件7.10章节涂装车间卫生特征分级应改为3级。

12、资料性附件1.2章节在评价依据中补充焊接工艺防尘毒技术规范和涂装作业规范。

13、资料性附件7章节建议对提出的补充措施说明依据。

14、资料性附件表6-2 建议对设备布局图引进工艺和设备布局评价。

15、资料性附件7.6章节 建议依据甲方提供的化学品的MSDS提出具体的气体检测报警装置的检测对象。

16、完善防尘毒措施检查表，并按照《工业企业设计卫生标准》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等相关标准、规范编制应急救援措施检查表。

17、报告书正文明确项目组成、评价范围和立项范围的一致性。

专家组意见：修改后通过