重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2016〕第05号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新型多功能复合材料生产项目 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 夏懋书 |  |  |
| 建设单位 | 重庆太岳新材料科技有限公司 | 建设单位联系人 | 深海润 |
| 项目地理位置 | 重庆市九龙坡区西彭工业园D标准分区 |  |  |
| 现场调查人员 | 谢勇、夏懋书 | 调查时间 | 2016.08.12 |
| 采样、检测人员 | 无（采用风险评估法） | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 深海润 |  |  |
| 报告评审专家 | 蒋学明、袁方、梁道康、石云亮、雷勇 | 评审时间 | 2016.09.29 |

二、项目简介

重庆太岳新材料科技有限公司是一家专注于研发生产新型多功能复合材料的高科技公司。公司成立于2015年5月，注册资金1000万元。主要产品包含环保型钙锌复合稳定剂和聚酯合金树脂ACP两大类。

聚氯乙烯（PVC）树脂是通用高分子材料，也是国家推行以塑代木、以塑代钢的主要及关键高分子材料。近二十年来，以之为基料的PVC制品的产销量一直稳居国内第二，随着聚氯乙烯（PVC）加工工装的进步，特别是新型无毒稳定剂等加工助剂的发展，PVC制品的产销量完全有可能赶超排名第一的聚乙烯（PE）制品。

聚氯乙烯因其分子结构特性，导致其在加工过程中易于断链分解并释放出氯化氢气体，从而影响正常加工的进行并使制品的物理机械性能恶化。正是因为PVC加工用系列助剂，特别是热稳定剂的诞生，PVC制品才成为目前与人们生活及工业息息相关的大宗的基础性的工程材料和生活用品，如房地产及市政工程大量需要的给排水管、塑钢门窗、木塑制品、人造革和电线电缆等等。

高效无毒钙锌稳定剂是目前世界公认的最安全和最环保，也是最有前途的稳定剂，自然成为世界各国竞相研发的热点。聚酯合金树脂ACP它是在乙烯氯乙烯丙烯与丙烯酸酯共聚成的高碳树脂基础上，经其它功能性树脂特殊改性而成的一种新型多功能的PVC加工助剂。ACP与聚氯乙烯树脂有相近的溶度参数，有极好的相容性和共混性能，能与PVC形成连续均匀相，使制品性能长期稳定。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有聚乙烯蜡、石蜡、微晶蜡、铝镁水滑石、沸石、氧化锌、氢氧化钙、抗氧剂1076（丙酸正十八碳醇酯）、钛白粉（二氧化钛）、硬脂酸、碳酸钙、硬脂酸锌、硬脂酸钙、乙酰丙酮锌、乙酰丙酮钙、尿嘧啶、赛克、单硬脂酸单甘酯、抗氧剂1010（季戊四醇酯）、氧化聚乙烯蜡、高碳树脂、ABS树脂、MBS树脂、环氧树脂、PBT树脂、环氧大豆油、亚磷酸脂、二乙二醇醚、钛酸酯偶联剂、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、硝酸、沸石粉尘、其他粉尘、噪声、高温、工频电场等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 序号 | 评价单元 | 工序/岗位 |  | 作业 方式 | 接触 人数 | 可能存在或产生的职业病危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间一 | 粉化 | 人工投料 | 操作 | 2 | 噪声、聚乙烯蜡、石蜡、微晶蜡、铝镁水滑石、沸石 |
|  |  |  | 结片机 | 巡检 | 2 | 噪声 |
|  |  |  | 破碎螺旋输送机 | 巡检 |  | 噪声 |
|  |  |  | 气流粉碎系统 | 巡检 |  | 噪声 |
|  |  |  | 人工装袋转运 | 操作 | 3 | 噪声、沸石粉尘、其他粉尘 |
|  |  | 预混 | 人工计量投料 | 操作 | 2 | 噪声、氧化锌、氢氧化钙、抗氧剂1076（丙酸正十八碳醇酯）、钛白粉（二氧化钛） |
|  |  |  | 混合机 | 巡检 | 2 | 噪声 |
|  |  |  | 人工装袋转运 | 操作 | 3 | 噪声、氧化锌、氢氧化钙、抗氧剂1076（丙酸正十八碳醇酯）、钛白粉（二氧化钛） |
|  |  | 混合 | 储料仓 行车投料 | 操作 | 2 | ①生产聚氯乙烯（PVC）新型高效复合钙/锌稳定剂时： 噪声、沸石粉尘、其他粉尘（聚乙烯蜡、石蜡、微晶蜡、水滑石）、氧化锌、氢氧化钙、抗氧剂1076（丙酸正十八碳醇酯）、钛白粉（二氧化钛）、硬脂酸、碳酸钙、硬脂酸锌、硬脂酸钙、乙酰丙酮锌、乙酰丙酮钙 ②生产改性聚乙烯丙烯聚酯多元醇（ACP）时： 噪声、高碳树脂、ABS树脂、MBS树脂、环氧树脂、PBT树脂 |
|  |  |  | 粉料配料 计量系统 | 巡检 | 2 |  |
|  |  |  | 液料配料 计量系统 | 巡检 | 2 | 噪声、环氧大豆油、亚磷酸脂、二乙二醇醚 |
|  |  |  | 卧式混合机 人工投料 | 操作 | 2 | ①生产聚氯乙烯（PVC）新型高效复合钙/锌稳定剂时： 噪声、尿嘧啶、赛克、单硬脂酸单甘酯、抗氧剂1010（季戊四醇酯）、氧化聚乙烯蜡 ②生产改性聚乙烯丙烯聚酯多元醇（ACP）时： 噪声、钛酸酯偶联剂 |
|  |  |  | 卧式混合机 人工取样 | 操作 | 2 | ①生产聚氯乙烯（PVC）新型高效复合钙/锌稳定剂时： 噪声、沸石粉尘、其他粉尘（聚乙烯蜡、石蜡、微晶蜡、水滑石）、氧化锌、氢氧化钙、抗氧剂1076（丙酸正十八碳醇酯）、钛白粉（二氧化钛）、硬脂酸、碳酸钙、硬脂酸锌、硬脂酸钙、乙酰丙酮锌、乙酰丙酮钙、环氧大豆油、亚磷酸脂、二乙二醇醚、尿嘧啶、赛克、单硬脂酸单甘酯、抗氧剂1010（季戊四醇酯）、氧化聚乙烯蜡 ②生产改性聚乙烯丙烯聚酯多元醇（ACP）时： 噪声、高碳树脂、ABS树脂、MBS树脂、环氧树脂、PBT树脂、钛酸酯偶联剂 |
|  |  | 包装 |  | 操作 | 3 | 噪声、其他粉尘 |
| 2 | 公用辅助工程 | 锅炉房 |  | 巡检 | 3 | 噪声、高温、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢 |
|  |  | 空压机房 |  | 巡检 |  | 噪声 |
|  |  | 变配电所 |  | 巡检 |  | 工频电场 |
|  |  | 冷却水循环塔 |  | 巡检 |  | 噪声 |
|  |  | 污水处理池（生化池） |  | 巡检 |  | 硫化氢 |
|  |  | 技术研发中心 |  | 操作 | 15 | 硝酸 |

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的氧化锌、氢氧化钙、碳酸钙、钛白粉（二氧化钛）、沸石粉尘、其他粉尘、噪声等职业病危害因素为重点评价因子。

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及 设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害 防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GB/T194-2007 | 符合 | 补充完善措施及建议见报告书正文第4节 |
| 4 | 职业病防护 用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） | 基本符合 | 细化各岗位防护用品配备情况，详见资料性附件表6-4。 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 | 细化卫生设施设置数量 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 | 完善应急预案内容和应急救援设施 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等 | 符合 | 完善职业卫生管理机构、管理制度及档案台账等内容 |

根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于化学原料和化学品制造业中的专用化学产品制造，为职业病危害严重的建设项目。

拟建项目存在的有害因素中虽然不含高毒物品目录（2003年版）中的物质，且按照《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）标准的要求，多数有害因素以“轻度危害”或“中度危害”为主，但主要原辅材料、中间产品及产品均为粉末状固体且用量相对较大，同时投料、装料、取料等工艺过程多为工人手工操作，因此工作场所极易形成粉尘作业环境，作业工人长时间暴露于该作业环境下对身体的危害较大，发生职业病的风险较高。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，本报告书确定重庆太岳新材料科技有限公司新型多功能复合材料生产项目职业病危害的风险分类为严重。

4.2评价建议

（1）在初步设计阶段，建设单位应当对建设项目职业病防护设施进行设计，编制“职业病防护设施设计专篇”。专篇编制完成后，应当组织职业卫生专家组对“职业病防护设施设计专篇”进行评审，评审完成后，按照有关规定组织职业病防护设施的施工。

（2）配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入生产和使用。建设项目试运行期间，建设单位应当及时委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

（3）用人单位应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的要求，在建设项目竣工验收后30日内向所在地安全生产监督管理部门进行作业场所职业病危害申报，并接受其监督管理。

（4）建设项目投入运行后，用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条的规定，在厂区醒目位置设置专门的职业卫生公告栏，用于公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

（5）用人单位在本项目建设过程中应及时按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）的要求，进一步完善职业病防治管理工作，制定职业卫生管理12项制度（包括：《职业病危害防治责任制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病防护设施维护检修制度》、《职业病防护用品管理制度》、《职业病危害监测与评价管理制度》、《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《从业人员职业健康监护档案管理制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《岗位职业卫生操作规程》等），并确保各项职业卫生管理制度认真落实。

进一步按职业卫生相关要求建立健全职业健康六个台帐：①建设项目职业卫生“三同时”档案台帐（内容：应包括建设项目职业卫生“三同时”审查登记表，建设项目批准文件，职业病危害预评价委托书与预评价报告，建设项目职业病防护设施设计专篇，职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告，建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见，安全监管部门审核、审查、验收批文，建设项目职业病危害防治法律责任承诺书，全套竣工图纸、验收报告、竣工总结，工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料等）；②职业卫生管理档案台账（内容：应包括职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件，职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件，职业病防治年度计划及实施方案，职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程，职业病危害项目申报表及回执，职业病防治经费，职业病防护设施一览表，职业病防护设施维护和检修记录，个人防护用品的购买、发放使用记录，警示标识与职业病危害告知，职业病危害事故应急救援预案，用人单位职业卫生检查和处理记录，职业卫生监管意见和落实情况资料等）；③职业卫生宣传培训档案台账（内容：应包括用人单位职业卫生培训计划，用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明，劳动者职业卫生宣传培训，年度职业卫生宣传培训一览表，年度职业卫生培训工作总结等）；④职业病危害因素监测与检测评价档案台账（内容：应包括生产工艺流程，职业病危害因素检测点分布示意图，可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表，接触职业病危害因素汇总表，职业病危害因素日常监测季报汇总表，职业卫生技术服务机构资质证书，职业病危害因素检测评价合同书，职业病危害检测与评价报告书，职业病危害因素检测与评价结果报告等）；⑤用人单位职业健康监护管理档案台账（内容：应包括职业健康检查机构资质证书，职业健康检查结果汇总表，职业健康检查异常结果登记表，职业病患者、疑似职业病患者一览表，职业病和疑似职业病人的报告，职业病危害事故报告和处理记录，职业健康监护档案汇总表等）；⑥劳动者个人职业健康监护档案台账（内容：应包括劳动者个人信息卡，工作场所职业病危害因素检测结果，历次职业健康检查结果及处理情况，历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料，其他职业健康监护资料）。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1、核实300天/年工作时数。

2、正文P7，进一步明确本项目“密闭空间”存在的具体岗位（地点）。

3、P21建议对“金属检测机”工作原理进行相关注释说明。

4、附件P18，进一步完善生产工艺流程分析，生产工艺流程建议用框图、箭头形式标注；补充反应釜作用的温度、时间，进一步核实MISS树脂、AISS树脂、环氧树脂在120℃条件下是否有分解物产生。

5、P63，完善职业健康监护相关内容。

6、表5-1关键控制点“噪声”为整个生产车间，高噪声、低噪声未分开，评价较为笼统，应细化，分析该项目高噪声设备和作业点，补充完善相关评价。

7、结合评价完善相关措施建议。

8、评价依据P2，（10）“防暑降温”重复。

9、P14，风频图风向是NNW，文字描写是NNE；P17年主导风向N？核实。

10、P30，密闭空间补充污水处理池（或生化池）清理时的危害。

11、表5-1中1.4项的检查结果与检查内容不一致；另表5-1中补充GBZ1-2010第5.2.1.8（1）高温车间的纵轴与当地夏季主导风向的相关检查。

12、P54，生产工艺与设备布局总结论为基本符合，检查表分项全部符合，核实。

13、P28，表5-2序3删除不适用的标准。

结论：整改后通过。